ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование объекта закупки | Технические, качественные и эксплуатационные характеристики объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коммутатор 26.30.11.110-00000041 | Наименование характеристики; Значение характеристики; Единица измерения характеристики. QoS классификация трафика на основании ACL; Да. Блок питания; Встроенный. Виртуальное тестирование кабеля; Да. Внутренняя пропускная способность; ≥ 50; Гигабит в секунду. Возможность загрузки и выгрузки конфигурации и программного обеспечения; TFTP SFTP SCP. Возможность загрузки файлов на устройство по шифрованному протоколу передачи файлов; Да. Возможность работы в качестве DHCP relay агента; Да. Возможность работы в качестве DHCP-сервера; Да. Возможность работы в качестве NTP-клиента (NTP client); Да. Возможность работы в качестве NTP-сервера (NTP server); Да. Возможность стекирования; Да. Возможность управления доступом при подключении к консольному (последовательному/серийному) порту; Да. Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный, U; 1. Интерфейс LAN-порта; SFP SFP+. Количество 802.1ad правил; > 2 и ≤ 4; Тысяча штук. Количество ARP записей; ≥ 2; Тысяча штук. Количество COMBO 1G портов; ≥ 4; Штука. Количество ECMP-групп; > 1024 и ≤ 2048; Штука. Количество L2 Multicast-групп; > 3.2 и ≤ 6.2; Тысяча штук. Количество L3 интерфейсов; > 2 и ≤ 8; Штука. Количество LAN портов; ≥ 8; Штука. Количество блоков питания; 2; Штука. Количество вентиляторов; ≥ 2; Штука. Количество записей MAC; ≥ 16384; Тысяча штук. Количество записей таблицы Vlan; > 2 и ≤ 4; Тысяча штук. Количество изделий в стеке; ≥ 8; Штука. Количество очередей (выходных на порт); > 4 и ≤ 8; Штука. lКоличество поддерживаемых VRF; > 10 и ≤ 20; Штука. Количество портов 10G SFP+; ≥ 4; Штука. Количество портов 1G 8P8C; ≥ 4; Штука. Количество портов 1G SFP; ≥ 4; Штука. Количество портов в одном LAG; > 4 и ≤ 8; Штука. Максимальная потребляемая мощность; ≤ 50; Ватт. Максимальный размер JumboFrame; ≥ 9416; Байт. Материал корпуса; Металл. Наличие выделенного порта управления 8P8C Ethernet; Да. Наличие защиты от DoS-атак; Да. Наличие защиты от смены корневого коммутатора в домене STP (Root Guard/Protection); Да. Наличие интерфейсов управления; CLI WEB. Наличие механизма блокировки портов при получении сообщений BPDU (Bridge Protocol Data Unit); Да. Наличие механизмов управления broadcast-траффиком для предотвращения broadcast-штормов; Да. Наличие механизмов управления multicast-траффиком для предотвращения multicast-штормов; Да. Наличие механизмов управления unicast-траффиком для предотвращения unicast-штормов; Да. Наличие отдельного консольного (последовательного/серийного) порта для управления и диагностики; Да. Наличие сменных блоков питания; Да. Наличие функции DHCP Snooping (защита от атак, связанных с протоколом DHCP); Да. Наличие функции Proxy ARP; Да. Направление воздушного потока; От передней части назад (front-to-back). Объем оперативной памяти; ≥ 2048; Мегабайт. Объем постоянного запоминающего устройства; ≥ 512; Мегабайт. Поддержка Dynamic ARP Inspection; Да. Поддержка IP Source Guard; Да. Поддержка IPv6; Да. Поддержка безопасности протоколов связующего дерева; Spanning Tree Fast Link option STP Root Guard BPDU Filtering STP BPDU Guard Loopback Detection. Поддержка горячей замены блоков питания; Да. Поддержка доступа к консоли по SSH; Да. Поддержка записи системных событий (логов) на встроенный носитель памяти; Да. Поддержка защиты доступа к сети по стандарту (802.1x); Да. Поддержка зеркалирования трафика; SPAN RSPAN. Поддержка механизма маркировки трафика Class of Service (CoS; стандарт IEEE 802.1p); Да. Поддержка отправки системных событий (логов) на удаленное хранилище (например, syslog-сервер); Да. Поддержка протоколов ААА; Radius Tacacs+. Поддержка стандарта GVRP; Да. Поддержка стандарта IEEE 802.1Q (VLAN); Да. Поддержка стандарта Rapid Spanning Tree Protocol IEE 802.1w; Да. Поддержка стандарта STP Loopback Detection; Да. Поддержка стандарта Selective Double (VLAN); Да. Поддержка стандарта Spanning Tree Protocol IEE 802.1d; Да. Поддержка статической маршрутизации IPv4; Да. Поддержка статической маршрутизации IPv6; Да. Поддержка технологии Auto MDI-X (Auto Medium Dependent Interface Crossover); Да. Проверка подлинности на основе MAC-адреса Port Security; Да. Проверка подлинности на основе MAC-адреса Port Security; ≥ 64. Размер пакетного буфера; ≥ 1; Мегабайт. Тип LAN-порта; Оптический. Тип блоков питания; Сменные. Тип коммутатора; Управляемый. Тип модуля управления по отношению к коммутационной матрице; Совмещённый. Тип организации списков контроля доступа; DSCP IP-протокол Номер порта TCP/UDP Порт коммутатора Приоритет IEEE 802.1p VLAN ID EtherType. Тип охлаждения; Активное. Тип передачи данных; Ethernet. Тип размещения; Телекоммуникационная стойка или шкаф 19". Тип электропитания; AC. Уровень применения; Агрегация. Уровень управляемого коммутатора; 3. Функции L2 Multicast; IGMP Snooping v1,2,3 IGMP Snooping Fast Leave MLD Snooping v1,2 MVR. | Шт. | 1 |

| № п/п | Наименование объекта закупки | Технические, качественные и эксплуатационные характеристики объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Камера видеонаблюдения 26.70.13.000-00000008 | Наименование характеристики; Значение характеристики; Единица измерения характеристики. Дальность подсветки; ≥ 30; Метр. Исполнение; Уличная. Количество независимых видеопотоков; > 2; Штука. Максимальная рабочая температура; ≥ + 50; Градус Цельсия. Максимальный угол обзора по вертикали; ≥ 55; Градус (плоского угла). Максимальный угол обзора по горизонтали; ≥ 95; Градус (плоского угла). Материал корпуса (кожуха); Металлический. Минимальная рабочая температура; ≤ -40; Градус Цельсия. Ночная съемка; Да. Поддержка PoE; IEEE 802.3af (PoE). Поддержка аудиокодеков; AAC G.711u G.711a Opus. Поддержка видеокодеков; H.264 Main Profile H.264 Baseline Profile H.264 High Profile H.265 MJPEG. Поддержка карт памяти; microSD. Поддержка сетевого протокола; Source-Specific Multicast (SSM) HTTPS / TLS (поддержка шифрования данных) IPv4 TCP/IP UPD/TCP DNS DHCP RTP/RTCP NTP ICMP ARP mDNS RTSP ONVIF HTTP. Потребляемая мощность; ≥ 5 и < 7; Ватт. Рабочее напряжение; 12; Вольт. Размер матрицы, дюйм; ≥ 1/2.9 и ≤ 1/2. Разрешение основного видеопотока; ≥ 1920x1080. Разъемы; Порт RJ-45 Разъем питания DC. Светочувствительность; ≥ 0 и < 1; Люкс. Съемка и возможности; Съемка ночная Запись на карту памяти. Тип камеры; Цифровая. Тип конструкции камеры; Купольная. Тип крепления; Потолочные. Тип носителя; Карта памяти. Тип объектива; Фиксированный (монофокальный). Тип передачи сигнала; Проводной. Тип тока; Постоянный. Угол обзора по диагонали; ≥ 120; Градус (плоского угла). Функции и возможности; Степень влагозащиты (IP), Степень ударопрочности (IK) Минимальная температура холодного запуска (в °C) Наличие протокола TLS Настройка кодека Слот для карты памяти Шумоподавление Антитуман Режим BLC Режим HLC ИК-подсветка Режим WDR. Частота кадров (кадр/сек); 30. Число мегапикселей матрицы; < 4. | Шт. | 10 |