НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

Поставляемый товар должен являться собственностью поставщика, не заложен, не арестован, не являться предметом исков третьих лиц.

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшем в употреблении, не восстановленным, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

Поставляемый товар должен быть зарегистрирован для обращения на территории РФ, сертифицирован или декларирован, полностью соответствовать стандартам качества, сертификату соответствия, техническому паспорту завода-изготовителя или технической спецификации завода-изготовителя.

| № п/п | Наименование товара | Код ОКПД 2/ КТРУ | Наименование характеристики | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная пластина с частичным эндопротезом лучевой кости | 32.50.22.110 | Индивидуальный имплантат, изготовленный из титанового сплав -соответствие Изделие представляет собой индивидуальную пластину для остеосинтеза лучевой кости- соответствие На изделие нанесено кальций-фосфатное покрытие- соответствие В комплект к изделию поставляется индивидуальный инструмент -соответствие В комплект к изделию поставляются винты серийного производства, а также индивидуальный диафизарный имплантат, изготовленный из филамента из поливинилиденфторида- соответствие Имплантат изготавливается методом лазерного сплавления порошка титанового сплава с использованием специализированного программного обеспечения, предназначенного для проектирования подобных изделий -соответствие Метод фиксации имплантата в кости- бесцементный Длина имплантата, мм ≥60 ≤160 Миллиметр Ширина имплантата, мм ≥20 ≤60 Миллиметр Толщина имплантата, мм ≥2 ≤30 Миллиметр Масса имплантата ≥10 и ≤150 Грамм Изделие обладает собственной шероховатостью поверхности -соответствие Параметры шероховатости Rz 1,6 – 12,5 соответствие Толщина покрытия ≥15 и ≤30 Мкм Материал изготовления пластины-Титановый сплав Материал изготовления индивидуального диафизарного имплантата – филамент из поливинилиденфторида -соответствие | 1 | штука |

В соответствии с требованиями абзаца 3 подпункта «а» пункта 7 постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" декларируем факт отсутствия в реестре российской промышленной продукции товара с характеристиками, указанными в описании объекта закупки, соответствующего потребности заказчик.

Дополнительные требования:

Срок поставки: поставка осуществляется с даты заключения контрата, в течение 20 календарных дней.

При поставке товара предоставляется сертификат соответствия.

Место поставки: г.Ростов-на-Дону, ул.Пешкова,34.

Остаточный срок годности эндопротеза не менее 1 года от первоначального на дату поставки товара Заказчику (характеристика не подлежит уточнению).