ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку аппарата для лечения поляризованным светом Биоптрон PRO1 с напольной стойкой

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Ед. изм. | Количество поставляемого товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарата для лечения поляризованным светом Биоптрон PRO1 артикул PAG-991 | Шт. | 1 |

| № п/п | Характеристика (параметр) | Требуемые функции/ параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Портативный прибор должен быть предназначен для светотерапии в медицинских учреждениях. Прибор для светотерапии должен выдавать следующие характеристики света: поляризованный, полихроматический без УФ-лучей, некогерентный, низкоэнергетический. | Наличие |
| 2 | Диаметр фильтра, не более | 11 см |
| 3 | Параметры электросети, не более | 100-240 В~, 50/60 Гц |
| 4 | Энергопотребление, не более | 90 VА |
| 5 | Предохранитель, не менее | - |
| 6 | Номинальная мощность лампы, не более | 50 Вт |
| 7 | Класс защиты, не менее | Класс II, IP 20 |
| 8 | Плотность потока световой энергии в минуту не менее | 2,4 Дж/с см2 |
| 9 | Температура окружающей среды: |  |
| 9.1 | -при использовании | От +10°C до +30°C |
| 9.2 | -при хранении | от 0°C до +40°C |
| 10 | Длина волны | 480 - 3400 нм |
| 11 | Степень поляризации | 95% (590 - 1550 нм) |
| 12 | Удельная мощность | 40 мВт/см2 |
| 13 | Плотность потока световой энергии в минуту | 2,4 Дж/см2 |
| 14 | Маркировка CE | Наличие |
| 15 | Цветовая температура, не менее | 2600 К |
| 16 | Размер, не более | 500*400*240 мм |
| 17 | Цвет | Белый |
| 18 | Вес прибора, не более | 3,4 кг |
|  | Вес, прибора с напольной стойкой, не более | 7,8 кг |
| 19 | Год выпуска | Не ранее 2023 г. |