«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ВНИИМЗ

______________________________И.М. Баматов

Техническое задание

на поставку товара (машина картофелесортировальная)

- Технические характеристики:

| № п/п | Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Машина картофелесортировальная (МСО-1 или эквивалент) | транспортер загрузочный | Штука | 1 |
|  |  | модуль калибрующий, предназначенный для разделения картофеля на три фракции |  |  |
|  |  | отводящий транспортер для грязи и примесей |  |  |
|  |  | переборочный стол c затаривающим устройством в четыре сетки для картофеля средней и крупной фракции |  |  |
|  |  | Производительность калибрование картофеля, т/ч: 6 |  |  |
|  |  | Количество грохотов, не менее 8 шт. |  |  |
|  |  | Габаритные размеры в рабочем положении длина не менее 6000мм: |  |  |
|  |  | Ширина, мм: не менее 1300 |  |  |
|  |  | Высота, мм: не менее 2100 |  |  |
|  |  | Потребляемая мощность, кВт: не более 1,1 |  |  |
|  |  | Масса машины, кг: не более 550 |  |  |

- Поставка товара: Поставка товара осуществляется за счет Поставщика  в течении  20 рабочих дней по адресу: Тверская область, Калининский м.о. в районе д. Прибытково, производственная база ВНИИМЗ (56.772774, 36.096562)