Приложение № 1

к Контракту № _____________

от «___» ________ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка сантехнических товаров для нужд Нижегородского филиала ФГБОУ ДПО ИРПО

- Общая информация об объекте закупки

  - Наименование объекта закупки: Поставка сантехнических товаров для нужд Нижегородского филиала ФГБОУ ДПО ИРПО (далее – Товар).

  - Место поставки Товаров: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
ул. Варварская, д. 32.

  - Количество Товаров: согласно Приложению 1 «Перечень объектов закупки».

  - Срок поставки Товаров: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения контракта.

  - Приложения к настоящему Техническому заданию:

- Приложение 1 «Перечень объектов закупки»;

- Приложение 2 «Технические характеристики Товара»;

- Приложение 3 «Перечень поставляемого Товара».

- Стандарт товаров

  - Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен соответствовать:

  - требованиям национальных стандартов Российской Федерации, требованиям межгосударственных стандартов, действующих на территории Российской Федерации, требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности, установленным международными соглашениями и действующим законодательством Российской Федерации в соответствии с актами, указанными в пункте 5 настоящего Технического задания;

  - функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, указанным в Приложении № 2 «Технические характеристики Товара»
к настоящему Техническому заданию.

  - Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (писем, запросов, заявок, претензионных актов, претензий) в электронной форме, номер факса, номер телефона и уведомить об этом Заказчика. Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

  - Поставщик обязуется поставить Товар в количестве и ассортименте
в соответствии с настоящим Техническим заданием.

  - Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, Товаром, который не был
в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

  - Товар должен быть поставлен в рабочие дни и часы Заказчика с понедельника по пятницу с 11:00 до 16:00 по московскому времени.

  - Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или
с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъёмных средств осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

  - Для проведения проверки количества и качества Товар должен быть предоставлен освобожденным от любой транспортной упаковки, кроме предусмотренной производителем Товара. Товар принимается при наличии комплекта отчетных документов, предусмотренных настоящим Техническим заданием.

  - В соответствии с требованиями Контракта в день завершения поставки всего объема товара Поставщик направляет Заказчику универсальный передаточный документ и предоставляет отчетную документацию. Комплект отчетной документации должен включать:

    - обязательные для данной группы Товаров сертификаты соответствия и (или) декларации о соответствии Товара;

    - документы, относящиеся к Товару (паспорт, инструкция по эксплуатации и т.п.) (при наличии);

    - иные документы, подтверждающие качество и безопасность Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе
с требованиями актов, указанных в разделе 5 настоящего Технического задания.

  - Не допускается поставка Товара, бывшего в употреблении, имеющего механические и иные виды повреждений и (или) условия хранения которого были нарушены, а также выставочных образцов. Товар, поставляемый в комплекте (наборе), должен обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

  - Уборка и вывоз тары, упаковки, вспомогательных упаковочных средств (обвязочное средство, упаковочная лента, фиксатор, вкладыш и т.д.) производятся силами Поставщика.

  - Уборка и вывоз упаковки производятся не позднее 1 (одного) рабочего дня после оказания сопутствующих услуг.

  - Сборка Товара (в случае, если Товар является сборным) должна осуществляться Поставщиком без ущерба его функциональным, техническим и качественным характеристикам, в том числе без порчи товарного вида.

  - Поставляемый Товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

  - Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения Товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого Товара до его приемки Заказчиком, несет Поставщик.

  - Поставщик обязан обеспечить комплектацию Товара в соответствии
с требованиями настоящего Технического задания и эксплуатационной документации, техническим паспортом на Товар (при наличии), инструкцией (руководством) по сборке Товара, гарантийным талоном (сервисной книжкой) с указанием заводских (серийных) номеров Товара (при наличии) и гарантийного периода на каждый из видов поставляемого Товара на бумажном носителе. Эксплуатационная документация в виде копий не допускается.

- Объем и сроки гарантии качества

  - Срок гарантии качества на Товар должен быть не менее срока, установленного производителем Товара, определенного в руководстве (инструкции) по эксплуатации Товара. В случае если производитель не установил срок гарантии качества, или срок гарантии качества, предоставляемый производителем Товара, составляет менее 1 (одного) года с даты подписания Заказчиком универсального передаточного документа, то Поставщик предоставляет гарантийные обязательства на Товар, в том числе на пусконаладочные работы Товара сроком не менее 1 (одного) года с момента подписания Заказчиком универсального передаточного документа.

  - Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, которые были получены в результате действия обстоятельств непреодолимой силы или возникшие вследствие неправильной эксплуатации Товара.

  - Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим
в Российской Федерации национальным и межгосударственным стандартам и требованиям настоящего Технического задания в соответствии с актами, указанными в пункте
5 настоящего Технического задания.

- Требования к используемым материалам и оборудованию

  - Поставка Товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка товара должна быть прочной, целой, без посторонних запахов, а также должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, хранения, погрузочно-разгрузочных работах к месту эксплуатации или складу Заказчика, без механических повреждений и следов воздействия влаги.

  - Материалы, из которых изготовлен Товар, должны соответствовать требованиям актов, указанных в пункте 5 настоящего Технического задания.

  - К каждой упаковке с Товаром должна быть приложена опись, содержащая сведения о наименовании и количестве Товара в упаковке, наименовании Поставщика и адрес поставки Товара.

  - Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям актов, предъявляемым к упаковке и маркировке данной продукции, в соответствии с актами, указанными в пунктах 5 настоящего Технического задания.

  - Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на русском языке.

  - Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки, отражающие информацию о наименовании Товара, включающую в себя сведения о товарном знаке, марке, модели, артикуле и модификации.

  - Для обеспечения оказания сопутствующих услуг надлежащего качества Поставщик обязан обеспечить при их оказании применение приспособлений и инструментов, безопасных для жизни и здоровья человека, исключающих причинение вреда имуществу Заказчика.

- Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

  - Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза “О безопасности упаковки”» (вместе с «ТР ТС 005/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности упаковки»).

  - «Договор о Евразийском экономическом союзе» (Подписан в г. Астане 29.05.2014).

  - Гражданский кодекс Российской Федерации.

  - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

  - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

  - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности».

  - Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации».

Подписи Сторон

формируются с использованием ЕАТ

Приложение 1 к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование товара | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоумягчитель | Штука | 8 |
| 2 | Канализационный насос | Штука | 1 |
| 3 | Жироуловитель | Штука | 12 |
| 4 | Кран шаровой | Штука | 44 |
| 5 | Труба полипропиленовая тип 1 | Штука | 20 |
| 6 | Труба полипропиленовая тип 2 | Штука | 40 |
| 7 | Разводной ключ | Штука | 1 |
| 8 | Ключ трубный рычажный | Штука | 1 |
| 9 | Набор сантехнических раздвижных ключей | Штука | 1 |
| 10 | Уголок монтажный полипропиленовый тип 1 | Штука | 30 |
| 11 | Тройник монтажный полипропиленовый | Штука | 20 |
| 12 | Уголок монтажный полипропиленовый тип 2 | Штука | 50 |
| 13 | Крепеж для полипропиленовых труб | Штука | 100 |
| 14 | Опора для полипропиленовых труб | Штука | 100 |
| 15 | Крепеж для трубы | Штука | 100 |
| 16 | Водорозетка | Штука | 34 |
| 17 | Муфта комбинированная тип 1 | Штука | 18 |
| 18 | Смеситель | Штука | 12 |
| 19 | Сифон сантехнический | Штука | 14 |
| 20 | Гофра | Штука | 14 |
| 21 | Шланг заливной для стиральной машины | Штука | 10 |
| 22 | Гибкая подводка для смесителя | Комплект | 8 |
| 23 | Шланг гибкий для воды тип 1 | Штука | 26 |
| 24 | Шланг гибкий для воды тип 2 | Штука | 30 |
| 25 | Муфта разъемная | Штука | 26 |
| 26 | Муфта комбинированная тип 2 | Штука | 36 |
| 27 | Тройник комбинированный | Штука | 48 |
| 28 | Хомут | Штука | 50 |
| 29 | Труба канализационная пластиковая тип 1 | Штука | 14 |
| 30 | Труба канализационная пластиковая тип 2 | Штука | 8 |
| 31 | Труба канализационная пластиковая тип 3 | Штука | 10 |
| 32 | Труба канализационная пластиковая тип 4 | Штука | 14 |
| 33 | Труба канализационная пластиковая тип 5 | Штука | 20 |
| 34 | Труба канализационная пластиковая тип 6 | Штука | 14 |
| 35 | Труба канализационная пластиковая тип 7 | Штука | 6 |
| 36 | Труба канализационная пластиковая тип 8 | Штука | 20 |
| 37 | Труба канализационная пластиковая тип 9 | Штука | 10 |
| 38 | Труба канализационная пластиковая тип 10 | Штука | 10 |
| 39 | Труба канализационная пластиковая тип 11 | Штука | 8 |
| 40 | Труба канализационная пластиковая тип 12 | Штука | 8 |
| 41 | Тройник канализационный тип 1 | Штука | 8 |
| 42 | Тройник канализационный тип 2 | Штука | 8 |
| 43 | Эксцентрик канализационный тип 1 | Штука | 14 |
| 44 | Уголок канализационный тип 1 | Штука | 14 |
| 45 | Гибкий патрубок канализационный | Штука | 12 |
| 46 | Муфта канализационная тип 1 | Штука | 12 |
| 47 | Компенсационный патрубок канализационный | Штука | 12 |
| 48 | Тройник канализационный тип 3 | Штука | 14 |
| 49 | # Тройник канализационный тип 4 | Штука | 12 |
| 50 | Отвод канализационный тип 1 | Штука | 42 |
| 51 | Отвод канализационный тип 2 | Штука | 24 |
| 52 | Отвод канализационный тип 3 | Штука | 16 |
| 53 | Уголок канализационный тип 2 | Штука | 10 |
| 54 | Эксцентрик канализационный тип 2 | Штука | 10 |
| 55 | Гибкий отвод канализационный | Штука | 14 |
| 56 | Муфта канализационная тип 2 | Штука | 10 |
| 57 | Силиконовая смазка | Штука | 1 |
| 58 | Паста для льна | Штука | 1 |
| 59 | Сантехнический лен | Штука | 2 |
| 60 | ФУМ лента | Штука | 3 |
| 61 | Ниппель латунный | Штука | 20 |
| 62 | Тройник сантехнический | Штука | 20 |

Подписи Сторон

формируются с использованием ЕАТ

Приложение 2 к Техническому заданию

Технические характеристики Товара

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2 | Эскиз/фотография товара (товар должен соответствовать эскизу/фотографии)* | Технические характеристики и описание товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоумягчитель | 28.29.12.119 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. Материал; Нержавеющая сталь; -. Вид; Умягчитель воды; -. Номинальное давление; ≥ 8; Атмосфер. Номинальный расход; 16,6; Литр в минуту. Минимальное рабочее давление; ≤ 1; Атмосфер. Максимальное рабочее давление; ≥ 8; Атмосфер. Минимальная рабочая температура очищаемой воды; - 6; Градус Цельсия. Максимальная рабочая температура очищаемой воды; 25; Градус Цельсия. Количество ионообменной смолы; ≥ 8,4; Литр. Расход соли на одну регенерацию; ≤ 1200; Грамм. Вес; ≤ 5; Килограмм. |
| 2 | Канализационный насос | 28.13.14.190 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. Материал; Пластик; -. Вариант исполнения; Поверхностный; -. Производительность; ≥ 100; Литр в минуту. Высота подъема прокачиваемой жидкости; 6; Метр. Мощность:400 Вт; ≥ 400 и ≤ 450; Ватт. Класс защиты; IPX4; -. Напряжение; 220; Вольт. Максимальная температура жидкости; 70; Градус Цельсия. Защита от сухого хода; Наличие; -. Тип ротора; Сухой; -. Хомут металлический в комплекте; ≥ 7; Штука. Переходник с обратным клапаном в комплекте; ≥ 1; Штука. Заглушка входа с уплотнительным кольцом в комплекте; ≥ 2; Штука. Переходник входного патрубка в комплекте; ≥ 2; Штука. |
| 3 | Жироуловитель | 28.29.12.119 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. Назначение; Очистка сточных вод от жиров и масел; -. Материал; Полипропилен; -. Высота до входного патрубка; ≥ 195 и ≤ 200; Миллиметр. Высота до выходного патрубка; ≥ 170 и ≤ 175; Миллиметр. Диаметр патрубков -; 50; Миллиметр. Производительность; ≥ 0,2; Кубический метр в час. Пиковый сброс; 10; Литр. Ширина; ≥ 300 и ≤ 310; Миллиметр. Высота; ≥ 250 и ≤ 260; Миллиметр. Длина; ≥ 300 и ≤ 310; Миллиметр. Вес нетто; ≤ 5; Килограмм. |
| 4 | Кран шаровой | 28.14.13.131 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. Вид вентиля; Прямой; -. Вид соединения; Резьбовой; -. Материал; Латунь; -. Диаметр резьбы; 1/2; Дюйм. Максимальная рабочая температура; ≥ 150; Градус Цельсия. Максимальное рабочее давление; ≥ 40; Бар. Тип подключения; Гайка-штуцер; -. |
| 5 | Труба полипропиленовая тип 1 | 22.21.29.110 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. Область применения; Водопровод, Отопление; -. Материал; Полипропилен; -. Форма поставки; Отрезок; -. Категория; PN25; -. Материал армирования; Алюминий; -. Диаметр присоединения; 20; Миллиметр. Максимальная рабочая температура; ≥ 95; Градус Цельсия. |
| 6 | Труба полипропиленовая тип 2 | 22.21.29.110 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. Область применения; Водопровод, Отопление; -. Материал; Полипропилен; -. Форма поставки; Отрезок; -. Категория; PN25; -. Материал армирования; Стекловолокно; -. Диаметр присоединения; 20; Миллиметр. Максимальная рабочая температура; ≥ 90; Градус Цельсия. |
| 7 | Разводной ключ | 25.73.30.173 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. Материал; Хромованадиевая сталь (CrV); -. Способ регулировки; Винт; -. Максимальное расстояние между губками; ≥ 34; Миллиметр. Длина; ≥ 150 и ≤ 160; Миллиметр. Толщина губок; ≤ 3; Миллиметр. |
| 8 | Ключ трубный рычажный | 25.73.30.173 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. Тип; Шведский (Рычажный); -. Материал; Нержавеющая саль; -. Форма губок; Прямые; -. Длина; ≥ 440 и ≤ 450; Миллиметр. Тип исполнения; 2; -. Максимальное расстояние между губками; ≥ 38; Миллиметр. |
| 9 | Набор сантехнических раздвижных ключей | 25.73.30.173 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. Материал; Сталь; -. Тип; Переставные; -. Количество в наборе; 3; Штука. Максимальное расстояние между губками; ≥ 52; Миллиметр. Максимальная длина; ≥ 300 и ≤ 310; Миллиметр. Кнопочный фиксатор; Наличие; -. Чехол; Наличие. |
| 10 | Уголок монтажный полипропиленовый тип 1 | 22.21.29.130 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. Материал; Полипропилен; -. Диаметр присоединения; 20; Миллиметр. Вид соединения; Под пайку; -. Угол в градусах; 90; -. |
| 11 | Тройник монтажный полипропиленовый | 22.21.29.130 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. Материал; Полипропилен; -. Диаметр присоединения; 20; Миллиметр. Вид соединения; Под пайку; -. Угол крестовины в градусах; 90; -. |
| 12 | Уголок монтажный полипропиленовый тип 2 | 22.21.29.130 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. Материал; Полипропилен; -. Диаметр присоединения; 20; Миллиметр. Вид соединения; Под пайку; -. Угол в градусах; 45; -. |
| 13 | Крепеж для полипропиленовых труб | 22.21.29.130 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. Назначение; Фиксация водопроводных труб; -. Материал; Полипропилен; -. Вариант исполнения; Двойной; -. Диаметр фиксируемых труб; 20; Миллиметр. |
| 14 | Опора для полипропиленовых труб | 22.21.29.130 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. Назначение; Фиксация водопроводных труб; -. Материал; Полипропилен; -. Фиксатор; Наличие; -. Вариант исполнения; Одинарный; -. Диаметр фиксируемых труб; 20; Миллиметр. |
| 15 | Крепеж для трубы | 22.21.29.130 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. Назначение; Фиксация водопроводных труб; -. Материал; Полипропилен; -. Вариант исполнения; Одинарный; -. Диаметр фиксируемых труб; 20; Миллиметр. |
| 16 | Водорозетка | 22.21.29.130 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. Назначение; Для полипропиленовых труб; -. Материал; Латунь, полипропилен; -. Вид соединения; Резьбовой, под пайку (сварку); -. Диаметр резьбы; 1/2; Дюйм. Вид резьбового соединения; Наружная; -. Угол в градусах; 90; -. Возможность крепления к стене; Наличие; -. |
| 17 | Муфта комбинированная тип 1 | 22.21.29.130 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. Назначение; Для полипропиленовых труб; -. Тип; Разъёмная; -. Материал; Латунь, полипропилен; -. Вид соединения; Резьбовой с накидной гайкой, под пайку (сварку); -. Диаметр резьбы; 1/2; Дюйм. Вид резьбового соединения; Наружная; -. |
| 18 | Смеситель | 28.14.12.110 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. Назначение; Для кухонной мойки; -. Материал; Латунь; -. Цвет; Хром; -. Форма излива; Гусиная шея; -. Механизм запорного клапана; Керамический картридж; -. Тип подводки; Гибкая; -. Размер подводки; 1/2; Дюйм. Аэратор в комплекте; Наличие; -. Гибкая подводка в комплекте; Наличие; -. Крепления в комплекте; Наличие; -. Гибкий излив; Нет; -. |
| 19 | Сифон сантехнический | 28.14.12.110 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. Вид сифона; Трубный; -. Материал; Полипропилен; -. Назначение; Для кухонной мойки; -. Цвет; Белый; -. Вариант исполнения; Прямоточный, смещенный; -. Диаметр подключения; 40; Миллиметр. Диаметр слива мойки; 50; Миллиметр. |
| 20 | Гофра | 22.21.29.130 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. Материал; Пластик; -. Вид; Трубный конец-Трубный конец; -. Тип гофры; Переходной; -. Наружный диаметр; 32, 40, 50; Миллиметр. |
| 21 | Шланг заливной для стиральной машины | 22.21.21.139 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. Назначение; Подключение стиральных машин; -. Вид соединения; Гайка–гайка; -. Материал гаек; Металл; -. Угол гайки 1; 90; Градус. Угол гайки 2; 90; Градус. Диаметр присоединения гайки 1; 1/2; Дюйм. Диаметр присоединения гайки 1; 3/4; Дюйм. Длина; 600; Миллиметр. Защитный силиконовый слой; Наличие; -. Армирование нейлоновыми нитями; Наличие; -. |
| 22 | Гибкая подводка для смесителя | 22.21.21.139 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. Назначение; Подключение смесителя к водопроводу; -. Материал оплетки; Нержавеющая сталь; -. Вид соединения; Гайка–штуцер; -. Длина; 800; Миллиметр. Диаметр присоединения; 1/2; Дюйм. Вид соединения; Гайка–штуцер; -. Длина; 1200; Миллиметр. Количество в комплекте; ≥ 2; Штука. |
| 23 | Шланг гибкий для воды тип 1 | 22.21.21.139 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. Материал оплетки; Нержавеющая сталь; -. Вид соединения; Гайка–штуцер; -. Длина; 800; Миллиметр. Диаметр присоединения; 1/2; Дюйм. |
| 24 | Шланг гибкий для воды тип 2 | 22.21.21.139 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. Материал оплетки; Нержавеющая сталь; -. Вид соединения; Гайка-гайка; -. Длина; 800; Миллиметр. Диаметр присоединения; 1/2; Дюйм. |
| 25 | Муфта разъемная | 22.21.29.130 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. Назначение; Для полипропиленовых труб; -. Тип; Разъёмная; -. Диаметр присоединения; 20; Миллиметр. Материал; Латунь, полипропилен; -. Вид соединения; Резьбовой с накидной гайкой, под пайку (сварку); -. Диаметр резьбы; 1/2; Дюйм. Вид резьбового соединения; Внутренняя; -. |
| 26 | Муфта комбинированная тип 2 | 22.21.29.130 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. Назначение; Для полипропиленовых труб; -. Диаметр присоединения; 20; Миллиметр. Материал; Латунь, полипропилен; -. Вид соединения; Резьбовой, под пайку (сварку); -. Диаметр резьбы; 1/2; Дюйм. Вид резьбового соединения; Наружная; -. |
| 27 | Тройник комбинированный | 22.21.29.130 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. Назначение; Для полипропиленовых труб; -. Диаметр присоединения; 20; Миллиметр. Материал; Латунь, полипропилен; -. Вид соединения; Резьбовой, под пайку (сварку); -. Диаметр резьбы; 1/2; Дюйм. Вид резьбового соединения; Внутренняя; -. Вид тройника; Трубный конец - трубный конец -раструб; -. Номинальный угол отвода в градусах; 90; -. |
| 28 | Хомут | 25.94.12.190 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. Материал; Сталь; -. Min диаметр:; 47; Миллиметр. Max диаметр:; 52; Миллиметр. Шпилька; Наличие; -. Дюбель; Наличие; -. Тип резьбы гайки для крепления шпильки; М8; -. |
| 29 | Труба канализационная пластиковая тип 1 | 22.21.21.123 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. В зависимости от места размещения элементов канализационной системы; Внутренняя; -. Материал; Полипропилен; -. Вид; Трубный конец-раструб; -. Длина; 500; Миллиметр. Наружный диаметр; 50; Миллиметр. |
| 30 | Труба канализационная пластиковая тип 2 | 22.21.21.123 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. В зависимости от места размещения элементов канализационной системы; Внутренняя; -. Материал; Полипропилен; -. Вид; Трубный конец-раструб; -. Длина; 250; Миллиметр. Наружный диаметр; 50; Миллиметр. |
| 31 | Труба канализационная пластиковая тип 3 | 22.21.21.123 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. В зависимости от места размещения элементов канализационной системы; Внутренняя; -. Материал; Полипропилен; -. Вид; Трубный конец-раструб; -. Длина; 1000; Миллиметр. Наружный диаметр; 50; Миллиметр. |
| 32 | Труба канализационная пластиковая тип 4 | 22.21.21.123 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. В зависимости от места размещения элементов канализационной системы; Внутренняя; -. Материал; Полипропилен; -. Вид; Трубный конец-раструб; -. Длина; 2000; Миллиметр. Наружный диаметр; 50; Миллиметр. |
| 33 | Труба канализационная пластиковая тип 5 | 22.21.21.123 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. В зависимости от места размещения элементов канализационной системы; Внутренняя; -. Материал; Полипропилен; -. Вид; Трубный конец-раструб; -. Длина; 500; Миллиметр. Наружный диаметр; 40; Миллиметр. |
| 34 | Труба канализационная пластиковая тип 6 | 22.21.21.123 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. В зависимости от места размещения элементов канализационной системы; Внутренняя; -. Материал; Полипропилен; -. Вид; Трубный конец-раструб; -. Длина; 1000; Миллиметр. Наружный диаметр; 40; Миллиметр. |
| 35 | Труба канализационная пластиковая тип 7 | 22.21.21.123 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. В зависимости от места размещения элементов канализационной системы; Внутренняя; -. Материал; Полипропилен; -. Вид; Трубный конец-раструб; -. Длина; 1500; Миллиметр. Наружный диаметр; 40; Миллиметр. |
| 36 | Труба канализационная пластиковая тип 8 | 22.21.21.123 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. В зависимости от места размещения элементов канализационной системы; Внутренняя; -. Материал; Полипропилен; -. Вид; Трубный конец-раструб; -. Длина; 1000; Миллиметр. Наружный диаметр; 32; Миллиметр. |
| 37 | Труба канализационная пластиковая тип 9 | 22.21.21.123 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. В зависимости от места размещения элементов канализационной системы; Внутренняя; -. Материал; Полипропилен; -. Вид; Трубный конец-раструб; -. Длина; 250; Миллиметр. Наружный диаметр; 32; Миллиметр. |
| 38 | Труба канализационная пластиковая тип 10 | 22.21.21.123 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. В зависимости от места размещения элементов канализационной системы; Внутренняя; -. Материал; Полипропилен; -. Вид; Трубный конец-раструб; -. Длина; 500; Миллиметр. Наружный диаметр; 32; Миллиметр. |
| 39 | Труба канализационная пластиковая тип 11 | 22.21.21.123 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. В зависимости от места размещения элементов канализационной системы; Внутренняя; -. Материал; Полипропилен; -. Вид; Трубный конец-раструб; -. Длина; 2000; Миллиметр. Наружный диаметр; 32; Миллиметр. |
| 40 | Труба канализационная пластиковая тип 12 | 22.21.21.123 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. В зависимости от места размещения элементов канализационной системы; Внутренняя; -. Материал; Полипропилен; -. Вид; Трубный конец-раструб; -. Длина; 1500; Миллиметр. Наружный диаметр; 32; Миллиметр. |
| 41 | Тройник канализационный тип 1 | 22.21.21.123 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. В зависимости от места размещения элементов канализационной системы; Внутренняя; -. Материал; Полипропилен; -. Тип тройника; Равнопроходной; -. Способ соединения; Раструбный; -. Угол тройника; 87.5; Градус. Вид; Трубный конец-раструб-раструб; -. Диаметр трубного конца; 40; Миллиметр. Диаметр раструба 1; 40; Миллиметр. Диаметр раструба 2; 40; Миллиметр. |
| 42 | Тройник канализационный тип 2 | 22.21.21.123 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. В зависимости от места размещения элементов канализационной системы; Внутренняя; -. Тип тройника; Переходной; -. Материал; Полипропилен; -. Способ соединения; Раструбный; -. Угол тройника, градус; 87.5; -. Вид; Трубный конец-раструб-раструб; -. Диаметр трубного конца; 50; Миллиметр. Диаметр раструба 1; 50; Миллиметр. Диаметр раструба 2; 40; Миллиметр. |
| 43 | Эксцентрик канализационный тип 1 | 22.21.21.123 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. В зависимости от места размещения элементов канализационной системы; Внутренняя; -. Тип эксцентрика; Переходной; -. Материал; Полипропилен; -. Вид; Трубный конец-раструб; -. Наружный диаметр; 50, 40; Миллиметр. |
| 44 | Уголок канализационный тип 1 | 22.21.21.123 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. В зависимости от места размещения элементов канализационной системы; Внутренняя; -. Тип уголка; Равнопроходной; -. Материал; Полипропилен; -. Вид; Трубный конец-раструб; -. Наружный диаметр; 32; Миллиметр. Угол отвода, градус; 90; -. |
| 45 | Гибкий патрубок канализационный | 22.21.21.123 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. В зависимости от места размещения элементов канализационной системы; Внутренняя; -. Тип патрубка; Равнопроходной; -. Материал; Полипропилен; -. Наружный диаметр; 50; Миллиметр. Тип; Гибкий гофрированный; -. Вид; Трубный конец-раструб; -. |
| 46 | Муфта канализационная тип 1 | 22.21.21.123 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. В зависимости от места размещения элементов канализационной системы; Внутренняя; -. Тип муфты; Равнопроходной; -. Материал; Полипропилен; -. Наружный диаметр; 50; Миллиметр. Длина; 84; Миллиметр. Вид; Раструб-раструб; -. |
| 47 | Компенсационный патрубок канализационный | 22.21.21.123 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. В зависимости от места размещения элементов канализационной системы; Внутренняя; -. Тип патрубка; Переходной; -. Материал; Полипропилен; -. Вид; Трубный конец-раструб; -. Наружный диаметр; 50, 40; Миллиметр. |
| 48 | Тройник канализационный тип 3 | 22.21.21.123 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. В зависимости от места размещения элементов канализационной системы; Внутренняя; -. Материал; Полипропилен; -. Номинальный угол отвода в градусах; 87; -. Тип тройника; Равнопроходной; -. Наружный диаметр; 50; Миллиметр. Вид отвода; Трубный конец-раструб-раструб; -. Уплотнительное кольцо в раструбе; Наличие; -. |
| 49 | Тройник канализационный тип 4 | 22.21.21.123 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. В зависимости от места размещения элементов канализационной системы; Внутренняя; -. Материал; Полипропилен; -. Наружный диаметр; 50; Миллиметр. Вид тройника; Трубный конец-раструб-раструб; -. Тип отвода; Равнопроходной; -. Уплотнительное кольцо в раструбе; Наличие; -. Номинальный угол отвода в градусах; 87; -. |
| 50 | Отвод канализационный тип 1 | 22.21.21.123 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. В зависимости от места размещения элементов канализационной системы; Внутренняя; -. Материал; Полипропилен; -. Наружный диаметр; 50; Миллиметр. Угол отвода в градусах; 90; Градус (прямого угла). Вид; Трубный конец-раструб; -. Тип отвода; Равнопроходной; -. Уплотнительное кольцо в раструбе; Наличие; -. |
| 51 | Отвод канализационный тип 2 | 22.21.21.123 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. В зависимости от места размещения элементов канализационной системы; Внутренняя; -. Материал; Полипропилен; -. Наружный диаметр; 50; Миллиметр. Угол отвода в градусах; 67; Градус (прямого угла). Вид; Трубный конец-раструб; -. Тип отвода; Равнопроходной; -. Уплотнительное кольцо в раструбе; Наличие; -. |
| 52 | Отвод канализационный тип 3 | 22.21.21.123 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. В зависимости от места размещения элементов канализационной системы; Внутренняя; -. Материал; Полипропилен; -. Наружный диаметр; 40; Миллиметр. Угол отвода в градусах; 45; Градус (прямого угла). Тип отвода; Равнопроходной; -. Вид; Трубный конец-раструб; -. Уплотнительное кольцо в раструбе; Наличие; -. |
| 53 | Уголок канализационный тип 2 | 22.21.21.123 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. В зависимости от места размещения элементов канализационной системы; Внутренняя; -. Тип отвода; Равнопроходной; -. Материал; Полипропилен; -. Наружный диаметр; 40; Миллиметр. Угол отвода в градусах; 90; Градус (прямого угла). Уплотнительное кольцо в раструбе; Наличие; -. Вид; Трубный конец-раструб; -. |
| 54 | Эксцентрик канализационный тип 2 | 22.21.21.123 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. В зависимости от места размещения элементов канализационной системы; Внутренняя; -. Тип эксцентрика; Переходной; -. Материал; Полипропилен; -. Вид; Трубный конец-раструб; -. Диаметр трубного конца; 50; Миллиметр. Диаметр присоединения раструба; 40; Миллиметр. Уплотнительное кольцо в раструбе; Наличие; -. |
| 55 | Гибкий отвод канализационный | 22.21.21.123 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. В зависимости от места размещения элементов канализационной системы; Внутренняя; -. Материал; Полипропилен; -. Тип отвода; Равнопроходной; -. Наружный диаметр присоединения; 50; Миллиметр. Вариант исполнения; Гибкий гофрированный; -. Вид; Раструб-раструб; -. Уплотнительное кольцо в раструбе; Наличие; -. Длина; 250; Миллиметр. |
| 56 | Муфта канализационная тип 2 | 22.21.21.123 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. В зависимости от места размещения элементов канализационной системы; Внутренняя; -. Материал; Полипропилен; -. Тип муфты; Равнопроходной; -. Наружный диаметр присоединения; 50; Миллиметр. Вид; Раструб-раструб; -. Уплотнительное кольцо в раструбе; Наличие; -. Длина; 94; Миллиметр. |
| 57 | Силиконовая смазка | 20.59.41.000 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. Назначение; Смазывание, уплотнение, герметизация, химическая и электрохимическая защита деталей из металла, пластика и резины; -. Тип; Компаунд; -. Форма выпуска; Тюбик; -. Объём; ≥ 100; Грамм. |
| 58 | Паста для льна | 20.30.22.180 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. Назначение; Герметизация совместно со льном резьбовых соединений в различных средах; -. Область применения; Природный газ, холодная и горячая вода, система отопления, питьевая вода, сжатый воздух; -. Тип; Уплотнительная; -. Форма выпуска; В тюбике; -. Объем; ≥ 270; Грамм. |
| 59 | Сантехнический лен | 01.16.19.110 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. Назначение; Уплотнение резьбовых соединений; -. Тип; Длинноволокнистый; -. Сфера применения; Газ, Водопровод; -. Вес нетто; ≥ 100; Грамм. Форма выпуска; Моток; -. |
| 60 | ФУМ лента | 22.21.41.130 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. Назначение; Уплотнение резьбовых соединений; -. Материал; Пoлитeтpaфтopэтилeн; -. Ширина; ≥ 19 и ≤ 20; Миллиметр. Длина; ≥ 15; Метр. Маслобензостойкие; Да; -. Минимальная рабочая температура; - 60; Градус Цельсия. Максимальная рабочая температура; 200; Градус Цельсия. Толщина; ≥ 0,25 и ≤ 0,3; Миллиметр. |
| 61 | Ниппель латунный | 24.45.24.130 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. Материал; Латунь; -. Вид покрытия; Никель; -. Тип резьб; 1/2M; -. Вид резьб; Наружная; -. Размер резьб; 1/2; Дюйм. Номинальное давление; ≥ 40; Бар. Максимальная рабочая температура; ≥ 120; Градус Цельсия. |
| 62 | Тройник сантехнический | 24.51.30.000 |  | Наименование характеристики; Требуемое значение характеристики; Единица измерения характеристики. Вид тройника; Раструб-раструб-раструб; -. Материал; Чугун; -. Вид покрытия; Цинк; -. Тип; Прямой; -. Размер резьб; 1/2; Дюйм. Тип резьб; 1/2F; -. |

* Поставляемый товар должен соответствовать изображению товара, на поставку которого заключается контракт (статья 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). Приведенные цветовые оттенки являются ориентировочными и носят информационный характер.

Подписи Сторон

формируются с использованием ЕАТ

Приложение 3 к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА*

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики Товара (в том числе указание на товарный знак (тип, марка, модель Товара (при наличии)) | Производитель/Страна происхождения Товара | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Перечень поставляемого Товара составляется Заказчиком на этапе заключения Контракта.

Подписи Сторон

формируются с использованием ЕАТ