Приложение №1

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по перезарядке огнетушителей ОП-4

1. Общие сведения.

1.1. Наименование объекта закупки: Оказание услуг по перезарядке огнетушителей.

# 1.2.  Оказание услуг и их качество должно соответствовать Федеральному закону от 22.07.2008                     № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлению Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Своду Правил 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», и другим действующим нормативным актам Российской Федерации            в области пожарной безопасности.

1.3. Исполнитель должен иметь лицензию на право осуществления деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (виды работ согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию                       и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»: монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения), предусмотренную п. 15 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Услуги должны осуществляться специалистами, обладающими необходимой квалификацией                       и имеющими все необходимые допуски и разрешения для оказания услуг в соответствии                                          с законодательством Российской Федерации.

1.4.  Объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование оказываемых услуг | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание услуг по перезарядке огнетушителей ОП-4 | шт | 25 |

2. Требование к характеристикам оказываемых услуг

Оказание услуг по перезарядке огнетушителей должно включать в себя проведение следующих мероприятий:

- Внешний и внутренний осмотр корпуса огнетушителя на предмет наличия коррозии                                и механических повреждений.

- Проверка на наличие и сохранность заряда огнетушителя.

- Проверка всех уплотнений, тестирование предохранительных устройств, фильтров, манометров, редукторов и вентилей.

- Перезарядка огнетушащего вещества с очисткой корпуса огнетушителя от остатков огнетушащего вещества.

- Заполнение паспорта перезарядки.

- Проведение гидравлических испытаний на прочность и пневматических на герметичность корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга, запорного устройства.

- Нанесение на корпус огнетушителя этикетки, содержащей следующие сведения: вид технического обслуживания, результаты осмотра огнетушителя, марка огнетушащего вещества, результаты гидравлических и пневматических испытаний, дата проведения следующего испытания, подпись ответственного исполнителя и печать.

3. Условия оказания услуг.

3.1. Доставка (сбор) огнетушителей к месту оказания услуг по техническому обслуживанию                        (перезарядке) огнетушителей, а также возврат огнетушителей обратно к месту их нахождения (сбора), осуществляется силами и за счет Исполнителя по акту приема-передачи огнетушителей, в котором обязательно указывается: марка огнетушителя, количество, дата приема-передачи, подписи Сторон.

3.2. В период оказания услуг обеспечивать выполнение требований нормативных правовых актов по охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

3.3. Гарантийный срок на оказанные услуги - 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, которые не позволяют использовать нормальную эксплуатацию результатов услуг до их устранения, Исполнитель обязуется устранить недостатки за свой счет. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств по Контракту, несет Исполнитель.

4. Сроки оказания услуг.

4.1. Срок оказания услуг: услуги оказываются в течение 5 рабочих с даты заключения Контракта. Исполнитель своими силами организует доставку до места проведения перезарядки заявленное количество огнетушителей, оказывает услуги по перезарядке огнетушителей и своими силами и средствами доставляет 
их Государственному заказчику.

4.2. Приём огнетушителей от Государственного заказчика и возвращение их Государственному заказчику от Исполнителя производится в рабочее время (понедельник - четверг с 9.00 до 17.30 часов, пятница с 9.00 до 16.30 часов) по согласованию с Государственным заказчиком.

5. Порядок контроля и приемки оказания услуг.

5.1. Сдача-приемка оказанных услуг производится представителями Сторон на объекте Заказчика,
 с подписанием акта об оказанных услугах.

5.2. Исполнитель по окончанию оказания услуг в течение 2 дней предоставляет Заказчику акты об оказанных услугах в 2-х экземплярах, а также счет и счет-фактуру.

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт                                с перечнем дефектов и сроков их устранения.

5.4. Исполнитель обязан устранить указанные недостатки своими силами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком.

5.5. Заказчик в течение 20 рабочих дней со дня получения акта об оказанных услугах обязан подписать акт и один экземпляр возвратить Исполнителю или направить мотивированный отказ от приемки.

5.6. Государственный заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик оказанных услуг, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Исполнителя.

5.7. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, 
в части их соответствия условиям Контракта Государственный заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ                             «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных                             и муниципальных нужд».

5.8. Приемка и оформление результатов приемки осуществляется Государственным заказчиком не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления акта об оказанных услугах                              (документа о приемке оказанных услуг).

6.  Порядок оплаты оказанных услуг

6.1. Оплата оказанных услуг производится Государственным заказчиком не более чем в течение 
7 рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком акта об оказанных услугах.

7.2. Цена Контракта включает в себя общую стоимость услуг, уплачиваемую Государственным заказчиком Исполнителю за полное выполнение Исполнителем своих обязательств по контракту, в том числе: транспортные расходы Исполнителя, расходы на используемые для оказания услуг запасные части, расходные материалы, оборудование, а также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов 
и других обязательных платежей и иные затраты Исполнителя, связанные с исполнением условий Контракта

7.3. Срок действия контракта до 20.12.2026.