ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку серверного сетевого коммутатора

- Поставщик обязуется поставить коммутатор (далее – товар) в количестве и ассортименте в соответствии с настоящим Техническим заданием, провести распаковку, монтажные и пусконаладочные работы по адресу заказчика. Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика в рабочие дни Заказчика: с 09:30 до 16:30 (обед с 13:00 до 13:45), по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Истомина 51а, оф.306.

- В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, гарантийные пломбы должны быть  целые и без следов внешнего вмешательства).

- Качество товара должно быть подтверждено паспортом качества от производителя и сертификатом соответствия. Весь поставляемый товар должен сопровождаться комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации и другую документацию, поставляемую фирмой-производителем, в том числе гарантийные обязательства и информацию о наличии сервисных центров, адреса и способы связи с ним. Весь товар должен быть изготовлен не ранее 2026 г. и серийно выпускаемым. Заказчик должен получить авторизированную гарантию от производителя сроком на 3 года. Гарантийный срок на оборудование начинается с момента подписания УПД или товарной накладной о приемке товара. Серийный номер товара должен отображаться на сайте производителя www.qtech.ru.  Производитель обязуется в течение всего гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты путем ремонта или замены оборудования при условии, что дефект возник по вине Производителя. Товар должен быть включён в реестр российской промышленной продукции.

- С поставкой товара, поставщик обязан предоставить официальное информационное письмо с подписью и печатью от производителя товара (Qtech) об оригинальности и не контрафактности оборудования.  В данном письме должна содержатся   следующая информация: серийный номер, страна производитель, месяц и год производства, реестровая запись из реестра Минпромторга,   срок гарантийного обслуживания.

- Упаковка товара должна быть влагоизолирующей, обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении товара.

- Количество и ассортимент товара:

| № п/п | Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств | Ед. изм. | Значение показателя (характеристики) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коммутатор QSW-4530-54TX | Штука | 1 |
| 1.1. | Порты 10/100/1000BASE-T | Шт | 48 |
| 1.2. | Порты 10GbE SFP+ | Шт | 6 |
| 1.3. | Порты консоли (RS-232 (RJ45)) | Шт | 1 |
| 1.4. | USB интерфейс | Шт | 1 |
| 1.5. | Тип охлаждения |  | активное |
| 1.6. | Коммутационная матрица | Гбит/с | 216 |
| 1.7. | Пропускная способность | Мпак/с | 161 |
| 1.8. | Память | МБ | 512 RAM + 64 |
| 1.9. | DHCP |  | IPv4/IPv6 DHCP Client, IPv4/IPv6 DHCP Server, IPv4/IPv6 DHCP Snooping, DHCP Relay Option 82, DHCPv6 Relay Option 37/38 |
| 1.10. | QinQ |  | Basic QinQ, Selective QinQ |
| 1.11. | VLAN |  | IEEE802.1Q, Voice VLAN, Port-based VLAN, Protocol-based VLAN, MAC-based VLAN, Private VLAN, QinQ, VLAN Mapping 1 to 1, N to 1, GVRP |
| 1.12. | VLAN функционал |  | 4K VLAN |
| 1.13. | ACL |  | IPv4 standard ACL, IPv4 extended ACL, IPv4 multicast ACL, IPv6 standard ACL, IPv6 extended ACL, IPv6 multicast ACL, MAC standard ACL, MAC extended ACL, MAC-IP extended ACL, Time based ACL |
| 1.14. | QoS |  | 8 очередей на порт; Маркировка трафика 802.1p/DSCP/TOS; Алгоритмы обработки очередей: SP, WRR, WDRR, SP+WRR, SP+WDRR; Метод congestion avoidance: Tail drop; Ограничение трафика на портах |
| 1.15. | MSTP |  | 64 |
| 1.16. | Агрегирование портов |  | 128 групп/8 портов |
| 1.17. | Зеркалирование трафика |  | Port Mirror, CPU Mirror, RSPAN |
| 1.18. | Поддержка функции маршрутизации |  | Статическая маршрутизация (IPv4/IPv6); Динамическая маршрутизация (IPv4/IPv6): RIPv1/2, OSPFv2, BGP4 |
| 1.19. | Протоколы резервирования |  | 802.1D STP, 802.1W RSTP, 802.1S MSTP, LACP, MRPP, ERPS, CFM (R)PVST+ compatible |
| 1.20. | Стекирование |  | Да |
| 1.21. | Уровень коммутатора |  | L3 |
| 1.22. | Протоколы управления |  | TFTP/FTP/SFTP, SNMPv1/v2c/v3, SNMP Trap, Dying Gasp CLI (Console/Telnet/SSH), Web/SSL, DNS-client, DNS-server Public & Private MIB interface RMON (1,2,3,9), Ping, Trace Route Syslog, SNTP/NTP, Dual IMG, Multiple Configuration Files, VCT, DDM ULDP, LLDP/LLDP MED , sFlow, BFD |
| 1.23. | Товар из реестра российской промышленной продукции |  | Да |
| 1.24. | Программное обеспечение коммутатора из реестра российского программного обеспечения |  | Да |
| 1.25. | Блок питания в комплекте |  | Модульный блок питания AC для коммутаторов, входное напряжение: 100 – 240 В, 120 Вт |