Техническое задание поставку устройств для смешивания и дозирования рабочих растворов дезинфицирующих средств для нужд ОФТ клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России

| № п/п | Наименование товара | Техническое описание |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство для смешивания и дозирования рабочих растворов дезинфицирующих средств ОКПД2 26.51.52.110 | Устройство предназначено в качестве вспомогательного Устройства при приготовлении рабочих растворов дезинфицирующих средств, применяемых для дезинфекции и мытья различных поверхностей в помещениях, мебели, предметов обстановки, аппаратуры, Устройства всех видов и назначения. Тип устройства – смешивающее устройство для приготовления рабочих растворов дезинфицирующих средств. Возможность подключения проточной воды с левой и правой сторон корпуса диспенсера. | наличие | штука | 3 |
|  |  | Возможность приготовления рабочих растворов 4-х разных концентраций | наличие |  |  |
|  |  | Возможность быстрого отключения воды в устройстве. | наличие |  |  |
|  |  | Система предотвращения обратного потока. | наличие |  |  |
|  |  | Максимальная температура подаваемой воды в диспенсер не более 70 ºC. | наличие |  |  |
|  |  | Минимальное рабочее давление воды. | не менее 1бар |  |  |
|  |  | Максимальное рабочее давление воды. | не более 9 бар |  |  |
|  |  | Максимальный объем пропускаемой воды в минуту. | не более 30 литров |  |  |
|  |  | Устройство не требует подключения к электричеству. | наличие |  |  |
|  |  | Устройство закрепляется на кронштейн, установленный на стену, при помощи крепежных элементов. | наличие |  |  |
|  |  | Материал диспенсера ударопрочный пластик. | наличие |  |  |
|  |  | Кнопка активации устройства с фиксатором расположена на лицевой стороне диспенсера. | наличие |  |  |
|  |  | Лицевая панель диспенсера – съемная. | наличие |  |  |
|  |  | Комплект поставки: - дозирующее устройство, шт. - 1; - настенный кронштейн, шт. - 1; - трубка всасывания длиной 2метра, шт.- 1; - наливная трубка длиной 2 метра, шт.- 1; - пластиковый фиксатор, шт. - 2; - калибровочные жиклёры, шт. - 15; - обратный клапан с донным фильтром, шт. - 4; - керамический груз, шт.- 4; - анкеры, шт.– 3; - болты, шт.– 3; - шайбы, шт.– 3; - переходник (для соединения диспенсеров), шт. –1; - фитинг ¾” G.F, шт. –1; - стикеры для идентификации - 1 комплект. | наличие |  |  |
|  |  | Устройство применяется для приготовления рабочих растворов дезинфицирующих средств с концентрациями: от 0,1% до 4,5% по препарату | наличие |  |  |

Условия поставки:

| Адрес поставки | г. Чита, ул. Новобульварная, 163, клиника разгрузка на первом этаже в медицинский склад время с 08-30 до 16-00 (время местное) |
| --- | --- |
| Срок поставки | 20 календарного дня с момента заключения контракта оной или несколькими поставками |
| Гарантийный срок и гарантийные обязательства | Поставщик гарантирует, что Устройство, поставленное в соответствии с Контрактом, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым. Поставщик гарантирует, что Устройство, поставленное по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Устройства в соответствии технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Устройства. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии на Устройство, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Устройства, а также надлежащее качество Устройства. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Устройства условиям Контракта, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей. Гарантия Поставщика на поставленное Устройство составляет 12 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи. Неисправное или дефектное Устройство будет возвращено Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Устройства гарантийный срок на данное Устройство продлевается. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Устройства, если они произошли: 1) в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений Устройства без письменного согласия Поставщика; 2) в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Устройства, предусмотренных технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Устройства. |
| Сертификат соответствия, инструкция на русском языке | наличие |