ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по поверке приборов, входящих в состав теплосчетчика

| № | Параметры | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Федеральное агентство водных ресурсов |
| 2 | Место расположение объекта | Калужская область, Медынский район, д.Радюкино, стр.6 |
| 3 | Наименование оказываемых услуг | В состав услуг по поверке приборов учёта тепловой энергии входит: - выезд на объект Заказчика с целью проведения внешнего осмотра приборов учета на месте установки и соблюдения условий эксплуатации приборов, снятие накопительной информации с приборов, проверка состояния электрических и сигнальных кабелей; - демонтаж приборов с узла учета тепловой энергии с установкой на время оказания услуг проставок вместо преобразователей расхода; - транспортировка к месту проведения поверки; - подготовка приборов к поверке (очистка проточных частей преобразователей расхода от остатков уплотнительных прокладок, очистка термосопротивлений от остатков масла); - поверка приборов в организациях, аккредитованных Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии; - монтаж и пуско-наладочные работы на узле учета после поверки приборов; - сдача на коммерческий учет узла учета тепловой энергии в теплонабжающую организацию с предоставлением Акта. |
| 4 | Сведения об объекте | Административное здание. |
| 5 | Сроки оказания услуг | В течении 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения государственного контракта. |
| 6 | Цели оказания услуг | Метрологическое обеспечение функционирования системы учёта тепловой энергии. |
| 7 | Перечень оборудования | Приведен в приложении к настоящему техническому заданию «Перечень поверяемых приборов». |
| 8 | Условия оказания услуг | Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе объекта, не должно представлять угрозу для посетителей и сотрудников. Исполнитель обеспечивает соблюдение своими сотрудниками правил внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций объекта, прохождение вводного инструктажа по технике безопасности. Исполнитель перед началом оказания услуг, должен предоставить Заказчику список сотрудников привлеченных к оказанию услуг на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации (в случае привлечения иностранных граждан). |
| 9 | Нормативные документы | 1) Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», 2) Постановление Правительства РФ от 12 февраля 1994 г. N 100 "Об организации работ по стандартизации, обеспечению единства измерений, сертификации продукции и услуг" 3) Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке" 4) Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 28 августа 2020 г. N 2906 "Об утверждении порядка создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него и внесения изменений в данные сведения, предоставления содержащихся в нем документов и сведений" Исполнитель обязан обеспечить проведение работ по поверке средств измерения лицами, аккредитованными в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений с областью аккредитации, позволяющей выполнить работы по поверке средств измерения Поверка средств измерений должна проводиться по методикам поверки, установленным в соответствии с порядком установления, отмены методик поверки и внесения изменений в них, предусмотренным частью 7 статьи 12 Федерального закона № 102-ФЗ. |
| 10 | Результаты оказания услуг | Результатом поверки является подтверждение пригодности средства измерений к применению или признание средства измерений непригодными к применению (с документальным подтверждением непригодности). Результаты поверки средств измерений подтверждаются сведениями о результатах поверки средств измерений, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Дополнительно на средство измерений наносится знак поверки и (или) выдается свидетельство о поверке средства измерений в случае положительных результатов поверки (подтверждено соответствие средств измерений метрологическим требованиям), и (или) в паспорт (формуляр) средства измерений вносится запись о проведенной поверке, заверяемая подписью поверителя и знаком поверки, с указанием даты поверки, или выдается извещение о непригодности к применению средства измерений в случае отрицательных результатов поверки (не подтверждено соответствие средств измерений метрологическим требованиям). Конструкция средства измерений должна обеспечивать возможность нанесения знака поверки в месте, доступном для просмотра. Если особенности конструкции или условия эксплуатации средства измерений не позволяют нанести знак поверки непосредственно на средство измерений, он наносится на свидетельство о поверке. На поверенное оборудование ставится знак поверки (клеймо) и приклеивается голограмма. Результатами поверки средств измерений (результатом оказания услуг) в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» являются сведения о результатах поверки средств измерений, включенные в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Сведения о владельце средства измерений (наименование юридического лица) передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений Исполнителем на основании информации, предоставленной Заказчиком, представившим средства измерений на поверку. |
| 10 | Условия и порядок приемки оказанных услуг | 1. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней после оказания услуг и подписания Акта, указанного в п.3 настоящего Технического задания, направляет Заказчику, подписанный Акт об оказанных услугах в 2-х экземплярах, счет и счет-фактуру (при необходимости) в 1-ом экземпляре. 2. Приемка Заказчиком включает в себя: а) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов; б) проверку предоставленного Акта на соответствие требованиям, изложенным в Техническом задании. Приемка осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Для проверки соответствия оказанных услуг в части их соответствия условиям Технического задания Заказчик проводит экспертизу своими силами или к ее проведению привлекает экспертов, экспертные организации. Для проведения экспертизы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения настоящего Технического задания. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований технического задания, не препятствующие приемке оказанных услуг, в заключении могут содержаться предложения об устранении выявленных недостатков, в том числе с указанием срока их устранения. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке оказанных услуг Заказчик будет учитывать отраженные в заключении по результатам экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. Приемка оказанных услуг осуществляется административно-хозяйственной комиссией Заказчика (далее – Комиссия) в течение 7 (семи) рабочих дней с момента направления документов в соответствии с п.1 настоящего раздела технического задания: - в случае отсутствия замечаний члены Комиссии осуществляют приемку оказанных услуг, подписывают Акт приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452 и направляют на подписание Исполнителю. Исполнитель в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты получения Акта приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452, подписывает его со своей стороны и направляет Заказчику. После подписания Акта приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452 членами Комиссии и Исполнителем, Заказчик утверждает Акт приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452 и подписывает Акт об оказанных услугах в 2 (двух) экземплярах, один из которых направляет Исполнителю. Надлежащим образом, оказанными считаются услуги со дня подписания Сторонами Акта об оказанных услугах. Исполнитель имеет право участвовать в приемке совместно с Заказчиком. - в случае отказа от приемки оказанных услуг Комиссия направляет Исполнителю мотивированный отказ от принятия оказанных услуг с указанием выявленных в них несоответствий или недостатков и (или) к представленным документам, с указанием срока их устранения. Исполнитель обязан устранить выявленные несоответствия, недостатки оказанных услуг и (или) представленных документов в сроки, указанные в мотивированном отказе. Устранение замечаний/недостатков осуществляются силами и средствами Исполнителя или с привлечением третьих лиц. В случае получения от Заказчика надлежащим образом официально направленного (почтой или нарочно) запроса о предоставлении разъяснений касательно оказанных услуг Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных услуг. Повторная приемка осуществляется в соответствии с п. 7. настоящего раздела Технического задания. Если отступления в оказанных услугах от условий технического задания или иные недостатки оказанных услуг не были устранены в установленный Заказчиком срок либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от услуг и потребовать возмещения причиненных убытков. |
| 8 | Стоимость и оплата | Оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней с даты завершения приемки, оформленной утвержденным Актом приемки товаров, работ, услуг по ф. 0510452 и подписанным Актом об оказанных услугах в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Датой завершения приемки считается дата утверждения Акта приемки товаров, работ, услуг по ф. 0510452 и подписания Акта об оказанных услугах Заказчиком и Исполнителем. В цену закупки входит стоимость услуг, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, других обязательств и затрат, связанных с исполнением настоящего Технического задания. |

Приложение к

Техническому заданию

Перечень поверяемых приборов

| № | Наименование и модель прибора | Заводской номер |
| --- | --- | --- |
| 1. | Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых; КТС-Б; 43096-09 | 1420136 г/х |
| 2. | Преобразователь расхода электромагнитный МФ-5.21-Б-40; Рег.№31001-08 | 040001011 |
| 3. | Преобразователь расхода электромагнитный МФ-5.21-Б-40; Рег.№31001-08 | 040001411 |