Приложение № 1

к Контракту № ____________

от «____» ___________ 2026 г.

Описание объекта закупки (техническое задание)

работы по капитальному ремонту жилого здания – работы по капитальному ремонту фасада здания общежития Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Школа-студия (институт) имени Вл.И. Немировича-Данченко при Московском Художественном академическом театре имени А.П. Чехова» (в т.ч. системы наружного охранного освещения и периметральных навесов) по адресу: г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 58/5

Заказчик: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Школа-студия (институт) имени Вл. И. Немировича-Данченко при Московском Художественном академическом театре имени А. П. Чехова».

1. Общая информация об объекте закупки:

Объект закупки: работы по капитальному ремонту жилого здания – работы по капитальному ремонту фасада здания общежития Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Школа-студия (институт) имени Вл.И. Немировича-Данченко при Московском Художественном академическом театре имени А.П. Чехова» (в т.ч. системы наружного охранного освещения и периметральных навесов) по адресу: г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 58/5. Здание 1911 года постройки, 5-этажное, 4-х подъездное, коридорного типа, имеет смешанные перекрытия.

Работы выполняются в соответствии с настоящим описанием (техническим заданием) и сметной документацией (Приложениями к настоящему техническому заданию)

  - ОКПД 2: 41.20.30.100 - Работы по возведению жилых зданий, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия.

  - Место выполнения работ: согласно Приложению 1.

  - Объем работ: согласно Приложению 2

  - Срок выполнения работ: согласно Приложению 1.

  - Приложения к Техническому заданию:

- Приложение 1 – «Перечень объектов закупки».

- Приложение 2 – ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР № 02-01-01

Термины и определения

Капитальный ремонт – комплекс строительных и организационно-технических мероприятий, направленных на восстановление конструкций, элементов и систем инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства, а также на улучшение их эксплуатационных характеристик, с заменой при необходимости конструктивных элементов строительных конструкций, инженерно-технического оборудования и сетей данных объектов.

Скрытые работы – работы, в соответствии с технологией проведения которых не представляется возможным осуществление визуальной оценки результата их проведения после выполнения последующих работ без вскрытия, разборки или повреждения строительных конструкций и (или) участков систем инженерно-технического обеспечения.

- Стандарт работ

Подрядчик обязан выполнить работы по капитальному ремонту жилого здания – работы по капитальному ремонту фасада здания общежития Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Школа-студия (институт) имени Вл.И. Немировича-Данченко при Московском Художественном академическом театре имени А.П. Чехова» (в т.ч. системы наружного охранного освещения и периметральных навесов) по адресу: г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 58/5 в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с Приложениями к настоящему Техническому заданию и требованиями актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания. Работы выполняются без прекращения эксплуатации объекта (за исключением ремонтируемых помещений). Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с объемами работ и проектными решениями, указанными в проектной документации, а также при выполнении работ соблюдать требования законодательства в сфере строительства. Все выполняемые работы должны быть безопасными для жизни и здоровья людей в соответствии с действующим законодательством.

  - Для взаимодействия с Заказчиком Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, писем) в электронной форме, номер телефона. Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию о лице, ответственном за выполнение работ на объекте, с указанием предоставляемых ему полномочий (включая право подписания и согласования журналов выполненных работ, актов выполненных работ) и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям Контракта. Об изменении контактной информации Подрядчик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

  - Подрядчик обязан разработать и передать Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта проект производства работ и график производства работ в соответствии с актом, указанным в пункте 7.23 настоящего Технического задания. Заказчик согласовывает проект производства работ и график производства работ в течение 2 (двух) рабочих дней после предоставления Подрядчиком. Подрядчик назначает на объект ответственное лицо за производство работ. Работы производятся с соблюдением пропускного и внутриобъектового режима, установленного в административных зданиях Заказчика. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу. На допуск работников к производству работ необходим полный список работников с предоставлением паспортных данных. Допуск на объект оформляется на основании паспорта.  Список работников заверяется подписью руководителя предприятия, начальником отдела кадров и круглой печатью (при её наличии). Режим работы: с 9-00 часов до 18-00 часов продолжительностью рабочего времени – 8 часов при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего времени, проведение работ в 2 смены, работа в выходные дни – по согласованию с Заказчиком. В процессе выполнения работ осуществлять ежедневную уборку места производства работ и прилегающей непосредственно к нему территории, ежедневный вывоз мусора и содержание в надлежащем порядке мест выполнения работ, не допускать проникновение пыли в прилегающие помещения (или обеспечить их уборку).

  - В случае наличия по месту выполнения работ пропускного и внутриобъектового режимов Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта предоставить Заказчику список сотрудников для прохода на место выполнения работ.

  - Во время выполнения работ Подрядчик обязан обеспечить Заказчику доступ на объект.

  - Проведение работ должно быть обеспечено Подрядчиком материалами, количество, виды и характеристики которых установлены в соответствии с Приложениями к настоящему Техническому заданию.

  - Перед началом выполнения работ Подрядчик предоставляет сертификаты качества, декларации соответствия, техническую документацию производителя материалов.

  - Подрядчик обязан оформлять ордера (разрешения) на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов, а также осуществлять установку временных ограждений объекта в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 7.12 и 7.11 настоящего Технического задания.

  - Все виды погрузочно-разгрузочных работ, транспортировка материалов и оборудования к месту проведения работ обеспечиваются Подрядчиком своими силами и (или) за свой счет.

  - Подрядчик осуществляет складирование материалов и строительных отходов в специально отведенных Заказчиком местах, в соответствии с Приложениями к настоящему Техническому заданию и ежедневно обеспечивает их вывоз.

  - При выполнении работ Подрядчик должен содержать прилегающие к объекту территории в чистоте. Не допускается загромождение и загрязнение строительными материалами и (или) отходами эвакуационных путей и других мест общего пользования. Любые перемещения материалов и мусора осуществляются только в плотной упаковке, не допускающей просыпания или проливания жидких и сыпучих веществ.

  - Подрядчик обеспечивает вывоз и сдачу отходов, в том числе полученных в ходе демонтажных работ, на лицензированные полигоны в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.13 настоящего Технического задания. Возвратные материалы остаются в распоряжении Подрядчика.

  - Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 7.3 и 7.4 настоящего Технического задания.

  - Подрядчик при выполнении работ, должен обеспечить своих сотрудников инвентарем, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, необходимыми для выполнения работ, в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте

7.22 настоящего Технического задания.

  - Работы, нарушающие покой граждан и тишину, должны выполняться Подрядчиком в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.10 настоящего Технического задания.

  - Подрядчик обязан вести журнал учета выполненных работ в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.17 настоящего Технического задания. Журнал учета выполненных работ ведется на бумажном носителе и передается Заказчику вместе с отчетными документами в порядке, предусмотренном пунктом 2.23 настоящего Технического задания.

  - Подрядчик обязан вести исполнительную документацию согласно требованиям акта, указанного в пункте 7.21 настоящего Технического задания. Все текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, передаются Заказчику вместе с отчетными документами в порядке, предусмотренном пунктом 2.23 настоящего Технического задания.

  - Скрытые работы предъявляются Заказчику или уполномоченному представителю Заказчика по мере их готовности с оформлением актов освидетельствования скрытых работ согласно требованиям акта, указанного в пункте 7.21 настоящего Технического задания. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки и подписания актов освидетельствования скрытых работ Заказчиком или уполномоченным представителем Заказчика.

  - При выполнении работ Подрядчик самостоятельно обеспечивает и согласовывает с уполномоченными организациями подключение к электрической сети объекта, подключение и отключение инженерных систем объекта, ввод инженерных систем в эксплуатацию и регистрацию в органах государственного технического надзора.

  - Подрядчик своими силами и (или) за свой счет оплачивает потребленные в период производства работ на объектах ремонта коммунальные ресурсы.

  - Подрядчик уведомляет Заказчика о факте выполнения работ на объекте в течение 1 (одного) рабочего дня с даты окончания выполнения работ.

  - В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ производится уборка объекта, вывоз мусора, материалов и использованного при выполнении работ оборудования (инструментов).

  - Подрядчик предоставляет Заказчику отчетную документацию и электронный структурированный Документ о приемке. Комплект отчетной документации должен включать:

- журнал учета выполненных работ по форме КС-6А;

- акты приема-сдачи выполненных работ;

- акты освидетельствования скрытых работ. Все Акты скрытых работ должны иметь фотофиксацию, передаваемую на электронном носителе (диск, флеш-карта);

  - В составе отчетных документов Подрядчик передает Заказчику следующую исполнительную документацию:

- реестр исполнительной документации;

- акт открытия объекта;

- приказы о назначении должностных лиц на объекте в соответствии с актом, указанным в пункте

7.23 настоящего Технического задания;

- копии документов, подтверждающих вывоз строительных отходов и мусора в соответствии с актом, указанным в пункте 7.23 настоящего Технического задания;

- извещение заказчика об окончании строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта (для назначения рабочей комиссии) в соответствии с Приложением 9 акта, указанного в пункте 7.27 настоящего Технического задания;

- письмо Заказчику о назначении государственной комиссии (после устранения замечаний, выявленных рабочей комиссией) в соответствии с актом, указанным в пункте 7.26 настоящего Технического задания;

- приказ о назначении приемочной комиссии (госкомиссии) в соответствии с актом, указанным в пункте 7.26 настоящего Технического задания;

- акт приемочной комиссии (госкомиссии) в соответствии с актом, указанным в пункте 7.26 настоящего Технического задания;

- журнал авторского надзора (при наличии договора Авторского надзора) в соответствии с актом, указанным в пункте 7.16 настоящего Технического задания;

- журнал входного контроля в соответствии с актом, указанным в пункте 7.23 настоящего Технического задания;

- специальные журналы работ (при выполнении специальных работ) в соответствии с актом, указанным в пункте 7.27 настоящего Технического задания;

- акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения в соответствии с актами, указанными в пунктах 7.21 и 7.23 настоящего Технического задания;

- результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля в соответствии с актами, указанными в пунктах 7.21 и 7.23 настоящего Технического задания;

- документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов, изделий (сертификаты, технические паспорта, протоколы испытаний и другие документы, удостоверяющие качество, безопасность и свойства материалов, конструкций и изделий, примененных при производстве работ) в соответствии с актами, указанными в пунктах

7.21 и 7.23 настоящего Технического задания;

- паспорта, сертификаты на примененные материалы и оборудование в соответствии с актами, указанными в пунктах 7.21 и 7.23 настоящего Технического задания;

- технические свидетельства для фасадных систем в соответствии с актами, указанными в пунктах

7.21 и 7.23 настоящего Технического задания;

- программа комплексных испытаний, утвержденная техническим заказчиком в соответствии с актом, указанным в пункте 7.23 настоящего Технического задания;

- программа пусконаладочных работ на инженерные сети в соответствии с актом, указанным в пункте 7.23 настоящего Технического задания;

- документы, подтверждающие квалификацию работников (сварщики, электромонтажники, слесари т.д.) в соответствии с актом, указанном в пункте 7.18, 7.20 настоящего Технического задания;

    - Исполнительные схемы и чертежи, должны соответствовать шифру и названию актов скрытых работ и содержать виды работ и объёмы, быть привязаны к номеру позиции акта выполненных работ, а также прорисована графическая часть выполненного объёма и выполнен расчёт объёмов (должны быть указаны размеры, высотные отметки и др. обозначения для проверки объёмов (площадей) и т.п. выполненных работ).

    - На исполнительных схемах и чертежах должен быть проставлен штамп (надпись) "Исполнительная схема" или "Исполнительный чертёж". В угловом штампе основной надписи указывается исполнитель (инженер ПТО) и проверивший его со стороны Подрядчика, в случае отклонения от проекта "Согласованно с авторским надзором".

    - Вся исполнительная документация помимо бумажного носителя передаётся Заказчику в электронном виде, в формате PDF (все документы), DWG (Исполнительные чертежи и схемы).

    - Перечень исполнительной документации является исчерпывающим, но подлежит

корректировке, с учётом выполненных работ, в соответствии с Приложениями к настоящему Техническому заданию.

  - В составе отчетных документов Подрядчик передает Заказчику следующие акты освидетельствования, испытания и опробования по видам инженерных систем:

  - Перечень документации, указанный в пункте 2.23 настоящего Технического задания, является исчерпывающим, но подлежит корректировке с учётом выполненных работ в соответствии с Приложением (сметой) к настоящему Техническому заданию.

  - Подрядчик обязан назначить ответственное лицо по осуществлению строительного контроля при производстве строительных работ. Подрядчик, должен обеспечивать объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства работ, в сроки, установленные контрактом. Подрядчику необходимо обеспечить: ограждение мест производства работ и нести ответственность за безопасность передвижения в зоне производства работ. При выполнении работ по капитальному ремонту предусмотреть мероприятия по защите существующих конструкций и инженерного оборудования. При повреждении оборудования и имущества Заказчика, расходы на их восстановление несет Подрядчик.

  - Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с нормами и требованиями ГОСТ, СП, СанПиН, ПУЭ, НПБ, нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных и инспектирующих органов. Стороны контракта исходят из того, что Подрядчик как профессиональная организация обязан знать обязательные технические требования, предъявляемые законом, специальными строительными нормами и правилами, содержащимися в СНиП, СП, ГОСТ к проводимым работам, покрытиям и применяемым материалам и обеспечить их соблюдение (постановление Арбитражного суда Центрального округа от 19.03.2018 N Ф10-743/18), в частности «СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87» (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 128/пр) (ред. от 17.12.2021) и др.

  - Цена Контракта (структура цены контракта) включает в себя расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с условиями Контракта, в том числе: стоимость выполнения всего объема работ; стоимость материалов и оборудования, используемых для выполнения работ; стоимость сертификации (декларирования) соответствия материалов и оборудования (в случае, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации); стоимость доставки материалов и оборудования до места выполнения работ, их погрузки и разгрузки, хранения, охраны; расходы по вывозу мусора, неиспользованных материалов и оборудования; стоимость гарантийных обязательств; все непредвиденные затраты, которые могут возникнуть до окончания действия Контракта; налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи, в том числе НДС. В цену контракта включаются все дополнительные работы, необходимые для соблюдения технологического процесса выполнения работ и выявленные в ходе исполнения контракта (должны быть выполнены в полном объеме, с соблюдением качественных характеристик). Цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в ходе исполнения контракта.

  - Подрядчик в ходе выполнения ремонтных работ обязан соблюдать технологию их производства, а также обязан сохранить в работоспособном состоянии кабельно-распределительные, телефонные, локально-вычислительные сети, системы видеонаблюдения, доступа, автоматическую противопожарную защиту, системы вентиляции и кондиционирования и т.д. В случае повреждения, указанных систем, восстановить их работоспособность в полном объеме за счет собственных средств. В случае необходимости демонтажа и монтажа оборудования указанных систем в процессе ремонта, Подрядчик обязан самостоятельно выполнить данные мероприятия. Подрядчик несет ответственность и устраняет за свой счет все дефекты (сколы, выбоины, царапины и т.д.) фасада, внутренних интерьеров, оконного и дверного заполнения, возникшие в ходе выполнения им ремонтных работ (в т.ч. погрузочно-разгрузочных и т.д.).

  - Подрядчику необходимо строго соблюдать технологию производства строительно-монтажных работ. Сдача скрытых работ производится в течение всего строительства объекта при участии представителя Заказчика и оформляется актом освидетельствования скрытых работ.

  - Качество выполненных подрядчиком работ должно соответствовать требованиям, предъявленным к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническому заданию. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов.

  - Все необходимые для производства работ материалы включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком. Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ, ответственного за персонал подрядчика и технику безопасности проведения работ. Обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работ в согласованные сроки.

- Состав работ

  - В рамках выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, Подрядчиком осуществляются:

- разработка и передача Заказчику проекта производства работ и графика производства работ по объекту;

- выполнение работ по капитальному ремонту в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с Приложениями к настоящему Техническому заданию и требованиями актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания;

- ведение журнала учета выполненных работ.

- Объем и сроки гарантий качества

  - Гарантия качества выполненных работ, в том числе на используемые в работе материалы Подрядчика, должна предоставляться в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил.

  - Гарантия качества на выполненные работы предоставляется в полном объеме и составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания сторонами электронного структурированного Документа о приемке в полном объеме.

  - Гарантийный срок на установленное оборудование должен соответствовать гарантии производителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания сторонами электронного структурированного Документа о приемке.

  - В гарантийный период Подрядчик обязан выезжать на объект по требованию Заказчика для устранения возможных дефектов, неисправностей в течение 3-х суток с момента поступления заявки от Заказчика. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, а на части работ, по которым проводилось устранение недостатков, устанавливается новый гарантийный срок – равный основному гарантийному сроку. Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства Российской Федерации.

- Требования к безопасности выполнения работ

  - При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований законодательства Российской Федерации (в том числе трудового законодательства, законодательства в части обеспечения техники безопасности, электро- и пожарной безопасности и пр.) в отношении сотрудников, выполняющих работы. Подрядчик обязан разработать инструкции по технике безопасности по всем видам выполняемых работ и обучить всех сотрудников безопасным методам ведения работ, а также проводить инструктажи по технике безопасности при проведении ремонтных работ и производственной санитарии.

  - Подрядчик несет полную ответственность за безопасность выполняемых работ и отвечает за все риски, связанные с выполнением работ. Ответственность за несчастные случаи, произошедшие с работниками в процессе выполнения работ, возлагается на Подрядчика.

  - При выполнении работ используемое оборудование и материалы не должны допускать возможности нанесения вреда здоровью третьим лицам и нанесения ущерба окружающей среде.

  - Применяемые технологии и методы производства работ должны соответствовать настоящему Техническому заданию и требованиям актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания.

  - После передачи объекта в работу Подрядчик обеспечивает сохранность и пожарную безопасность объекта, а также несет ответственность в случае причинения ущерба имуществу третьих лиц при выполнении работ до момента сдачи помещения Заказчику.

  - При возникновении аварийной ситуации на объекте, возникшей по вине Подрядчика, устранение аварийной ситуации, восстановительные и ремонтные работы осуществляются Подрядчиком своими силами и (или) за свой счет.

  - При выполнении работ на высоте необходимо руководствоваться требованиям безопасности в соответствии с актами, указанными в пунктах 7.24 настоящего Технического задания.

  - Для исключения травматизма территория проведения работ должна иметь ограждения, обеспечивающие безопасность третьих лиц, иметь соответствующие предупреждающие знаки. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены.

  - В местах выполнения работ Подрядчик должен обеспечить размещение информационных щитов с указанием вида работ, наименования Заказчика, Подрядчика и его субподрядчиков (в случае наличия договоров субподряда), сроков начала и окончания работ, начала и окончания временного ограничения или временного прекращения движения транспортных средств (в случае такого ограничения или прекращения), фамилий, имен, отчеств должностных лиц, ответственных за выполнение работ, номеров их рабочих телефонов.

- Требования к используемым материалам и оборудованию

  - Применяемые (используемые) при выполнении работ материалы по качеству и потребительским свойствам должны соответствовать сертификатам, свидетельствам и паспортам качества изготовителей, а также должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации.

  - Все расходные материалы и инструменты, необходимые для выполнения работ, должны быть экологически безопасными, безвредными для жизни и здоровья людей.

  - Используемое оборудование должно соответствовать требованиям пожарной безопасности, промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности, указанным в пунктах 7.1, 7.5, 7.9, 7.15 настоящего Технического задания.

  - Применяемые строительные материалы, комплектующие, устанавливаемое оборудование (а также их отдельные части и компоненты) должны быть новыми (не бывшими в употреблении или эксплуатации). После завершения работ Подрядчик обязан передать Заказчику документацию на установленное оборудование.

Все оборудование и инструменты, необходимые для оказания услуг, предоставляются Подрядчиком своими силами и за свой счет.

6.5 Замена Подрядчиком материалов, оборудования и изделий должно согласовываться с Заказчиком, уполномоченными специалистами строительного и/или авторского надзора (при наличии).

6.6 Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования до завершения приемки-передачи работ. Подрядчик обязан предоставить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании.

6.7 Указание в настоящем техническом задании, в проектной, в том числе сметной документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, наименование производителя, является частью наименования примененной расценки и не является требованием к содержанию и составу заявки на участие в закупке, требованием к производителю, к участнику закупки. Все используемые при ремонте материалы, оборудование и изделия, указанные в проектной документации, необходимо читать как сопровождающиеся словами «или эквивалент». Использовать при выполнении работ эквивалентный товар в случае, если проектной и (или) сметной документацией указаны товары, обозначенные товарным знаком с обеспечением достижения необходимых характеристик.

6.8 ______

6.9 Подрядчик при необходимости обеспечивает демонтаж, разборку, перемещение мебели и инвентаря, учебного и прочего оборудования из (между) всех ремонтируемых помещений (находящихся в них), а также при необходимости вывоз и утилизацию пришедшего в негодность и списанного.

6.10 Используемые материалы должны соответствовать требованиям нормативных актов по пожарной безопасности. Подрядчик обязательно должен учитывать требования к показателям пожарной опасности применяемых материалов и покрытий (кабельной продукции, декоративно-отделочных, облицовочных материалов, потолков, покрытий полов и т.д. особенно на путях эвакуации) сообразно класса функциональной пожарной опасности здания общежития. Для правильного применения отделочных покрытий и материалов учитывать положения технического регламента 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

  - Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

  - Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

  - Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

  - Федеральный закон от 18.07.2006 N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации".

  - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

  - Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

  - Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства".

  - _______

  - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

  - Закон г. Москвы от 12.07.2002 N 42 "О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве".

  - Постановление Правительства Москвы от 19.05.2015 N 284-ПП "Об утверждении порядка оформления ордеров (разрешений) на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов в городе Москве".

  - Постановление Правительства Москвы от 19.05.2015 N 299-ПП "Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве".

  - Постановление Правительства Москвы от 26.08.2020 N 1386-ПП "Об утверждении Порядка обращения с отходами строительства и сноса в городе Москве".

  - "ГОСТ 12.1.005-88. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.1988 N 3388).

  - ______

  - "СП 11-110-99. Авторский надзор за строительством зданий и сооружений" (одобрен Постановлением Госстроя РФ от 10.06.1999 N 44).

  - Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно- строительных работ".

  - "Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1С). Руководящий документ. РД 153-34.1-003-01" (утв. Приказом Минэнерго РФ от 02.07.2001 N 197).

  - Постановление Госгортехнадзора России от 30.10.1998 N 63 "Об утверждении Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства".

  - Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства".

  - Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.07.2007 N 477 "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением".

  - "СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр).

  - Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте".

  - "СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр).

  - "СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр).

  - Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства".

Приложение 1 к Техническому заданию

Перечень объектов закупки

| 1. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства жилого назначения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристики | Объем (единица измерения) | Адрес | Срок |
| Вид работ: работы по капитальному ремонту жилого здания – работы по капитальному ремонту фасада здания общежития Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Школа-студия (институт) имени Вл.И. Немировича-Данченко при Московском Художественном академическом театре имени А.П. Чехова» (в т.ч. системы наружного охранного освещения и периметральных навесов) по адресу: г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 58/5 ОКПД 2: 41.20.30.100 - Работы по возведению жилых зданий, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия. Состав технической документации: Сметная документация. Вид объекта капитального строительства: здание общежития (функциональное назначение – жилое). Элементы объекта капитального строительства, подлежащие капитальному ремонту: фасад здания (выборочно), система наружного охранного освещения, сеть электроснабжения, периметральные навесы. | 1 (Условная единица) | г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 58/5 | c 1-го по 30-й рабочий день c даты заключения контракта. |

Приложение 2 к Техническому заданию

Сметная документация (работы по капитальному ремонту жилого здания – работы по капитальному ремонту фасада здания общежития Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Школа-студия (институт) имени Вл.И. Немировича-Данченко при Московском Художественном академическом театре имени А.П. Чехова» (в т.ч. системы наружного охранного освещения и периметральных навесов) по адресу: г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 58/5).

(Внешний файл)