Приложение № 1 к Контракту

№ ____________от «___»___________2026 г.

Техническое задание

Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы управления контроля доступом, и системы видеонаблюдения РГХПУ им. С.Г. Строганова

| Наименование объекта закупки: | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы управления контроля доступом, и системы видеонаблюдения РГХПУ им. С.Г. Строганова |
| --- | --- |
| Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | 4 месяца |
| Адреса оказания услуг | - г. Москва, ул. Волоколамское шоссе д. 9 стр.1 - г. Москва, ул. Волоколамское шоссе. 9, стр.2; - г. Москва, ул. Стрелецкая д. 2 стр. 1 - г. Москва, ул. Астрадамская д. 1 к. 4 |

Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы управления контроля доступом, системы видеонаблюдения, установленных на следующих объектах РГХПУ им. С.Г. Строганова:

Учебный корпус № 1 - г. Москва, ул. Волоколамское шоссе д, 9 стр. 1

Учебный корпус № 2 - г. Москва, ул. Волоколамское шоссе д, 9 стр. 2

Учебный корпус колледжа - г. Москва, ул. Стрелецкая ул., д. 2, к. 1

Здание студенческого общежития – г. Москва, ул. Астрадамская ул., д. 1, к. 4

Срок оказания услуг: 4 месяца с момента заключения контракта (с 01.08.2026 года по 30.11.2026 года).

Техническое обслуживание (ТО) системы управления контроля доступом, системы видеонаблюдения включает комплекс организационно-технических мероприятий планово-предупредительного характера по поддержанию технических средств в рабочем состоянии, соответствующем требованиям нормативной документации по принадлежности, готовности к использованию в течение установленного срока службы и эксплуатации.

Техническое обслуживание - делится на плановое (регламентированное) и неплановое (текущий ремонт).

- Плановое (регламентированное) ТО – техническое обслуживание осуществляется в плановом порядке в соответствии с регламентом на проведение ТО.

- Неплановое ТО (текущий ремонт)- проводится при поступлении ложных сигналов, отказах аппаратуры, ликвидации последствий неблагоприятных климатических условий, технологических или иных воздействий по заявке Заказчика.

Основными задачами технического обслуживания являются:
- обеспечение нормального (штатного) функционирования технических средств перечисленных систем;
- контроль и диагностирование технического состояния, определение пригодности технических средств к дальнейшему использованию, целесообразности замены;
- выявление и устранение повреждений, неисправностей и отказов, сбоев, ложных срабатываний,  дефектов технических средств, причин их возникновения, уменьшение количества;
- ликвидация или недопущение последствий воздействия неблагоприятных климатических, производственных и других дестабилизирующих факторов;
- анализ и обобщение сведений по результатам выполнения работ, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания;
- ведение документации (журналов) по ТО.

1. Условия оказания услуг

1.1. До начала оказания услуг, предусмотренных договором, Исполнитель должен предоставить Заказчику:

- список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на данном объекте  с указанием номера договора, вида оказываемых услуг, ФИО специалистов, их должности, года рождения, квалификационные удостоверения, группы по электробезопасности, а также  номера оперативного телефона для круглосуточного приема заявок;

- приказ о закреплении оборудования за специалистами с указанием лица, ответственного за пожарную безопасность и охрану труда при производстве работ;

- письмо на въезд автотранспорта (если планируется въезд на территорию) с указанием марки, гос. номера автомобиля и ФИО водителя транспортного средства.

- Сотрудники, привлеченные к выполнению работ, должны иметь документы, подтверждающие прохождение периодических медосмотров.

1.2. Услуги выполняются в условиях действующего учреждения. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения и представлять угрозу для сотрудников учреждения Заказчика.

1.3. Исполнитель обязан соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно– пропускного режима, внутренних положений и инструкций Заказчика.

1.4. Исполнитель обязан обеспечить проведение вводного инструктажа сотрудников у Заказчика и провести первичный инструктаж по правилам техники безопасности и пожарной безопасности.

1.5. Исполнитель обязан ознакомиться с объектом не позднее, чем через 2 (два) дня после заключения договора с составлением акта первичного обследования.

1.6. Прием Исполнителем систем безопасности на ТО и ремонт оформляется двухсторонним актом передачи на техническое обслуживание от Заказчика Исполнителю.

1.7. График на проведение технического обслуживания систем разрабатывается Исполнителем и предоставляется на утверждение Заказчику не позднее, чем через 2 (два) дня после ознакомления с объектом, с учетом технического состояния, технической документацией завода-изготовителя на оборудование и сроков проведения регламентных работ.

1.8. Техническое обслуживание носит периодический, планово-предупредительный характер и выполняется через установленные определенные интервалы времени, предусматривает выполнение на обслуживаемых системах и оборудовании строго определенных операций, предусмотренных требованиями эксплуатационной документации, а также устранение недостатков и неисправностей, выявленных в процессе их повседневной эксплуатации.

2. Требования к качеству и безопасности услуг

2.1.  Во время оказания услуг на объектах обязательно соблюдение технологий и методик оказания услуг, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

2.2.  Исполнитель обязан обеспечить безопасность оказываемых услуг для жизни и здоровья представителей Заказчика и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда.

2.3. Качество услуг должно соответствовать нормативно-технической и методической документации.

2.4. В случае нанесения материального ущерба при оказании услуг Исполнитель несёт ответственность в установленном Гражданским кодексом Российской Федерации порядке.

2.5. При выполнении технического обслуживания и сопровождающих их мероприятиях необходимо применять материалы и оборудование, не ухудшающие характеристики установленных систем, имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта.

2.6. Услуги по техническому обслуживанию оборудования систем контроля доступа, видеонаблюдения должны производиться с использованием запасных частей (комплектующих и расходных материалов) Исполнителя.

3. Требования к исполнителю

3.1. Исполнитель обязан иметь действующую на весь срок договора лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем управления контроля доступом, и систем видеонаблюдения.

3.2. Все запасные части и расходные материалы, используемые Исполнителем для замены при ремонте систем, должны быть новыми (которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

3.3. Заказчик при приемке оказанных услуг вправе запросить у Исполнителя документы, подтверждающие качество установленных после ремонта запасных частей.

3.4. Обеспечение лестницами, инструментом, приборами и необходимыми материалами для оказания услуг осуществляется Исполнителем.

3.5. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждающих конструкций.

3.6. При возникновении неисправностей и невозможности ремонта высокотехнологичного оборудования (приборы приемно-контрольные, приборы управления) производится его замена на аналогичное с составлением дефектной ведомости, в которой указывается стоимость запасных частей, необходимых для выполнения ремонтных работ.

3.7. Стоимость ремонта, не относящегося к аварийным работам, стоимость нового оборудования не входит в стоимость обслуживания и оплачиваются Заказчиком отдельно.

3.8. Исполнитель обязан:

- обеспечить круглосуточный прием заявок на обслуживание систем управления контроля доступом, и систем видеонаблюдения, без выходных и праздничных дней.  Для приема заявок Исполнителем должен быть определен оперативный телефон и адрес электронной почты;

- устранять неисправности систем по вызову Заказчика;

- прибыть на объект для проведения аварийных работ по устранению отказа систем не позднее 2-х часов с момента поступления заявки от Заказчика;

- время нерабочего простоя систем не должно превышать 4 часов;

-внести изменения в техническую документацию – в течении 2-х дней с момента выполнения работ. Изменение схемы надлежит согласовывать с Заказчиком;

-оказывать консультационную помощь Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации систем управления контроля доступом, и систем видеонаблюдения;

- разрабатывать инструкции для персонала Заказчика, обеспечивающего эксплуатацию систем, а также иную эксплуатационную документацию;

- в письменном виде предоставлять Заказчику технические рекомендации по улучшению работы систем;

- обеспечить соблюдение периодичности технического обслуживания;

- обеспечить необходимое качество работ по техническому обслуживанию;

- оказывать услуги в соответствии с режимом работы Заказчика, без создания помех деятельности персонала, с необходимыми предварительными согласованиями;

- обеспечить своевременное выполнение предписаний Заказчика, контролирующих и надзорных органов в установленные сроки;

- проводить мониторинг технического состояния систем и оборудования;

-фиксировать результаты работ в «Журнале регистрации работ по ремонту и техническому обслуживанию системы управления контроля доступом, и системы видеонаблюдения». Обеспечить правильное и своевременное ведение документации на ТО каждой системы. Документация должна содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО, объект и место ее установки на объекте, осуществлять планирование и проведение ТО, контролировать содержание, объем и качество выполненных работ.

3.9. Исполнитель должен быть включен в реестр операторов персональных данных Роскомнадзора в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»

4. Требования по сроку гарантий качества на оказанные услуги (выполненные работы)

4.1. Срок гарантии по ремонту системы составляет 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.

4.2. Под гарантийным обслуживанием подразумевается восстановление работоспособности оборудования или отдельного устройства, при выходе его из строя по причинам, не связанным с некорректной эксплуатацией в гарантийный период.

12.2. Гарантийное обслуживание обеспечивается без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

12.3. Исполнитель гарантирует выполнение работ (услуг) в полном объеме и за свой счет в согласованные сроки, если в гарантийный срок обнаружатся дефекты, в результате которых системы работают с отклонениями или вышли в неработоспособное состояние. Гарантийный срок при этом продлевается на период устранения дефектов.

Спецификация оборудования (СКУД)

Адрес: ул. Волоколамское шоссе д. 9

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PERCo-SC-610T/L Контроллер замка/турникета под считыватели с интерфейсом Weigand | шт | 1 |
|  | PERCo-SC-600LE Контроллер замка со встроенным считывателем для карт EMMarin | шт | 1 |
|  | PERCo-IR05 Контрольный считыватель для карт /EM-Marin/ | шт | 3 |
|  | PERCo-CT01-1 Контроллер турникета под два выносных считывателя с интерфейсом RS-485, с памятью max на 10000 карт | шт | 2 |
|  | PERCo-SP12 Комплект программного обеспечения «Контроль доступа + ОПС + Дисциплина» (Базовое ПО, "Бюро пропусков", “Управление доступом», «Персонал», «Мониторинг», «Дисциплинарные отчеты») | компл. | 1 |
|  | PERCo-SPT-600 ПО с разграничением доступа по времени в комплекте c конвертером интерфейса PERCo-IC-600 | шт | 1 |
|  | PERCo-RP-14MWB Бесконтактный считыватель в узком бежевом корпусе, дальность считывания для карт EM-Marin-15см, Ангстрем-10см (всепогодного использования), кабель 0,5м, крепеж. | шт | 1 |
|  | PERCo-IR01 считыватель бесконтактный с интер. RS-485 для карт формата EMM | шт | 4 |
|  | SS-075 Кнопка на выход | шт | 1 |
|  | PERCo-IC01 Картоприемник для стандартных карт формата EMM | шт | 1 |
|  | ББП-2А Источник бесперебойного питания 2А, 12В (аккумулятор в комплект не входит) | шт | 4 |
|  | 7А*час Свинцово-кислотный аккумулятор, 12В. | шт | 4 |
|  | EMM Card Бесконтактная карта доступа (стандартная) | шт | 2000 |
|  | M1-400 Замок электромагнитный с блоком питания | шт | 2 |

Спецификация оборудования системы видеонаблюдения

| 1 | Камера DS-2CD2723G0-IZS | шт | 120 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Камера DS-2CD2623G0-IZS | шт | 63 |
| 3 | Камера DS-2CD2123G0-IU-I | шт | 12 |
| 4 | IР-видеорегистратор D S-7732NI-I4/16Р(В) | шт | 1 |
| 5 | 1Р-видеорегистратор DS-7732NI-I4(B) | шт | 4 |
| 6 | Коммутатор DS-3E0526P-E | шт | 30 |
| 7 | ИБП SMX3000HVNC APC SMART | шт | 1 |
| 8 | Патч-панель 19" 1 U (10-0402) | шт | 1 |
| 9 | Шкаф СВН | шт | 14 |
| 10 | Монитор DELL 17 | шт | 1 |
| 11 |  |  |  |

Спецификация оборудования (СКУД)

Адрес: ул. Стрелецкая д. 2 стр. 1

| 1 | Турникет-трипод электромеханическиий CARDDEX STR 01 | шт. | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Планка преграждающая антипаника для турникета PPA-06R | шт. | 2 |
| 3 | Моноблок HP 20-c435ur, 19.5", Intel Core i3 7130U, 8Гб, 1000Гб, Intel HD Graphics 620, Windows 10, белый | шт. | 1 |
| 4 | Программное обеспечение "Орион Про" | шт. | 1 |
| 5 | Устройство ультразвуковое, преобразователь (излучатель или приемник) | шт. | 1 |
| 6 | ИБП POWERCOM Spider SPD-650N | шт. | 1 |
| 7 | Монитор домофона цветной ST-MS107-WT | шт. | 1 |
| 8 | Видеопанель вызывная цветная AVC-305 (PAL) | шт. | 1 |
| 9 | Прибор ОПС на 4 луча | шт. | 1 |
| 10 | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4/220 | шт. | 1 |
| 11 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча | шт. | 1 |
| 12 | Контроллер доступа, марка "С2000-2" | шт. | 1 |
| 13 | Блок бесперебойного питания ББП-20 | шт. | 1 |
| 14 | Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч | шт. | 1 |
| 15 | Считыватель карт Matrix-II EH | шт. | 2 |
| 16 | Считыватель бесконтактный Proxy-USB MA | шт. | 1 |
| 17 | Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой ST-ER115 | шт. | 1 |

Спецификация оборудования системы видеонаблюдения

| 1 | Камера DS-2CD2722F-IS(B) | шт | 16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | IР-видеорегистратор DS-7616NI-K2/16Р | шт | 1 |
| 3 | Коммутатор DS-3E0526P-E | шт | 1 |
| 4 | ИБП SMX3000HVNC APC SMART | шт | 1 |
| 5 | Монитор Samsung S27F358FWI | шт | 1 |

Спецификация оборудования (СКУД)

Адрес: ул. Астрадамская д. 1 к. 4

| 1 | Моноблок HP 20-c435ur, 19.5", Intel Core i3 7130U, 8Гб, 1000Гб, Intel HD Graphics 620, Windows 10 | шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Офисное приложение MICROSOFT Office 2019 | шт. | 1 |
| 3 | Программное обеспечение "Орион Про" | шт. | 1 |
| 4 | Преобразователь интерфейсов USB-RS 485 | шт. | 1 |
| 5 | ИБП POWERCOM Spider SPD-650N | шт. | 1 |
| 6 | Монитор домофона цветной ST-MS107-WT | шт. | 1 |
| 7 | Видеопанель вызывная цветная AVC-305 (PAL) накладная | шт. | 1 |
| 8 | Контроллер доступа, марка "С2000-2" | шт. | 1 |
| 9 | Блок бесперебойного питания ББП-20 | шт. | 1 |
| 10 | Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч | шт. | 1 |
| 11 | Электромагнит длинно- или короткоходовой, масса до 15 кг | шт | 1 |
| 12 | Замок электромагнитный ML-295AL | шт. | 1 |
| 13 | Считыватель карт Matrix-II | шт. | 2 |
| 14 | Считыватель бесконтактный Proxy-USB MA | шт. | 1 |
| 15 | Доводчик дверной "Abloy Modul DC234" | шт | 1 |
| 16 | Кнопка выхода EXIT 500 | шт. | 1 |
| 17 | Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой ST-ER115 | шт. | 1 |

Спецификация оборудования системы видеонаблюдения

| 1 | Камера DS-2CD2722F-IS(B) | шт | 13 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Камера DS-2CD2123G0-IU-I | шт | 16 |
|  | Камера DS-2CD2623G0-IZS | шт | 6 |
| 2 | видеорегистратор TRASSIR duo Station AF32 4HDD | шт | 1 |
| 3 | Коммутатор DS-3E0526P-E | шт | 1 |
| 4 | ИБП | шт | 1 |
| 5 | Монитор AOS 15 | шт | 1 |

Система контроля и управление доступом (СКУД).

Регламент технического обслуживания подсистемы СКУД

| Перечень работ | Периодичность обслуживания специализированными организациями |
| --- | --- |
| Внешний осмотр составных частей, (турникета, эл. магнитных замков, контролеров, и т.д.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | 1раз в месяц |
| Контроль рабочего положения выключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приборах | 1раз в месяц |
| Внешний осмотр кабельных трасс на предмет механического повреждения, грязи, прочности крепления | 1раз в месяц |
| Внешний осмотр и контроль компонентов систем на предмет наличия и правильности работы внешней индикации | 1раз в месяц |
| Внешний осмотр и проверка работоспособности исполнительных устройств СКУД | 1 раз в месяц |
| Внешний осмотр и проверка работоспособности устройств коммутации СКУД | 1 раз в месяц |
| Внешний осмотр и проверка работоспособности устройств управления СКУД | 1 раз в месяц |
| Контроль работоспособности системы СКУД при отключении основного питающего напряжения 220В от электроснабжающего щита | 1 раз в месяц |
| Контроль величины питающего напряжения на выходных клеммах блоков бесперебойного питания при наличии основного питающего напряжения 220В от электроснабжающего щита | 1 раз в месяц |
| Контроль величины питающего напряжения на выходных клеммах блоков бесперебойного питания при отключении основного питающего напряжения 220В от электроснабжающего щита (режим работы от аккумуляторной батареи | 1 раз в месяц |
| Проверка аккумуляторных батарей в блоках бесперебойного питания СКУД | 1 раз в месяц |
| Контроль основного питающего напряжения 220В на щитах электропитания СКУД | 1 раз в месяц |
| Контроль основного питающего напряжения 220В на входных клеммах блоков бесперебойного питания СКУД | 1 раз в месяц |
| Регулировка и смазка механизмов исполнительных устройств СКУД | 1 раз в месяц |
| Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | 1 раз в месяц |
| Техническое обслуживание автономного контроллера СКУД (контроль базы памяти ключей, качество управления открытием двери и т.д.) | 1 раз в месяц |
| Замена и ремонт электромагнитного замка | Ремонт по заявке Заказчика |
| Визуальный осмотр турникетов устройства доворота (толкателя, пружин и ролика), оптических датчиков поворота преграждающих планок и демпфирующего устройства. Удаление загрязнения с поверхности кольца контрольного, находящегося в зазоре оптических датчиков поворота преграждающих планок. Проверка отсутствия грязи в рабочих зазорах обоих оптических датчиков поворота преграждающих планок. | 1 раз в месяц |
| Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | 1раза в месяц |
| Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части) | 1раз в месяц |
| Визуальная проверка замков и дверных доводчиков дверей | 1раз в месяц |
| Очистка от пыли проверка работоспособности считывателей | 1раз в месяц |
| Проверка работоспособности программного обеспечения; Обновление программно-аппаратных настроек СКД при выходе новых обновлений. | При необходимости |
| Выявление и устранение неисправностей и причин ложных срабатываний при поступлении сигнала на Центральный Пульт Системы АРМ | При поступлении сигнала на Центральный Сервер Орион ПРО |
| Проверка системы (полная или частичная) совместно с представителями Заказчика. | При поступлении заявки |
| программирование (перепрограммирование) карт (ключей) доступа | При поступлении заявки |

Система видеонаблюдения

| Перечень работ | Периодичность обслуживания специализированными организациями |
| --- | --- |
| Подготовка и оформление текущей документации системы: - Регламент настройки системы видеонаблюдения; - Инструкция по восстановлению работоспособности системы видеонаблюдения; - программы и методики испытаний системы видеонаблюдения; - журнал регистрации работ по ТО; - журнал заявок на выполнение работ по системе видеонаблюдения - график проведения ТО системы. | Первый месяц действия договора, ежемесячно по требованию заказчика |
| Проверка состояния монтажа, крепления и внешнего вида оборудования системы: видеомониторов, базового блока ЦС, видеокоммутаторов, пультов управления мультиплексоров, видеорегистраторов, видеокамер, термокожухов, блоков питания и вспомогательного оборудования, кабелей. | ежемесячно |
| Проверка качества записи носителей, воспроизводимого изображения от всех видеокамер. | ежемесячно |
| Проведение юстировки видеокамер, настройки и корректировки программного обеспечения видеорегистраторов. Тестирование программного и обеспечения. | ежемесячно |
| Проверка работоспособности звукового оповещения при сбое в работе оконечных устройств (видеокамер). Контроль герметичности термокожухов, проверка работоспособности термостатов и обогревателей. | ежемесячно |
| Проверка наличия и подключения заземления. | Ежемесячно |
| Ликвидация последствий воздействия на оборудование климатических, технологических и иных неблагоприятных условий: -Ликвидация последствий воздействия на оборудование климатических, технологических и иных неблагоприятных условий; - Протяжка резьбовых соединений видеокамер к кронштейнам и дополнительного оборудования; | Ежемесячно (по мере необходимости) |
| Диагностика средств управления и контроль функционирования системы в целом. | Ежемесячно |
| Контроль уровня питающих напряжений блока питания. | Ежемесячно |
| Контроль прохождения тестов в приемно-контрольных приборах ( видеорегистратора). | Ежемесячно |
| Проверка на помехоустойчивости системы | Ежемесячно |
| Контроль сопротивления изоляции электрических цепей. | Ежемесячно |
| Протирка (“промывка”) экранов видеомониторов и защитных стекол на видеокамерах и термокожухах (при необходимости удаляется пыль с линз видеокамер) , протирка кожухов и стекол объективов видеокамер. Чистка системных блоков и узлов. Корпусная очистка от грязи и пыли | Ежеквартально |
| Контроль и регулировка зон захвата видеокамер, юстировка объективов, корректировка настроек видеокамер. | Ежеквартально |
| Контроль отработки перехода оборудования с основного электропитания на резервное питание и обратно. | Ежеквартально |

Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

  - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

  - Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

  - Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

  - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

  - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

  - Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

  - Постановление Госстандарта СССР от 10.09.1975 № 2368 «ГОСТ 12.2.007.0-75. Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».

  - «ГОСТ 12.3.032-84*. Система стандартов безопасности труда. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности» (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 29.04.1984 № 1537).

  - «ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 № 875).

  - «ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). Государственный стандарт Российской Федерации. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по 7 проектированию, монтажу и техническому обслуживанию» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 22.05.1995 № 256).

  - «ГОСТ Р МЭК 60065-2002. Государственный стандарт Российской Федерации. Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 21.02.2002 № 75-ст).

  - «ГОСТ Р 52434-2005 (МЭК 60839-2-3:1987). Национальный стандарт Российской Федерации. Извещатели охранные оптико-электронные активные. Общие технические требования и методы испытаний» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 28.12.2005 № 412-ст).

  - «ГОСТ Р 51241-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний» (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 17.12.2008 № 430-ст).

  - «ГОСТ Р 53704-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования» (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1140-ст)

  - «ГОСТ Р 54101-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 30.11.2010 № 768-ст).

  - «ГОСТ Р 54455-2011 (МЭК 62599-1:2010). Национальный стандарт Российской Федерации. Системы охранной сигнализации. Методы испытаний на устойчивость к внешним воздействующим факторам» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 28.09.2011 № 411-ст).

  - «ГОСТ Р 27.601-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Надежность в технике. Управление надежностью. Техническое обслуживание и его обеспечение» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 29.09.2011 № 415-ст).

  - «ГОСТ Р 54831-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы контроля и управления доступом. Устройства, преграждающие управляемые. Общие технические требования. Методы испытаний» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 13.12.2011 № 1223-ст).

  - «ГОСТ 31817.1.1-2012 (IEC 60839-1-1:1988). Межгосударственный стандарт. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1034-ст).

  - «ГОСТ Р 51558-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 22.10.2014 № 1371-ст).

  - Приказ Минтруда России от 09.12.2014 № 997н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».

  - «ГОСТ Р 52435-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 28.10.2015 № 1659-ст).

  - Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

  - «ГОСТ Р 53560-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы тревожной сигнализации. Источники электропитания. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 22.12.2022 № 1558-ст).

  - «ГОСТ Р 52436-2024. Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы приемно-контрольные охранные. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 19.03.2024 № 337-ст).

Главный инженер РГХПУ им. С.Г. Строганова Машкин Игорь Владимирович