# Техническое задание на изготовление мобильных стендов (Ролл-ап)

## 1. Общие сведения

Наименование изделия: Ролл-ап стенд односторонний.

Количество: 2 шт.

## 2. Конструктивные характеристики стенда

Тип конструкции: пружинный (роллерный).

Принцип работы: полотно баннера вытягивается вверх по металлической штанге за ручку-фиксатор и крепится к утяжелителю в нижней части основания. Сворачивание полотна происходит автоматически под действием пружины внутри вала при легком потяжении вниз.

Устойчивость: стенд должен быть устойчивым в развернутом виде без использования дополнительных креплений к полу или стене.

### 2.1. Размеры готового изделия

Высота видимой зоны (баннера): 2000 мм.

Ширина видимой зоны (баннера): 800 мм.

Общая высота стенда: ~2050 мм.

Размер основания (утяжелителя): 850 х 250 х 10 мм.

### 2.2. Материалы и компоненты

Вал для намотки: алюминиевый сплав, диаметр 85 мм. Должен обеспечивать ровную намотку полотна без изгибов и заломов.

Штанга (направляющая): двухсекционная металлическая штанга из двух частей, соединяющихся телескопически. Материал — алюминий. Длина в сложенном виде должна позволять полностью спрятать полотно в основание.

Основание (нижняя планка):

Материал: литьевой пластик (ABS) или композитный материал.

Поверхность: противоскользящая (рифленая), матовая черная.

На лицевой стороне основания допускается нанесение логотипа методом трафаретной печати (шелкографии) в один цвет.

Ручка-фиксатор: эргономичная ручка из пластика черного цвета, интегрированная в верхнюю часть вала.

## 3. Требования к графическому полотну (баннеру)

Материал полотна: тонкий литой баннер (Frontlit) толщиной 240–270 мкм или специализированное полиэстеровое полотно для ролл-апов.

Качество материала: не должно давать бликов от источников света. Цветопередача — естественная.

Люверсы: установка одного латунного люверса диаметром 10 мм в нижнем левом углу (если смотреть с лицевой стороны) для дополнительной фиксации полотна к основанию с помощью комплектного шнура.

## 4. Печать и макет

Технология печати: УФ-печать или экосольвентная печать высокого разрешения

Разрешение печати: не менее 720 dpi.

Цветовая модель: CMYK.

Требования к файлу заказчика:

Формат: PDF, TIFF, AI, EPS.

Масштаб: 1:1.

Разрешение растровой графики: не менее 150 dpi в масштабе 1:1.

Вылеты под обрез: не менее 20 мм с каждой стороны.

Безопасная зона: все важные элементы (текст, логотипы) должны находиться на расстоянии не менее 30 мм от линии реза.

Цветовой профиль: Coated FOGRA39 (ISO Coated v2) или без внедренного профиля.

Согласование: Исполнитель предоставляет заказчику электронный макет (PDF-пруф) на утверждение. После утверждения претензии к цветопередаче и расположению элементов не принимаются.

## 5. Комплектация и упаковка

Комплект поставки:

Готовое изделие (вал со смотанным полотном, вставленный в основание).

Шнурок для крепления нижнего края полотна к основанию.

Картонная коробка для транспортировки и хранения.

Упаковка: изделие упаковывается в жесткую картонную коробку размером ~870х270х90 мм с ручкой для переноски. Коробка защищает конструкцию от повреждений при транспортировке.

## 6. Транспортировка и хранение

Транспортировка: допускается перевозка в заводской упаковке любым видом транспорта, защищающим от атмосферных осадков.

Хранение: хранить в сухом помещении при температуре от +5°C до +35°C, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

## 7. Гарантийные обязательства

Гарантия на механизм: 6 месяцев. Гарантия распространяется на исправную работу пружинного механизма и фиксатора.

Гарантия на материалы: соответствие материалов заявленным характеристикам.

Примечание: гарантия не распространяется на естественный износ, повреждения, возникшие вследствие нарушения правил эксплуатации, падений, ударов, а также выцветание печатного изображения под воздействием прямого солнечного света.