Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию приточно-вытяжных вентиляционных установок

Наименование Заказчика: Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  «Медико-санитарная часть № 154 Федерального медико-биологического агентства».

Наименование объекта закупки: оказание услуг по техническому обслуживанию приточно-вытяжных вентиляционных установок.

Место оказания услуг: 1141292, Московская   область, г. Красноармейск, микрорайон  «Северный», д. 1а,   тел.8-496-538-21-85, e-mail:info@msch154.ru

Срок оказания услуг:

с момента подписания контракта по 30.11.2026

Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014: 33.12.18.000 – Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования.

1. Услуги по техническому обслуживанию оборудования включают:

1.1. Проведение технических осмотров вентиляционного оборудования, с целью их исправности (работоспособности), а также поддержания эксплуатационных показателей, режимов работы оборудования.

1.2. Исполнитель обязан оказывать услуги по техническому обслуживанию оборудования, обеспечивать исправное состояние и безопасную работу оборудования в соответствии с требованиями законодательства РФ, нормативной документации, настоящего технического задания. Результаты услуг заносятся в журнал «Техническое обслуживание вентиляционного оборудования», в котором указываются: дата осмотра, общее состояние приборов, устраненные неисправности.

1.3. Техническое обслуживание производится персоналом Исполнителя в рабочие дни (понедельник – четверг) с 08.30 до 18.00, в пятницу и предпраздничные дни с 08.30 до 16.30.

1.4. Исполнитель оформляет документы приёма-сдачи оказанных услуг по факту завершения оказания услуг в соответствующем этапе.

2. Требование к качеству оказываемых услуг:

2.1. Качество оказываемых услуг, а также используемых материалов (изделий, оборудования) должно соответствовать действующему законодательству, в том числе:

- Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 59972-2021 «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха общественных зданий (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.12.2021 № 1875-ст).

2.2. Качество  услуг, а также используемых материалов (комплектующих и оборудования) должно соответствовать нормативно-технической и методической документации:

- ГОСТ 12.1.030.81 «Электробезопасность, защитное заземление, зануление»;

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования».

3. Порядок оказания услуг:

3.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения контракта Исполнитель предоставляет Заказчику список работников, которые будут осуществлять оказание услуг по контракту на объекте Управления, с указанием фамилии, имени, отчества, контактной информации.

В случае болезни (отпуска) специалиста Исполнителя в течение 2-х календарных дней, обязан предоставить его замену предупредив Управление посредством письма и телефонной связи.

3.2. Услуги по Контракту оказываются Исполнителем с применением собственного материала, оборудования, в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями, в том числе с использованием спецодежды и средств защиты, предохраняющих от поражения электрическим током.

3.3. Исполнитель после оказания услуг обязан осуществлять уборку помещений в зоне оказания услуг, вывоз отходов, мусора и материалов, возникших в ходе оказания им услуг по Контракту. Складирование в помещениях и прилегающих к объекту территориях мусора, отходов, не допускается.

4. Требование к безопасности оказания услуг:

4.1. К работе должны быть допущены лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие средства индивидуальной защиты.

4.2. Исполнитель обязан в ходе оказания услуг обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм.

5. Требования гарантий качества услуг:

5.1. Гарантия качества на результаты оказанных услуг составляет 6 (шесть) месяцев со дня подписания Сторонами УПД.

5.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет в течение десяти дней после подписания акта обнаруженных дефектов. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее двух дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Перечень обслуживаемого оборудования:

| № п/п | Адрес объекта | Наименование оборудования | Характеристики оборудования | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 141292, Московская область, г. Красноармейск, микрорайон «Северный», д. 1а, | Приточная вентиляция ПС-1 | Поток воздуха м3ч – 4800 Мах мощность, кВт – 1 Полное давление, Па – 959 Тип нагревателя – Электрический Питание, В – 380 | 1 (система) |
|  |  | Приточная вентиляция ПС-1, ПС-2 | Поток воздуха м3ч – 5500 Мах мощность, кВт – 1 Полное давление, Па – 942 Тип нагревателя – Электрический Питание, В – 380 | 2 (системы) |
|  |  | Приточная вентиляция ПС-4 | Поток воздуха м3ч – 6860 Мах мощность, кВт – 1 Полное давление, Па – 739 Тип нагревателя – Электрический Питание, В – 380 | 1 (система) |
| 2 |  | Вытяжная вентиляция ВС-1,3,4,9,11,12 | Поток воздуха м3ч – 2850 Мах мощность, Вт – 318 Питание, В – 220 | 6 (систем) |
|  |  | Вытяжная вентиляция ВС-2,5,6,7,8,10,13,14,16. | Поток воздуха м3ч – 3050 Мах мощность, Вт – 412 Питание, В – 220 | 9 (систем) |
|  |  | Вытяжная вентиляция ВС- 15,18 | Поток воздуха м3ч – 4920 Мах мощность, Вт – 386 Питание, В – 380 | 2 (системы) |
|  |  | Вытяжная вентиляция ВС-17,19 | Поток воздуха м3ч – 7900 Мах мощность, Вт – 867 Питание, В – 220 | 2 (системы) |

Перечень услуг по техническому обслуживанию приточно-вытяжных вентиляционных установок

| № п/п | Наименования услуг | Периодичность технического обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание системы приточно-вытяжной вентиляции в здании стационара | 1 раз в период действия контракта (дата оказания Исполнителем услуг согласовывается с Заказчиком) |
| 2 | Очистка внутренних поверхностей воздуховодов, вентиляционных камер, узлов вентиляции и кондиционеров от пыли, грязи, жировых отложений и микроорганизмов. Дезинфекция систем механической вентиляции с применением дезинфицирующих средств, разрешенных к использованию в медицинских учреждениях, в порядке, установленном СанПиН 3.3686-21. | 1 раз в период действия контракта (дата оказания Исполнителем услуг согласовывается с Заказчиком) |
| 3 | Замена фильтров в соответствии с установленными сроками эксплуатации. Аэродинамические испытания вентиляционной системы (определение фактических объемов и скоростей движения воздуха, проверка соответствия проектным параметрам). | 1 раз в период действия контракта (дата оказания Исполнителем услуг согласовывается с Заказчиком) |

Приложение № 1. «Техническое описание системы вентиляции здания»

Начальник ОРОТБ МСЧ № 154                                       Махотин А.В.