Приложение к письму

Техническое задание и требования к содержанию участков

автомобильных(ой) дорог(и) (конструктивных элементов дороги включенных в Объект)

Общие положения

  - Требования к организации и выполнению оказанию услуг по содержанию автомобильной дороги

  - Исполнитель обязан обеспечить наличие, надлежащее техническое и эксплуатационное состояние производственных объектов, требуемых для нужд содержания Автомобильной дороги.

  - Исполнитель обязан сформировать дорожно-патрульную службу, осуществляющую свою деятельность в соответствии с «Регламентом работ, осуществляемых дорожно-патрульной службой содержания», разрабатываемого Исполнителем. Целью деятельности дорожно-патрульной службы являются:

- мониторинг транспортно-эксплуатационного состояния Объекта содержания, способствующий обеспечению круглосуточного, круглогодичного контроля за состоянием проезда по нему;

- создание условий непрерывного информационного обеспечения, позволяющего получать оперативную, достоверную и объективную информацию о транспортно-эксплуатационном состоянии Объекта содержания и осуществлять прогнозирование.

  - Исполнитель должен обеспечить пожарную безопасность в местах выполнения оказания услуг и используемых в целях исполнения Контракта объектах согласно действующим нормативным документам.

  - Контроль участков полосы отвода и придорожной полосы осуществляется Исполнителем путем ежедневного мониторинга участков полосы отвода и придорожной полосы Объекта содержания, оперативного информирования Заказчика (органа управления дорожным хозяйством), фиксации обстоятельств осуществляемой деятельности, сбора и направления Заказчику информации по обстоятельствам осуществляемой деятельности, выполнения действий, направленных на предотвращение и пресечение нарушений.

При осуществлении ежедневного контроля участков полосы  отвода и придорожной полосы Объекта содержания задачей Исполнителя является выявление фактов несанкционированной деятельности в границах полосы отвода и придорожной полосы Объекта, критериями отнесения к которым являются:

- отсутствие оснований осуществления деятельности на участке полосы отвода и придорожной полосы Объекта содержания;

- несоответствие вида осуществляемой деятельности виду деятельности, в отношении которого у лица оформлены основания;

- нарушение установленных сроков осуществления деятельности;

- неисполнение лицом, осуществляющим деятельность требований (предписаний) Заказчика об устранении ранее выявленных нарушений.

  - Персонал Исполнителя обязан соблюдать инструкции по охране труда, устанавливающие правила оказания услуг и поведения на объектах и сооружениях транспортной инфраструктуры, и находиться в пределах границ участка оказания услуг.

  - Персонал Исполнителя должен иметь профессиональную подготовку (в том числе и по безопасности труда), соответствующую характеру оказываемых услуг.

Персонал Исполнителя может быть допущен к работе только после прохождения инструктажа по безопасности труда, обучения безопасным методам труда, проверки знаний по охране труда с учетом должности, профессии применительно к выполняемой работе, проведенных в установленном порядке, а также при отсутствии медицинских противопоказаний, установленных Минздравсоцразвития России.

  - Работники Исполнителя, оказывающие услуги, должны быть обеспечены специальной одеждой (жилетами) ярко-оранжевого цвета (далее сигнальная одежда) с наименованием Исполнителя, надеваемой поверх обычной спецодежды и другими средствами индивидуальной защиты по установленным нормам.

  - Требования к уровню исполнения контрактных обязательств по содержанию (уровню содержания) автомобильной дороги, установленные в настоящем Приложении, должны исполняться Исполнителем с даты заключения Контракта до Даты прекращения его действия.

  - Требуемые значения эксплуатационных показателей и показателей (дефектов содержания), характеризующих уровень исполнения контрактных обязательств по содержанию (уровень содержания) автомобильной дороги (конструктивных элементов дороги и дорожных сооружений, отнесенных к объекту содержания), установленные с учетом требований ОДМ 218.11.004-2020 «Методические рекомендации по порядку проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения (для опытного применения)» (далее Порядок)  (для весенне-летне-осеннего и зимнего сезонов) и указанные в Таблице А.1 и В.1 должны обеспечиваться при соблюдении обязательных требований технических регламентов по безопасности сооружений, утвержденных в установленном законом порядке и действующим на момент исполнения контракта.

Перечень светофорных объектов:

| № п/п | Местоположение светофорного объекта | Тип светофора | Наличие светофорного повторителя | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | М-2 "Крым" Москва-Тула-Орел-Курск-Белгород-граница с Украиной км 304+300 - км 401+770, км 414+639 - км 456+040, обход пос. Кромы км 401+100 - км 418+454, подъезды к г.Орлу км 0+000 - км 3+863, км 22+200 - км 27+000 |  |  | 18 |
|  | км 304+300 - км 401+770 |  |  | 10 |
| 1 | км 333+976 | с кнопкой вызова на пешеходных переходах | имеется | 1 |
| 2 | км 347+549 | Т-7 | нет | 1 |
| 3 | км 348+800 | с кнопкой вызова на пешеходных переходах | имеется | 1 |
| 4 | км 349+470 | Т-7 | нет | 1 |
| 5 | км 356+612 | на пересечениях и примыканиях | нет | 1 |
| 6 | км 367+577 | на пересечениях и примыканиях | нет | 1 |
| 7 | км 372+075 | на пересечениях и примыканиях | нет | 1 |
| 8 | км 374+200 | на пересечениях и примыканиях | нет | 1 |
| 9 | км 376+955 | на пересечениях и примыканиях | нет | 1 |
| 10 | км 379+150 | на пересечениях и примыканиях | нет | 1 |
|  | км 414+639 - км 456+040 |  |  | 5 |
| 1 | км 424+1051 | с кнопкой вызова на пешеходных переходах | нет | 1 |
| 2 | км 425+684 | с кнопкой вызова на пешеходных переходах | нет | 1 |
| 3 | км 430+125 | с кнопкой вызова на пешеходных переходах | нет | 1 |
| 4 | км 432+096 | с кнопкой вызова на пешеходных переходах | нет | 1 |
| 5 | км 438+050 | с кнопкой вызова на пешеходных переходах | нет | 1 |
|  | обход пос. Кромы км 401+100 - км 418+454 |  |  | 1 |
| 1 | км 416+275 | на пересечениях и примыканиях | нет | 1 |
|  | подъезд к г.Орлу км 0+000 - км 3+863 |  |  | 2 |
| 1 | км 3+300 | на пересечениях и примыканиях | имеется | 1 |
| 2 | км 3+610 | с кнопкой вызова на пешеходных переходах | нет | 1 |

Таблица А.1

Дефекты, показатели и значения показателей дефектов, характеризующие уровень эксплуатационного состояния и содержания конструктивных элементов  дорог и съездов транспортных развязок, входящих в их состав (исключая искусственные сооружения линейного типа),   в весенне-летне-осенний период

| Код дефекта | Дефекты1), показатели дефекта содержания конструктивного элемента2), срок устранения дефекта3) | Категория дороги4) | Значения показателей дефекта, характеризующие уровень содержания конструктивного элемента4) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | допустимый | средний | высокий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. Технические средства организации дорожного движения и элементы обустройства |  |  |  |  |  |
| 5.3 Дорожные светофоры и звуковые устройства |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Неработающий сигнал (сигналы) светофора (выход из строя одного источника света или светодиодного модуля, обрыв кабеля). Сбой в работе светофорного объекта (отключение светофорного объекта, аварийный переход в режим желтого мигания, не стандартное сочетание сигналов светофора, сигналов светофора и табло обратного отсчета времени в результате неисправности устройства, управляющего работой дорожных светофоров (дорожного контроллера), повреждения электромонтажной схемы в корпусе светофора или электрического кабеля, сбой установленных программ регулирования (цикл, фаза, такт); одновременное включение сигналов светофора, разрешающих движение в конфликтных направлениях в результате отказа в работе устройства, управляющего работой дорожных светофоров; отключение красных сигналов одного направления (основных и дублирующих), регулирующих движение транспортных средств или пешеходов). Срок устранения дефекта не более 1 сут. | Для категорий IA-IV | Не допускается |  |  |
| 5,3.2 | Нарушение целостности элементов светофора (разрушение отражателя, отслоение от поверхности рассеивателя более 25 % площади нанесенного на него символа, разрушение (отсутствие) козырька или рассеивателя, загрязнение более 20 % площади рассеивателя, вызванные любыми причинами). Изменение положения светофора (отклонение колонки светофора или светофора от вертикального положения более чем на 5°. Светофор развернут в горизонтальной плоскости более чем на 10° относительно направления движения). Срок устранения дефекта не более 5 сут. | Для всех категорий | Не допускается |  |  |
| 5.3.3 | Снижение восприятия сигналов светофора (снижение осевой силы света более чем на 30 % по ГОСТ 33385; количество вышедших из строя светоизлучающих диодов одной из секций сигнала светофора, более установленного по ГОСТ 33220; сигналы светофора по четкости различимости в ночное время не соответствуют ГОСТ 33385; отсутствие экрана белого цвета для светофоров с дополнительной секцией без красного контура светового сигнала). Срок устранения дефекта не более 7 сут. | Для всех категорий | Не допускается |  |  |
| 5.3.4 | Выход из строя (отказ в работе) табло вызывного пешеходного. Не обеспечена подача запроса в дорожный контроллер на включение зеленого сигнала для пешеходов. Срок устранения дефекта не более 3 сут. | Для всех категорий | Не допускается |  |  |
| 5.3.5 | Неработающий звуковой сигнал, дублирующий разрешающий сигнал светофора, в результате поломки или утраты громкоговорителя. Срок устранения дефекта не более: - для IА-III- 7 сут.; - для IV-V - 10 сут. | Для всех категорий | Не допускается |  |  |
| 5.3.6 | Выход из строя (отказ в работе) контроллера светофорных объектов (выход из строя контроллера или имеются видимые механические повреждения, приводящие к постоянной или временной неработоспособности оборудования). Срок устранения дефекта, не более: - для IA, IБ, - 4 ч.; - для IB, II, III – 5 ч.; - для IV, V – 6 ч. | Для всех категорий | Не допускается |  |  |
| 5.3.7 | Ограничение видимости дорожных светофоров, вызванное каким-либо препятствием (лесными насаждениями, средствами наружной рекламы или другими конструкциями). Срок устранения дефекта не более: - для IA-III - 1 сут.; - для IV, V - 3 сут. | Для всех категорий | Не допускается |  |  |
| 5.3.8 | Загрязнения оптической системы дорожных светофоров, затрудняющие распознавание его символов, загрязнения опорных частей и поверхности дорожных светофоров. Срок устранения дефекта не более 1 сут. | Для всех категорий | Не допускается |  |  |
| 5.3.9 | Отсутствие или повреждение окраски стоек светофоров, кроме оцинкованных поверхностей. Срок устранения дефекта при наступлении благоприятных погодных условий (температура не ниже 5°С) не более: - для IA, IБ - 3 сут.; - для IB, II - 4 сут.; - для III, IV, V категории - 5 сут. | Для всех категорий | Не допускается |  |  |

Примечания:

1) Дефект содержания конструктивного элемента (его составляющих) – несоответствие фактических значений (количественных, линейных и/или площадных) показателей, признака недопустимости несоответствия эксплуатационного состояния конструктивного элемента (его составляющих), сроков устранения их несоответствия по отношению к нормируемым для уровня содержания, требуемого согласно Контракту на выполнение работ (оказание услуг) на конкретном Объекте содержания соответствующей категории дороги.

2) Номенклатура дефектов, показателей и значений показателей дефектов может быть сокращена или расширена Заказчиком с учетом технических особенностей конкретного Объекта содержания (конструктивных элементов участков основного хода и съездов транспортных развязок, входящих в состав автомобильной дороги) и/или изменена в связи с принятием новых, технических регламентов, стандартов, сводов правил и иных нормативно-технических документов.

3)  Срок устранения дефекта, указанный в таблице А1, отчитывается с момента  обнаружения и до момента его устранения, если иное не оговорено в графе 2. Моментом обнаружения и моментом устранения дефекта является дата и время регистрации поступления информации о наличии и устранении дефекта уполномоченным лицом организации, осуществляющей дорожную деятельность, в учетно-отчетной и исполнительной документации, дата и время. указанные в Предписании.

4)  Категория автомобильной дороги в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2009г. №767 «О классификации автомобильных дорог Российской Федерации».

Таблица В.1

Дефекты, показатели и значения показателей дефектов, характеризующие уровень эксплуатационного состояния и содержания конструктивных элементов  дорог и съездов транспортных развязок, входящих в их состав (исключая искусственные сооружения линейного типа),   в зимний  период

| Код дефекта | Дефекты1), показатели дефекта содержания конструктивного элемента2), срок устранения дефекта3) | Категория дороги4) | Значения показателей дефекта, характеризующие уровень содержания конструктивного элемента4) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | допустимый | средний | высокий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. Технические средства организации дорожного движения и элементы обустройства |  |  |  |  |  |
| 5.3 Дорожные светофоры и звуковые устройства |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Неработающий сигнал (сигналы) светофора (выход из строя одного источника света или светодиодного модуля, обрыв кабеля). Сбой в работе светофорного объекта (отключение светофорного объекта, аварийный переход в режим желтого мигания, не стандартное сочетание сигналов светофора, сигналов светофора и табло обратного отсчета времени в результате неисправности устройства, управляющего работой дорожных светофоров (дорожного контроллера), повреждения электромонтажной схемы в корпусе светофора или электрического кабеля, сбой установленных программ регулирования (цикл, фаза, такт); одновременное включение сигналов светофора, разрешающих движение в конфликтных направлениях в результате отказа в работе устройства, управляющего работой дорожных светофоров; отключение красных сигналов одного направления (основных и дублирующих), регулирующих движение транспортных средств или пешеходов). Срок устранения дефектов не более 1 сут. | Для всех категорий | Не допускается |  |  |
| 5.3.2 | Нарушение целостности элементов светофора (разрушение отражателя, отслоение от поверхности рассеивателя более 25 % площади нанесенного на него символа, разрушение (отсутствие) козырька или рассеивателя, загрязнение более 20 % площади рассеивателя, вызванные любыми причинами). Изменение положения светофора (отклонение колонки светофора или светофора от вертикального положения более чем на 5°. Светофор развернут в горизонтальной плоскости более чем на 10° относительно направления движения). Срок устранения дефекта не более 5 сут. | Для всех категорий | Не допускается |  |  |
| 5.3.3 | Снижение восприятия сигналов светофора (снижение осевой силы света более чем на 30 % по ГОСТ 33385; количество вышедших из строя светоизлучающих диодов одной из секций сигнала светофора, более установленного по ГОСТ 33220; сигналы светофора по четкости различимости в ночное время не соответствуют ГОСТ 33385; отсутствие экрана белого цвета для светофоров с дополнительной секцией без красного контура светового сигнала). Срок устранения дефекта не более 7 сут. | Для всех категорий | Не допускается |  |  |
| 5.3.4 | Выход из строя (отказ в работе) табло вызывного пешеходного. Не обеспечена подача запроса в дорожный контроллер на включение зеленого сигнала для пешеходов. Срок устранения дефектов не более 3 сут. | Для всех категорий | Не допускается |  |  |
| 5.3.5 | Неработающий звуковой сигнал, дублирующий разрешающий сигнал светофора, в результате поломки или утраты громкоговорителя. Срок устранения дефекта не более: для IА-III - 7 сут.; для IV-V - 10 сут. | Для всех категорий | Не допускается |  |  |
| 5.3.6 | Выход из строя (отказ в работе) контроллера светофорных объектов (выход из строя контроллера или имеются видимые механические повреждения, приводящие к постоянной или временной неработоспособности оборудования). Срок устранения дефекта не более: для IA, IБ – 4 ч.; для IB, II, III – 5 ч.; для IV, V – 6 ч. | Для всех категорий | Не допускается |  |  |
| 5.3.7 | Ограничение видимости дорожных светофоров, вызванное каким-либо препятствием (лесными насаждениями, средствами наружной рекламы или другими кон- струкциями). Срок устранения дефекта не более: для IA-III - 1 сут.; для IV, V - 3 сут. | Для всех категорий | Не допускается |  |  |
| 5.3.8 | Снежно-ледяные отложения и загрязнения оптической системы дорожных светофоров, затрудняющие распо- знавание его символов, загрязнения опорных частей и поверхности дорожных светофоров. Срок устранения дефекта не более 1 сут. | Для всех категорий | Не допускается |  |  |

Примечания:

1) Дефект содержания конструктивного элемента (его составляющих) – несоответствие фактических значений (количественных, линейных и/или площадных) показателей, признака недопустимости несоответствия эксплуатационного состояния конструктивного элемента (его составляющих), сроков устранения их несоответствия по отношению к нормируемым для уровня содержания, требуемого согласно Контракту на выполнение работ (оказание услуг) на конкретном Объекте содержания соответствующей категории дороги.

2) Номенклатура дефектов, показателей и значений показателей дефектов может быть сокращена или расширена Заказчиком с учетом технических особенностей конкретного Объекта содержания (конструктивных элементов участков основного хода и съездов транспортных развязок, входящих в состав автомобильной дороги) и/или изменена в связи с принятием новых, технических регламентов, стандартов, сводов правил и иных нормативно-технических документов.

3)  Срок устранения дефекта, указанный в таблице В1, отчитывается с момента  обнаружения и до момента его устранения, если иное не оговорено в графе 2. Моментом обнаружения и моментом устранения дефекта является дата и время регистрации поступления информации о наличии и устранении дефекта уполномоченным лицом организации, осуществляющей дорожную деятельность, в учетно-отчетной и исполнительной документации, дата и время. указанные в Предписании. Сроки устранения дефектов содержания конструктивных элементов, дополнительно определяемые Заказчиком, исходя из конкретных условий (оговорено в графе 2), устанавливаются Заказчиком на этапе разработки Аукционной документации на право заключения государственного контракта на выполнение работ (оказание услуг) по содержанию.

4)  Категория автомобильной дороги в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2009г. №767 «О классификации автомобильных дорог Российской Федерации».

  - Если обязательными нормативными документами технического регулирования в соответствии с законодательством РФ установлены или будут установлены иные требования, чем предусмотренные настоящим Приложением, то при исполнении контракта применяются требования, установленные нормативными документами, действующими на момент исполнения контракта.

  - В случае использования иного метода оценки любого из показателей, указанных в п.3 настоящего Приложения, Исполнитель обязан обеспечить адекватный или более высокий уровень требований по критериям, учитываемым при расчете соответствующего показателя, а также обеспечить наличие согласования методики оценки соответствующего показателя с Заказчиком до начала использования данной методики.

  - При выполнении требований документов технического регулирования (ГОСТ, СП и др.), упомянутых в Приложении №10, Исполнитель должен использовать редакцию документа, действующую на момент исполнения контракта.

  - Организация движения автотранспорта в период оказания услуг по содержанию Объекта

  - Исполнитель приступает к оказанию услуг при наличии утвержденной схемы организации движения и ограждения места производства дорожных работ (далее - схема) и исполнением Требований к информированию Заказчика, органов Госавтоинспекции  и участников движения об оказании услуг, указанных в Проекте оказания услуг.

  - Движение транспорта в зоне работ обеспечивается в соответствии с ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения» и ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ». Исполнитель представляет планы реализации управления движением и альтернативные предложения по регулированию дорожного движения, включающие следующее:

1) подробную схему, на которой показано расположение всех устройств, с помощью которых осуществляется регулирование движения, включая знаки, предупреждающие о выполнении работ, знаки ограничения скорости; способы закрытия движения по отдельным полосам движения, их протяженность и продолжительность закрытия; местоположение сигнальщиков и продолжительность их работы;

2) таблицу, в которой сведены все устройства регулирования движением, показанные на схеме;

3) план со всеми необходимыми в период оказания услуг по содержанию данными, обеспечивающий доступ на место оказания услуг службе эксплуатации.

Исполнителю необходимо работать совместно с местными органами Госавтоинспекции  и иметь все необходимые согласования для выполнения плана регулирования движения. Закрытие отдельных полос движения разрешается лишь на время оказания на них услуг по содержанию.

  - К основным услугам на объекте разрешается приступать только после устройства необходимых ограждений мест производства работ (оказания услуг) и расстановки временных дорожных знаков, согласно утвержденной схемы.

  - При оказании услуг Исполнитель в соответствии с положениями «Правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального значения», нормативными документами в сфере организации и обеспечения безопасности дорожного движения и техники безопасности в строительстве обязан выполнять следующие условия:

- зону оказания услуг оградить типовыми, травмобезопасными ограждениями;

- в темное время суток в зоне оказания услуг обеспечить устройство сигнальных аварийных огней (в случае необходимости);

- не использовать для складирования материалов, отстоя техники территорию места оказания услуг;

- обеспечить установку знаков, обозначающих зону оказания услуг, места проходов и движения техники и их сохранность в период оказания услуг;

- место оказания услуг оборудовать информационным щитом установленной формы;

- после оказания услуг по содержанию Объекта немедленно убрать временные дорожные знаки, ограждения, произвести очистку территории оказания услуг от строительного мусора.

  - Содержание автомобильных дорог в период оказания услуг

3.1. Содержание автомобильных дорог выполняется следующим образом:

- следует удалять грунт и иные материалы с проезжей части, проезжая часть должна поддерживаться в безопасном состоянии;

- в случаях, когда, проезжая часть открыта для движения транспорта, услуги по содержанию Объекта следует ограничивать, по возможности механизмы и оборудование должны работать в направлении движения транспорта;

- минимальная ширина полосы движения должна составлять 3,5 м. В местах нарушения кромки покрытия или маршрута движения вследствие строительных работ следует использовать барьеры, тумбы или иные устройства установленного образца для обозначения маршрута движения транспорта;

- стоянку для личного автотранспорта работников следует организовывать в установленных местах за пределами места производств работ;

- при открытии движения на законченной полосе следует обеспечить наличие достаточного числа работников и оборудования для установки или передвижения устройств управления дорожным движением;

- продолжительность вызванных строительством ограничений в движении транспорта следует минимизировать;

- возможность работы в ночное время должна быть согласована Исполнителем с Госавтоинспекции.

Необходимость работы в ночное время определяется Исполнителем, исходя из конкретных условий работ на Объекте, с целью их завершения в установленные сроки.

Виды услуг, которые могут быть выполнены в ночное время, должны быть согласованы с Уполномоченным представителем Заказчика.

  - Требования к показателям эксплуатационного состояния конструктивных элементов и показателям, характеризующим уровень содержания Объекта

4.1 Исполнитель обязан обеспечить оказание услуг по содержанию Объекта в соответствии с требованиями к эксплуатационным показателям и значениям показателей дефектов содержания, характеризующих уровень содержания Объекта, перечень и допустимые значения которых приведены в Таблицах А.1, В.1, для двух характерных периодов: весенне-летне-осеннего периода и зимнего периода.

4.2 Сроки ликвидации дефектов, указанные в Таблицах А.1, В.1, принимаются с учетом категории автомобильной дороги.

4.3 В состав показателей, оцениваемых при исполнении Контракта на оказание услуг по содержанию Объекта, подлежат включению следующие показатели:

- ДТП с наличием дефектов содержания конструктивных элементов Объекта, имеющихся на месте дорожно-транспортного происшествия и в непосредственной близости от него на момент совершения ДТП, которые были зафиксированы и согласно ОДМ 218.6.015-2015 внесены в «АКТ обследования дорожных условий в месте совершения ДТП», или наличие дефектов содержания конструктивных элементов на момент совершения ДТП было доказано в судебном порядке;

- Наличие ограничений движения по причине невыполнения и (или) ведения дорожно-ремонтных работ;

- Наличие предписаний контролирующих органов, выданных, в том числе, на основании обоснованных жалоб пользователей.

Фиксируются случаи ограничения или затруднения движения транспортных средств, вызвавших снижение средней скорости транспортного потока, возникшие по вине Исполнителя. По результатам текущего контроля составляются промежуточные акты, в том числе ведомости промежуточных оценок уровня содержания Объекта (участков Объекта).

4.4 В случае выявления дефектов содержания конструктивных элементов Заказчиком (или иными уполномоченными лицами) Исполнителю по оказанию услуг может быть выдано Предписание о наличии дефектов содержания конструктивных элементов и требуемых сроках их устранения. Исполнение Предписания по истечении требуемого срока устранения дефекта содержания, указанного в Предписании, может проверяться путем повторного осмотра конструктивного элемента (его составляющих) автомобильной дороги. По результатам повторного осмотра в Предписании делается отметка об устранении замечаний, выявленных в ходе оценки уровня содержания автомобильных дорог. Подтверждение исполнения Предписания Заказчика (или иного уполномоченного лица), может осуществляться путем учета фото- и/или видеоматериалов, отражающих факт наличия и устранения дефекта содержания конструктивного элемента (с указанием года, даты и времени обнаружения, регистрации (фиксации) и устранения дефекта (в том числе дефекта, обусловленного негативным воздействием неблагоприятных или особо неблагоприятных условий погоды).

Регламент электронного документооборота, предусматривающего использование в качестве учетно-отчетной документации фото- и/или видеоматериалов, отражающих факт наличия и устранения дефекта содержания конструктивного элемента (с указанием года, даты и времени обнаружения, регистрации (фиксации) и устранения дефекта (в том числе дефекта, обусловленного негативным воздействием неблагоприятных или особо неблагоприятных условий погоды) является отдельно выделенным разделом «Регламента ведения документооборота, формирования учетно-отчетной и исполнительной документации», разрабатываемым Исполнителем по оказанию услуг в составе Проекта производства оказания услуг по содержанию конкретного Объекта, согласованного с Заказчиком.

4.5 В случае вступления в силу новых нормативных документов в период действия Контракта в перечень требований к эксплуатационным показателям и показателям, характеризующим уровень содержания конструктивных элементов автомобильной дороги, должны быть внесены соответствующие изменения.

4.1. Требования к содержанию светофорных объектов

1.	При выполнении работ по содержанию светофорных объектов следует руководствоваться следующими нормативными документами:

- ГОСТ Р 52282-2004. Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования, методы испытаний;

- ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;

- ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;

- ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»;

2.	Светофоры дорожные должны соответствовать  требованиям ГОСТ  Р 52282-2004. В процессе эксплуатации техническое состояние светофоров должно отвечать требованиям ГОСТ Р 50597-93.

3.	Должна быть обеспечена видимость сигналов светофоров с расстояния не менее 100м с любой полосы движения, на которую распространяется их действие. Если данное условие выполнить невозможно, должен быть установлен знак 1.8 «Светофорное регулирование».

4.	Отдельные детали  светофора либо элементы его крепления не должны иметь видимых повреждений, содержаться в чистоте и порядке.

5.	Должна быть обеспечена бесперебойная работа светофорных объектов.

6.	В последний день месяца снимать показания с приборов учета электрической энергии по расчетному тарифу, установленному в контрактах на поставку электрической энергии между Заказчиком и Поставщиком электрической энергии  по каждому светофорному объекту и предоставлять их в энергосбытовые компании по их установленным формам, получать и передавать необходимые документы, связанные с ведением контрактов на поставку электроэнергии, договоров на технологическое присоединение Заказчику/Поставщику;

# 7. Техническое обслуживание трансформаторов;

8.	Осуществлять перепрограммирование многотарифных приборов учета при смене расписания.

9. Осуществлять перепрограммирование светофорного объекта в случае необходимости изменения схемы работы светофора.

  - Требования к обеспечению экологической безопасности

5.1. Оказать услуги в соответствии с действующими нормативными документами.

5.2. Строгое соблюдение требований по технологии и срокам оказания услуг, а также обязательное соблюдение нормативных документов должно способствовать сохранению природной обстановки в районе оказания услуг.

5.3. В процессе оказания услуг недопустимо захламление притрассовой территории бытовыми отходами, строительным мусором.

5.4. Исполнитель обязан обеспечить выполнение мер по предотвращению сброса отработанных масел и других нефтепродуктов на землю и в воду.

5.5. Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха, задымления лесных массивов категорически запрещается сжигание промасленной ветоши, автомобильных покрышек и других видов мусора.

5.6. Исполнитель должен обеспечивать:

- сохранение или улучшение существующего ландшафта;

- защиту почв и растительности;

- защиту поверхностных и грунтовых вод от загрязнения дорожной пылью, горюче-смазочными материалами, обеспыливающими, противогололедными и другими химическими веществами;

- выполнение мероприятий по предупреждению загрязнения воздуха выбросами в атмосферу газов и пыли, а также защиту от шума и вибрации.

  - Требования к материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию, используемым при оказании услуг по содержанию Объекта

6.1 Все поставляемые для оказания услуг по содержанию Объекта материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, свидетельства о государственной регистрации подтверждающие безопасность продукции, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала выполнения оказания услуг, осуществляемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии (свидетельства) по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством РФ данный вид деятельности подлежит лицензированию).

6.2 Исполнитель обязан за свои средства с использованием лаборатории в ходе приемки поступающих материалов, конструкций и изделий, а также оказанных услуг, обеспечить предусмотренные настоящим Приложением и Перечнем нормативно-технической документации, обязательной при оказании услуг (Приложение №10 к Контракту) испытания и измерения, представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им оказанных услуг.

6.3 Исполнитель обязан использовать при оказании услуг по содержанию Объекта только те материалы и конструкции, которые соответствуют требованиям к ним, указанным в Приложении №11 к Контракту.

  - Требования по обеспечению сохранности конструктивных элементов Объекта

7.1. Порядок действии Заказчика (органа управления дорожным хозяйством) и Исполнителя по информированию, фиксации и установлению обстоятельств, сбору подтверждающих эти обстоятельства документов  при установлении фактов нанесения третьими лицами ущерба федеральному имуществу Объекта содержания (ущерба, порчи, кражи, уничтожения федерального имущества) определяется «Регламентом порядка действий Исполнителя в случае нанесения третьими лицами ущерба федеральному имуществу автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью», разрабатываемого Исполнителем в составе Проекта производства оказания услуг по содержанию Объекта, согласованного с Заказчиком.

  - Требования к технологии выполнения оказания услуг при содержании Объекта

8.1. 	Требования к технологии выполнения оказания услуг при содержании Объекта, используемым товарам (материалам) и ресурсам, направленные на обеспечение уровня содержания, установленного Контрактом, и учитываемые при определении требуемых ресурсов и финансовых затрат на содержание Объекта, должны быть отражены в технологических картах на оказание услуг, разрабатываемых Исполнителем в рамках Проекта оказания услуг по содержанию Объекта.

  - Требования к эксплуатационному состоянию производственно-технологических объектов и зданий, используемых Исполнителем для нужд содержания Объекта

9.1.	Требования к эксплуатационному состоянию производственно-технологических объектов и зданий, предоставленных Заказчиком для нужд содержания Объекта Исполнителю во временное пользование на срок действия Государственного контракта должны быть отражены в Проекте оказания услуг по содержанию Объекта, разрабатываемом Исполнителем и согласованным Заказчиком.