Техническое задание

на поставку расходных материалов

- Наименование объекта закупки: поставка  сменных комплектующих для Систем очистки и обеззараживания воздуха Аэролайф КФУ2-150 (модуль)300 , КФУ2-150 (модуль)450 .

- Описание объекта закупки: поставка совместимых сменных комплектующих рекомендованных производителем к системам очистки и обеззараживания воздуха Заказчика , в том числе:

2.1. фильтр «Аэролайф» ФК440  для Систем очистки и обеззараживания воздуха Аэролайф КФУ2-150 (модуль)300 , КФУ2-150 (модуль)450 .

| № п/п | Наименование параметра | Наличие или предлагаемая величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сертификат соответствия или декларация соответствия | Да |
| 2 | Осаждение аэрозолей, класс фильтрации не ниже | Н11 |
| 3 | Степень очистки за один проход: - от пыли размером до 4 мкм, %: не менее; - от пыли размером более 4 мкм, %: не менее. | 90% 99% |
| 4 | Носитель фотокатализатора | нетканный синтетический материал |
| 5 | Нанодисперсный фотокатализатор ИК-01-1 на основе диоксида титана с структурой анатаз, | наличие |
| 6 | Масса фильтра, не менее кг. | 0,8 |
| 7 | Масса фотокатализатора, не менее г. | 2 |
| 8 | Размеры фильтра - Внешний диаметр - Внутренний диаметр - Длина | 165 мм 130 мм 440 мм |
| 9 | Страна происхождения, производитель | Россия, ООО «Завод Аэролайф» |

2.2. Адсорбционно-каталитический фильтр АК 440  для Систем очистки и обеззараживания воздуха Аэролайф КФУ2-150 (модуль)300 , КФУ2-150 (модуль)450 .

| № п/п | Наименование параметра | Наличие или предлагаемая величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сертификат соответствия или декларация соответствия | Да |
| 2 | Носитель фотокатализатора | нетканный синтетический материал |
| 3 | Нанодисперсный фотокатализатор ИК-01-1 на основе диоксида титана с структурой анатаз, | наличие |
| 4 | Масса фильтра, не менее кг. | 2,28 |
| 5 | Масса фотокатализатора, не менее г. | 2 |
| 6 | Адсорбент | Ammonosorb 5/4 mesh допированный диоксидом титана |
| 7 | Размеры фильтра - Внешний диаметр - Внутрений диаметр - Длина | 180 мм 130 мм 440 мм |
| 9 | Страна происхождения, производитель | Россия, ООО «Завод Аэролайф» |

2.3. УФ излучатель 36W для Систем очистки и обеззараживания воздуха Аэролайф КФУ2-150 (модуль)300 , КФУ2-150 (модуль)450 .

| № п/п | Наименование параметра | Наличие или предлагаемая величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цоколь | 2G11 |
| 2 | Срок службы, ч | 12000 |
| 3 | Длина волны , нм | 320-400 |
| 4 | Размеры лампы,мм - Длина -Ширина -Высота | 416,6 18+-2 39+-2 |

3. Количество товара :

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтр «Аэролайф» ФК440 | Шт. | 1 |
| 2 | Фильтр адсорбционно-каталитический АК 440 | Шт. | 2 |
| 3 | УФ излучатель 36W | Шт. | 2 |

4. Место поставки товара: 197376, Санкт-Петербург г, Профессора Попова ул., дом № 15/17. Лаборатория молекулярной вирусологии.

5. Товар должен быть поставлен Заказчику в течение 30 календарных дней , в рабочие часы Заказчика: Понедельник- пятница с – 10:00 до 16:00 по московскому времени.

6. Поставка товара осуществляется: единовременно в количестве и ассортименте, указанными в п.3

7. Не допускается поставка товара, имеющего механические и иные виды повреждений, и (или) условия хранения которого были нарушены.

8. Заказчик вправе отказаться от приемки товара, поставляемого с нарушением условий, предусмотренных договором и настоящим Техническим заданием.

9. Ответственность за все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения товара, вызванные упаковкой или транспортировкой поставляемого товара до его приемки Заказчиком несет Поставщик.

10. Поставляемый товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

11. Доставку товара, погрузочно-разгрузочные работы, уборку и вывоз тары, упаковки, вспомогательных упаковочных средств Поставщик осуществляет самостоятельно и (или) за свой счет.

12. Поставщик предоставляет Заказчику сертификат соответствия и (или) декларация о соответствии (в случае если в отношении данной группы товаров установлено требование об обязательном подтверждении); иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии

13. Поставляемый товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке,

14. На весь поставляемый товар должны распространяться гарантийные обязательства изготовителя. Гарантийный срок на поставляемый товар, установленный Поставщиком, должен соответствовать сроку, установленному изготовителем в эксплуатационной документации или в гарантийном талоне (сервисной книжке или аналогичном документе), и составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев

15. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации требованиям государственных стандартов, технических регламентов или техническим условиям изготовителей поставляемого товара.

16. Поставка товара должна осуществляться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка товара должна быть целой, не имеющей следов вскрытия, без механических повреждений, следов воздействия влаги.