|  | проверка работоспособности датчика охлаждения |  |
| --- | --- | --- |
|  | проверка герметичности соединения трубок конденсатора |  |
|  | профилактика FAN COVER |  |
|  | установка температуры холодной воды |  |
| 2.2. | Система нагрева: |  |
|  | тестирование автоматики нагрева |  |
|  | проверка работоспособности нагревательного элемента |  |
|  | настройка датчиков нагрева |  |
| 2.3. | Система управления и индикации: |  |
|  | тестирование и настройка электронных плат MAIN PCB, PCB |  |
|  | диагностика системы UF-фильтрации |  |
|  | проверка программирования и настройки функций автомата. настройка режимов и функций |  |
| 3. | Общие профилактические работы: |  |
|  | осмотр картриджей и мест соединения шлангов |  |
|  | обработка резервуара холодной воды обеззараживающим раствором обработка резервуара горячей воды реагентом от накипи |  |
|  | прочистка пароотвода |  |
|  | обработка трубопроводов обеззараживающим раствором. |  |
|  | промывка резервуаров и трубопроводов чистой водой |  |
|  | очистка внутренних узлов, агрегатов и поверхностей |  |
|  | очистка лицевой, верхней и боковых поверхностей |  |
|  | проверка на герметичность всех соединений и шлангов |  |

Перечень (состав) и периодичность оказываемых услуг для Пурифайера WP4000:

| № п/п | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Замена комплектов сменных элементов: |  |
|  | Картридж механической очистки SED |  |
|  | Угольный картридж тонкой очистки PRE |  |
|  | Угольный картридж окончательной очистки POST |  |
|  | Ультрафильтрационная мембрана UF |  |
| 2. | Диагностика и настройка систем автомата очистки воды: |  |
| 2.1. | Система охлаждения: |  |
|  | тестирование компрессора |  |

ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ И КАЧЕСТВЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ПЕРСОНАЛА ИСПОЛНИТЕЛЯ К оказанию услуг допускается персонал Исполнителя, прошедший медицинский осмотр, имеющий в наличие медицинскую книжку. Персонал Исполнителя должен обладать следующими знаниями и навыками: – принципы выгрузки, разгрузки и транспортировки кулеров; – применение специальных СИЗ; – виды, назначение и свойства дезинфицирующих средств, правила их использования; – правила безопасности при работе; – тактика и стратегия действий при выполнении санитарной обработки кулеров; – оказание первой помощи.