1

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,

эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей,

которые не могут изменяться. Требования к остаточному сроку годности товара

|  | № п/п | Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств | Ед. изм. | Значение показателя (характеристики) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | 1; Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный (Вид 1) [Код позиции КТРУ 32.50.50.190-00002876] Описание товара в позиции КТРУ (Описание по классификатору): Источник света с электрическим питанием, предназначенный для уничтожения бактерий и вирусов в воздухе и/или на поверхностях посредством ультрафиолетового излучения. Он может иметь различные формы, такие как лампа в виде трубки или установленный блок, содержащий источник света, и может включать в себя автоматические датчики движения или таймеры, но не включает в себя блок управления пользователя или радиометры. Это изделие для многоразового использования.; 1 шт. 1.1; Режим работы; Непрерывный. 1.2; Исполнение; Стационарный. 1.3; Вид; Облучатель-рециркулятор. 1.4; Бактерицидная эффективность; Не менее 99,9%. 1.5; Работа в присутствии людей; Да. 1.6; Эффективный ресурс работы ламп; Ч; Больше или равно 8000.00000000000 и Меньше или равно 12000.00000000000. 1.7; Производительность; М3/Ч; Больше 80.00000000000 и Меньше или равно 100.00000000000. 1.8; Индикатор наработки часов; Да. |  |
|  | 2; Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный (Вид 2) [Код позиции КТРУ 32.50.50.190-00002875] Описание товара в позиции КТРУ (Описание по классификатору): Источник света с электрическим питанием, предназначенный для уничтожения бактерий и вирусов в воздухе и/или на поверхностях посредством ультрафиолетового излучения. Он может иметь различные формы, такие как лампа в виде трубки или установленный блок, содержащий источник света, и может включать в себя автоматические датчики движения или таймеры, но не включает в себя блок управления пользователя или радиометры. Это изделие для многоразового использования.; 3 шт. 2.1; Режим работы; Непрерывный. 2.2; Исполнение; Стационарный. 2.3; Вид; Облучатель-рециркулятор. 2.4; Бактерицидная эффективность; Не менее 99,9%. 2.5; Работа в присутствии людей; Да. 2.6; Эффективный ресурс работы ламп; Ч; Больше или равно 8000.00000000000 и Меньше или равно 12000.00000000000. 2.7; Производительность; М3/Ч; Больше 100.00000000000 и Меньше или равно 140.00000000000. 2.8; Индикатор наработки часов; Да. |  |
|  | 3; Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный (Вид 3) [Код позиции КТРУ 32.50.50.190-00002875] Описание товара в позиции КТРУ (Описание по классификатору): Источник света с электрическим питанием, предназначенный для уничтожения бактерий и вирусов в воздухе и/или на поверхностях посредством ультрафиолетового излучения. Он может иметь различные формы, такие как лампа в виде трубки или установленный блок, содержащий источник света, и может включать в себя автоматические датчики движения или таймеры, но не включает в себя блок управления пользователя или радиометры. Это изделие для многоразового использования.; 1 шт. 3.1; Режим работы; Непрерывный. 3.2; Исполнение; Передвижной. 3.3; Вид; Облучатель-рециркулятор. 3.4; Бактерицидная эффективность; Не менее 99,9%. 3.5; Работа в присутствии людей; Да. 3.6; Эффективный ресурс работы ламп; Ч; Больше или равно 8000.00000000000 и Меньше или равно 12000.00000000000. 3.7; Производительность; М3/Ч; Больше 100.00000000000 и Меньше или равно 140.00000000000. 3.8; Индикатор наработки; Да. |  |
|  | 4; Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный (Вид 4) [Код позиции КТРУ 32.50.50.190-00002846] Описание товара в позиции КТРУ (Описание по классификатору): Источник света с электрическим питанием, предназначенный для уничтожения бактерий и вирусов в воздухе и/или на поверхностях посредством ультрафиолетового излучения. Он может иметь различные формы, такие как лампа в виде трубки или установленный блок, содержащий источник света, и может включать в себя автоматические датчики движения или таймеры, но не включает в себя блок управления пользователя или радиометры. Это изделие для многоразового использования.; 7 шт. 4.1; Режим работы; Непрерывный. 4.2; Исполнение; Стационарный. 4.3; Вид; Облучатель. 4.4; Бактерицидная эффективность; Не менее 99,9%. 4.5; Работа в присутствии людей; Нет. 4.6; Эффективный ресурс работы ламп; Ч; Больше или равно 8000.00000000000 и Меньше или равно 11000.00000000000. 4.7; Производительность; М3/Ч; Больше 280.00000000000 и Меньше или равно 360.00000000000. 4.8; Индикатор наработки часов; Нет. |  |

Приложение к Технической части: иные требования к Товару.

Требования к упаковке, маркировке, этикеткам, подтверждению соответствия, процессам и методам производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий

Безопасность Оборудования должна соответствовать требованиям законодательства РФ.

Оборудование должно поставляться в оригинальной заводской упаковке, соответствующей характеру поставляемого Оборудования и способу транспортировки, обеспечивающей защиту Оборудования от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах, и соответствующей требованиям ГОСТ Р 50444-20 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

Маркировка Оборудования и тары (упаковки) Оборудования, в том числе транспортной, должна содержать информацию согласно требованиям ГОСТ Р 50444-20 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

Требования к объему предоставления гарантий качества товара

Гарантийное техническое обслуживание поставляемого Оборудования должно осуществляться в соответствии с требованиями и рекомендациями производителя Оборудования, указанными в сопроводительной (технической, эксплуатационной) документации к Оборудованию.

Требования к году изготовления товара

Год изготовления Товара - не ранее 2025.

Примечание:

Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.