ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по предоставлению измерительной и корректирующей информации сети дифференциальных геодезических станций

- Полное наименование объекта закупки: услуги по предоставлению доступа к данным базовых станций для высокоточного позиционирования земельного оборудования с использованием электронной площадки на базе Спутниковой Системы Точного Позиционирования (ЭП ССТП) (далее – Услуги).

- Срок оказания услуг: с даты заключения контракта по 31.12.2026.

- Срок действия контракта: с даты заключения контракта до 31.12.2026.

- Код ОКПД 2: 61.30.10.000 — Услуги спутниковой связи, кроме услуг для целей теле- и радиовещания.

- Заказчик:Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области.

Перечень услуг:

Таблица № 1

| № п.п | Наименование услуг | Краткое описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доступ к сервису референтных станций для получения RTK поправок | Сервис высокоточного позиционирования на территории Российской Федерации для определения координат объектов с сантиметровой точностью | 2 |

- Место оказания услуг: Зона покрытия сети - Российская Федерация, 
г. Волгоград и районы Волгоградской области (Быковский, Фроловский, Урюпинский, Киквидзенский, Калачевский, Алексеевский, Иловлинский, Котельниковский, Котовский, Палласовский, Суровикинский, Жирновский, Старополтавский, Октябрьский, Светлоярский, Еланский, Ленинский) .

7. Условия оказания услуг:

Наличие не менее 19 рабочих станций.

Подключение к сети осуществляется с использованием ввода логина и/или пароля, заблаговременно предоставленных Исполнителем, на оборудовании Заказчика.

7.1.Сроки оказания услуг: Срок предоставления доступа к сервису
референцных станций для получения RTK поправок в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты заключения договора. Исполнитель в течении 5 (пяти)
рабочих дней с даты заключения договора предоставляет полноценный доступ 
к сервису референцных станций для получения RTK поправок с требуемыми
характеристиками, которые указаны в пункте 10 настоящего Технического задания.
Одновременно с предоставлением логина/и или пароля Исполнитель предоставляет заказчику перечень и координаты нахождения базовых станций.

Передаваемый сетью спутниковых референсных станций сигнал должен быть совместим с оборудованием Заказчика: приёмник TopConHiperSR;  SinoGNSS .

8. Требования к качественным и функциональным характеристикам услуг:

Предоставление RTK поправок и RINEX файлов должно осуществляться
24 часа 7 дней в неделю, за исключением следующих ситуаций:

- перерывы для проведения ремонтных и плановых профилактических
(регламентных) работ;

- аварии на линиях электропередач и операторов связи;

- сбои в работе глобальных навигационных спутниковых систем.

Исполнитель обязан обеспечить высокую точность измерений RTK поправок

не хуже:

Статика и Быстрая статика:

В плане: 2,5 мм + 1 мм/км

По высоте: 5 мм + 1 мм/км

Кинематика с постобработкой:

В плане: 8 мм + 1 мм/км

По высоте: 15 мм + 1 мм/км

Кинематика в реальном времени (RTK):

В плане: 8 мм + 1 мм/км

По высоте: 15 мм + 1 мм/км

Дифференциальные кодовые измерения (DGPS):

В плане: 25 см + 1 мм/км

По высоте: 50 см + 1 мм/км

- Требования соответствия нормативным документам (лицензии, 
допуски, разрешения, согласования): Услуга должна быть предоставлена
в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.

Исполнитель уведомляет Заказчика по электронной почте о проведении профилактических и/или регламентных работ не менее чем за 24 часа до начала
их проведения.

Исполнитель обязан устранить неисправности, препятствующие пользованию услугами, возникшие по вине Исполнителя, в течение 24 часов с момента возникновения неисправности за исключением выходных и/или праздничных дней.

Заказчик не вправе передавать собственный логин и/или пароль третьим лицам, а также обязан предпринимать меры по обеспечению
их конфиденциальности.

Исполнитель гарантирует работу сети на оборудовании Заказчика, при условии нахождении последнего, на удалении от базовых станций сети
на расстоянии не превышающем 25 км.

10. Требуемые характеристики для сети высокоточного позиционирования на территории Российской Федерации:

| № п/п | Требуемый параметр | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Активные референцные станции для позиционирования в режиме RTK (поправки) по всей России | Не менее 850 |
| 2 | Активные референцные станции для позиционирования в режиме RTK (поправки) по Волгоградской области | Не менее 19 |
| 3 | Поддержка передачи поправок в режиме реального времени спутниковым геодезическим приемникам разных производителей | Соответствие |
| 4 | Поддержка сетевых решений (поправок) | Поддержка работы от ближайшей, базовой станции |
| 5 | Используемый формат поправок | RTCM v.3, sCMRx |
| 6 | Работа сети для GPS позиционирования в режиме RTK (поправки) не менее, чем в 60 субъектах России. | 24 часа 7 дней в неделю |
| 7 | Поддержка навигационных систем и сигналов GLONASS, GPS, BeiDou, Galileo | Поддерживает |

11.Оплата осуществляется ежемесячно за фактически оказанные услуги в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта оказанных услуг обеими сторонами.

Оплата за декабрь 2026 года осуществляется в срок до 27.12.2026 на основании документов представленных Исполнителем до 20.12.2026.

11.1 По факту оказанных услуг Исполнитель ежемесячно в течении 5 (пяти) рабочих дней, направляет Заказчику акт оказанных услуг в двух экземплярах, в котором указывает полную информацию о фактически оказанных услугах, счет на оплату.

Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть представленный Исполнителем акт оказанных услуг и счет на оплату с приложенными документами,
и направить один экземпляр Исполнителю.

Требования к участнику:

Наличие лицензии на осуществление геодезической и картографической деятельности с правом создания геодезических сетей специального назначения,
в том числе сетей дифференциальных геодезических станций.