ДОГОВОР № 336/1126

г. Москва			     		   			                «__»________ 2026 г.

_____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______, действующего на основании ______, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева» (Музей им. Андрея Рублева), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по финансово-экономической деятельности Каштановой Натальи Валентиновны, действующего на основании доверенности  № 07/26-ДВ от 30.01.2026г., совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», (далее - Закон о контрактной системе) в частности п. 5 ч. 1 ст. 93,                     (ИКЗ 261770903869577090100100090000000244), заключили настоящий договор  (далее – Договор) о нижеследующем:

- Предмет Договора

1.По поручению Заказчика Подрядчик обязуется выполнить работы по художественному оформлению выставочных стендов в выставочном помещении, расположенном по адресу: Андроньевская площадь, дом 10 стр.3, для выставки:

- «ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО. СВЯТОСТЬ», проходящей с 02.09.2026 по 15.11.2026.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить Работы в течение сроков, указанных в техническом задании.

2.1.2. Участвовать в сдаче-приемке Работ в соответствии с разделом 4 Договора.

2.1.3. Выполнить Работы качественно, своевременно и должным образом в соответствии с условиями Договора и с соблюдением действующих норм законодательства РФ.

2.1.4. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ поручения Заказчика, если они не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в хозяйственную деятельность Подрядчика. В случае изменения объема работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вносят изменения в Договор путем подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору, которое будет являться его неотъемлемой частью.

2.1.5. Для приемки завершенных Работ передать Заказчику 2 (Два) экземпляра актов о приемке выполненных работ по форме, указанной в Приложении №3 настоящего Договора.

2.1.6. Нести ответственность за соблюдение пожарной безопасности и техники безопасности при выполнении Работ.

2.1.7. Вынести с места проведения работ строительный мусор, не позднее чем за 1 (Один) день до даты подписания окончательного Акта о приемке выполненных работ. Подрядчик вывозит оборудование, не принадлежащее Заказчику, в день подписания Акта о приемке выполненных работ.

2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. По согласованию с Заказчиком, для исполнения обязательств по Договору в соответствии с пропускным режимом, установленным Заказчиком, при условии согласования с Заказчиком списков лиц, имеющих право такого прохода, а также перечня переносимого имущества (оборудования и т.п.), осуществлять проход сотрудников и пронос необходимого оборудования для проведения Работ на территорию и в здание Заказчика.

2.2.2. Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком выполнить работы досрочно.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Предоставить Подрядчику подготовленные для производства работ помещения.

2.3.2. С момента обнаружения отступлений от требований Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору), которые могут ухудшать качество Работ или вызывать иные недостатки, письменно заявить Подрядчику в течение 1 (одного) дня об обнаружении таких отступлений.

2.3.3. Принять выполненные Работы в соответствии с разделом 4 Договора и, при отсутствии претензий относительно качества и других характеристик выполненных Работ и использованных материалов, подписать акты о приемке выполненных работ и передать по одному экземпляру Подрядчику.

2.3.4. Оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях настоящего Договора.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ, а также правильностью использования им материалов, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность

- УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Цена Договора (стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору), согласно Смете (Приложение № 2 к настоящему Договору) составляет ____ (______) рублей 00 копеек, в том числе НДС - ______ (_______) рублей ____ копеек. (в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, то в данном пункте указывается ссылка на соответствующие положения Налогового кодекса Российской Федерации).

  - Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. При исполнении Договора изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Закона о контрактной системе.

3.3. Цена Договора включает в себя установленные действующим законодательством выплаты, учитывает все расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с надлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору, накладные расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком всех обязательств по настоящему Договору, а также все налоги, сборы и иные обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе: стоимость всех работ; стоимость приобретения, поставки и монтажа Подрядчиком необходимого для выполнения работ оборудования, конструкций и материалов, поставляемых Подрядчиком; затраты, связанные с обеспечением Объекта рабочими, а также другие затраты связанные с исполнением обязательств по Договору.

3.4. Оплата по Договору производится Заказчиком, в соответствии с Приложением №2 настоящего Договора, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента фактически выполненных Работ и подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ на основании выставленного Подрядчиком счета.

3.5. Все сборы, налоги и другие расходы, связанные с заключением и исполнением настоящего Договора, Стороны несут самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

3.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент списания денежных средств со счета Заказчика.

- ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. В течение 1 (одного) рабочего дня после завершения выполнения Работ Подрядчик направляет в адрес Заказчика 2 (Два) экземпляра акта о приемке выполненных работ по форме, указанной в Приложении № 3 настоящего Договора, содержащий подробное описание фактически выполненных работ и сумму, подлежащую к оплате Заказчиком.

4.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Актов подписать их или направить Подрядчику мотивированный отказ в приемке Работ.

4.3. Мотивированный отказ Заказчика должен содержать перечень замечаний и сроки их устранения. При этом сроки устранения не должны нарушать положений настоящего Договора.

4.4. Обязательства Подрядчика по выполнению Работ по Договору считаются исполненными после подписания Заказчиком указанных в п. 4.1. Договора документов.

4.5. Заказчик в день приемки Работ оформляет Акт приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452. В случае отсутствия между Сторонами разногласий, претензий, расхождений по результатам приемки услуг подпись Подрядчика в акте по форме 0510452, составляемом Заказчиком не требуется.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Технического задания.

5.3. Подрядчик не несет ответственности за задержки в выполнении Работ, произошедшие вследствие неисполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору. В случае задержки в выполнении работ по вине Заказчика общий срок выполнения работ Подрядчика увеличивается на время задержки.

5.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков Договора по причинам, не оговоренным в настоящем Договоре, Заказчик вправе удержать из подлежащей к оплате суммы неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки от суммы Договора, но не более 5%.

5.5. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком стоимости работы по настоящему Договору Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1% за каждый день просрочки платежа от суммы Договора, но не более 5%.

5.6. Оплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств, включая обязательства по взаиморасчетам.

  - Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон и в иных случаях, предусмотренных действующим материальным правом РФ.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, решаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий, Стороны передают спор на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

- ФОРС-МАЖОР

  - Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

  - Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

  - Сторона, которая не исполняет своих обязательств, должна дать извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть, расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой Стороне.

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

  - При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

  - При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

  - В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

  - В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

  - В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 10.1. настоящего договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

  - К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

приложения:

Приложение №1 – Техническое задание

Приложение №2 – Смета;

Приложение №3 - Акт о приемке выполненных работ (Форма).

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Подрядчик: _______________ ( ) | Заказчик: Музей им. Андрея Рублева Адрес местонахождения:105120, г. Москва, Андроньевская пл., д.10 ИНН 7709038695 КПП 770901001 ОГРН 1037739460043 Банковские реквизиты: Плательщик: УФК по г. Москве (Музей им. Андрея Рублева, ЦМиАР л/с 20736Ц19620) ОКЦ №1 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва ЕКС (Единый Казначейский Счёт): 40102810545370000003 БИК 004525988 к/с(казначейский счет): 03214643000000017300 e-mail: secretary@rublev-museum.ru тел.: 8(495)678-51-70, 8(495)678-14-89 Заместитель директора по финансово-экономической деятельности ___________________ Н.В. Каштанова |
| --- | --- |

Приложение №1

к договору № 336 /1126

от «    » _______ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Требование к месту выполнения работ:

1.1. Художественное оформление выставочных стендов в выставочном помещении, расположенном по адресу: Андроньевская площадь, дом 10, стр. 3 для выставки:

- «ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО. СВЯТОСТЬ», проходящей с 02.09.2026 по 15.11.2026.

2.Требования к срокам выполнения работ:

2.1. Монтаж, реставрация и покраска существующих временных стен. Монтаж, покраска временных возводимые стен, монтаж и покраска входной группы, покраска витрин начало работ с 19 августа сдача 1 сентября 2026г.

2.2. Оформительские работы изготовление и наклейка надписей из пленки Oracal начало работ 26 августа сдача 1сентября 2026.

3.Требования к методам производства и качеству работ, качеству и техническим характеристикам материалов:

3.1. Технология и качество выполняемых работ, качество применяемых материалов должны удовлетворять требованиям действующих государственных стандартов, строительных, противопожарных и санитарных норм и правил (ГОСТ, СНиП, СанПиН).  - Все применяемые материалы и готовые изделия должны быть сертифицированы (сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение).

3.2. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.  Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов.

3.3.  Используемые материалы и оборудование должны соответствовать сметной документации, государственным стандартам и техническим условиям. При сдаче работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых при ремонтных и монтажных работах материалов и оборудования.

4. Требования к организации работ:

4.1   Приступить к началу работ необходимо после подписания договора и утверждения смет. Выполнять работы в соответствии с утвержденным графиком работ.  К выполнению работ должны привлекаться только квалифицированные специалисты, имеющие соответствующий опыт работ.

4.2. Обеспечить сохранность стен, потолков, полов и оборудования   выставочного зала.

4.3.  При производстве работ необходимо обеспечивать контроль качества выполнения отдельных производственно-технологических операций.  Надлежащую охрану материалов, оборудования и другого имущества подрядчика на период выполнения работ должен обеспечивать подрядчик.  По окончании монтажа предоставить акты о приемке выполненных работ.

4.4. Проход на территорию рабочего персонала осуществляется по заранее согласованным спискам. Разгрузка осуществляется силами Подрядчика. Строго в подготовленный выставочный зал с10-00 до 11-00.

5. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ:

5.1. Перед началом производства работ организация, выполняющая монтаж, обязана провести инструктажи по технике безопасности при производстве работ, а также по пожарной безопасности. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на рабочих местах лежит на руководителе подрядной организации, выполняющей работы.

6. Требования к сроку гарантии качества работ: На результат выполненных по настоящему Договору работ устанавливается гарантийный срок – 2 месяца со дня подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан устранять любые недостатки результата выполненных работ по настоящему Договору за свой счет в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней со дня обращения Заказчика.

6.1 Перечень и объемы работ:

Для выставки «ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО. СВЯТОСТЬ», проходящей с 02.09.2026 по 15.11.2026.

Реставрация и покраска существующих временных стен- 115 кв.м.

Монтаж и покраска временных возводимые стен – 60,5кв.м.

Изготовление и установка витрины 1800х1000х500-2 шт.

Изготовление и установка витрины 1400х1000х500-1 шт.

Изготовление и установка витрины 1400х1000х500-2 шт.

Изготовление и установка подиума   1700х250х150-1шт.

Монтаж и художественное оформление входной групы-1 услуга.

Изготовление и монтаж надписей из пленки Oracal.

Название выставки 1 строка: кегель 465 – 27 знаков.

Название выставки 2 строка: кегель 152 –35 знаков.

Рабочая группа: кегель 92 – 870 знаков.

Экспликация кегель 68 – 4500 знаков.

Этикетаж кегель 48- 11 650 знаков.

6.2 Подготовка выставочного зала к монтажу выставочных стендов.

6.2.1. Вынести из выставочного зала климатические приборы.

6.2.2. Застелить лестницу и пол полиэтиленовой пленкой 200 мкм в два слоя.

6.2.3. Камеры видеонаблюдения и датчики упаковать в стрейч пленку.

6.2.4 Исторические стены выставочного зала в местах соприкосновения с временными стенами оклеить малярным скотчем, для избегания повреждений и покраски.

6.2.5. Занос стендов, пиломатериалов, оборудования и инструментов осуществляется через главный вход в выставочный зал. Габариты арочной входной двери 1800х900 мм.

6.2.6. Складирование стендов, пиломатериалов, оборудования и инструментов возможно только на пол выставочного зала, не облокачивая на временные стены.

6.3. Ремонт существующих временных стен.

6.3.1. Существующие временные стены очистить от саморезов, гвоздей, скоб.

Остатки клеящего слоя от предыдущего этикетажа и экспликаций отмыть обезжиривателем Арикон или растворителем Husky White Spirit 1050/D60.

6.3.2. Провести ручную или механическую шлифовку существующих временных стен от задиров и следов предыдущего этикетажа.

6.3.3 Зашпатлевать шпатлевкой Knauf Uniflot. сколы, отверстия от саморезов перепады толщины, треснувшие швы.

6.3.4. Провести ручную или механическую шлифовку зашпатлёванных участков существующих временных стен.

6.3.5. Провести обезболивание существующих временных стен.

6.3.6. Нанести валиком или кистью в 2 слоя грунтовка глубокого проникновения «Церезит CT17».

6.3.7. Произвести окраску краской Dulux Professional Vinyl Extra Matt колерованной согласно дизайн проекту в 2 слоя с обязательной сушкой между слоями 2 часа существующих временных стен.

6.4. Монтаж временных возводимые стен

6.4.1. Изготовление временных возводимые стен, витрин или конструкций для них производится на территории Подрядчика услуг по чертежам согласно предоставленному дизайн проект

Временных возводимые стен изготавливаются из ДСП классификация по ГОСТ 10632-2014 обработанное Огнебиозащитой 1 группы GOODHIM EXPERT 1G    в два слоя с двух сторон. Ниши огораживаются закаленным или триплекс стеклом, закаленным или триплекс толщиной 6мм.

6.4.2. Витрины изготавливаются из ДСП классификация по ГОСТ 10632-2014 обработанное Огнебиозащитой 1 группы GOODHIM EXPERT 1G    в два слоя с двух сторон. Сверху устанавливается закалённое или триплекс стекло.

6.4.3. Витрины устанавливаются на места, предусмотренные дизайн-проектом выставки.

6.4.4. Стекла устанавливаются только после раскладки экспонатов и установки охранных датчиков.

6.4.5. Установить вновь возводимые временные стены строго перпендикулярно под углом 90 (+/- 1,5 градуса) к существующим временным стенам с по размерам данным в дизайн проекте.

6.4.6. Отрегулировать по высоте и наклону с помощью регулируемых опор. Закрепить саморезами к существующим временным стенам.

6.4.7. Временных возводимые стен и витрины шпатлюются шпатлевкой Knauf Uniflot. Провести ручную или механическую шлифовку стыков, перепадов, сколов. Нанести валиком или кистью в 2 слоя грунтовка глубокого проникновения «Церезит CT17». Произвести окраску краской Dulux Professional Vinyl Extra Matt колерованной согласно дизайн проекту в 2 слоя с обязательной сушкой между слоями 2 часа.

6.5. Установка входной группы.

6.5.1. Входная группа стенд 3000х2200х50мм (длина, высота, толщина).

Изготавливается из ДСП классификация по ГОСТ 10632-2014 обработанное Огнебиозащитой 1 группы GOODHIM EXPERT 1G    в два –три слоя с двух сторон.

Крепится к исторической стене с помощью металлических уголков.

6.5.2. Зашпатлевать шпатлевкой Knauf Uniflot. Провести ручную или механическую шлифовку стыков, перепадов, сколов. Нанести валиком или кистью в 2 слоя грунтовка глубокого проникновения «Церезит CT17». Произвести окраску краской Dulux Professional Vinyl Extra Matt колерованной согласно дизайн проекту в 2 слоя с обязательной сушкой между слоями 2 часа.

6.5.3. в средней части (см. дизайн-проект) крепится интерьерный литой баннер 440г./м 3050х1315 (длина, высота) на скобы. Видимые скобы закрываются декоративной рейкой в цвет стены. Толщина и вид декоративной рейки согласовывается с заказчиком.

6.5.4. в верхней трети стенда размещается название выставки в две строки согласно дизайн проекту.

6.5.5. в нижней трети стенда размешается рабочая группа. Все надписи изготавливается Подрядчиком из пленки ORACAL 641 матовая цвет предусмотренные дизайн-проектом выставки., по технологии плотёрной резки.

6.6. Изготовление и монтаж надписей из пленки Oracal.

6.6.1. Надписи изготавливается Подрядчиком из пленки ORACAL 641 матовая цвет предусмотренные дизайн-проектом выставки, технологией плотёрной резки. Свёрстанные файлы предоставляет заказчик.

6.6.2. Оформительские работы можно производить после развески экспонатов.

6.6.3. Монтаж готового этикетажа и экспликации производится методом переноса на окрашенные поверхности с помощью монтажной пленки до установки стекол.

Монтаж производится согласно дизайн-проекту. По левому углу экспоната на расстоянии 70 мм от края экспоната. В отдельных случаях расположение этикетажа согласовывается с заказчиком.

6.6.4. Экспликация монтируется на отдельную стену согласно дизайн-проекту по центру на удобной для чтения высоте.

6.7. Сдача выставочных стендов и выставочного зала.

6.7.1. После окончание монтаже и художественно-оформительских работ подрядчик должен:

-вывести излишки материалов.

- вывезти инструмент и подсобные приспособления.

- строительный мусор подрядчик выбрасывает в свой контейнер заранее привезенный и установленный в согласованном месте или вывозит за пределы территории музея своим автотранспортом и утилизирует.

6.7.2. Перед сдачей выставочного зала подрядчик снимает застилочную пленку с пола и проводит влажную уборку.

- освобождает от стрейч пленки камеры видеонаблюдения.

- убирает малярный скотч.

- устраняет следы краски с пола и исторических стен.

6.7.3. Заносит в выставочный зал и устанавливает на места климатические приборы.

Руководство (контроль исполнения Договора cо стороны Заказчика) осуществляет начальник отдела реализации выставочных, научных и смежных проектов П.А. Луканин телефон +7 916 144-55-20, e-mail: p.lukanin@rublevmuseum.ru.

| «Подрядчик» _________________ | «Заказчик» Заместитель директора по финансово-экономической деятельности Музея им. Андрея Рублева __________________ Каштанова Н.В. |
| --- | --- |
| М.П. | М.П. |

Приложение №2

к договору № 336/1126

от «__» _________ 2026 г.

СМЕТА

| № | Наименование | Единица измерения | Количество товара | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Художественное оформление выставочных стендов | усл. ед. | 1 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Цена Договора составляет ____ (______) рублей 00 копеек, в том числе НДС - ______ (_______) рублей ____ копеек. (в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, то в данном пункте указывается ссылка на соответствующие положения Налогового кодекса Российской Федерации).

| «Подрядчик» _________________ | «Заказчик» Заместитель директора по финансово-экономической деятельности Музея им. Андрея Рублева __________________ Каштанова Н.В. |
| --- | --- |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 3

к Договору № 231/1126

от «   » ____   2026 г.

(ФОРМА)

АКТ

о приемке выполненных работ по договору № 336/1126 от ___ 2026 г.

г. Москва						                                «____» _________ 2026 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева» (Музей им. Андрея Рублева), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по финансово-экономической деятельности Каштановой Натальи Валентиновны, действующего на основании доверенности № 07/26-ДВ от 30.01.2026г, с одной стороны, и _______________________________именуем ________ в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о приемке выполненных работ (далее – «Акт») о нижеследующем:

- Подрядчик в соответствии с Договором от ___.____.2026 г. № 336/1126 выполнил работы по художественному оформлению выставочных стендов на выставке «Именитые люди»,                                        в выставочном помещении, расположенном по адресу: Андроньевская площадь, дом 10 стр.3.

Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах, один экземпляр для Заказчика, второй – для Подрядчика. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

- Заказчик выполненные работы принял.

- Стороны взаимных претензий не имеют.

| От Подрядчика: ________________/ ___________________ | От Заказчика: ___________________________ _________________/ _________________ |
| --- | --- |

Форма согласована:

| От Подрядчика: _______________/ | От Заказчика: Заместитель директора по финансово-экономической деятельности Музея им. Андрея Рублева _________________/ Н.В. Каштанова/ |
| --- | --- |