УТВЕРЖДАЮ

Директор ФГБУ "Государственный заповедник

"Малая Сосьва" ___________________Предит Б.В.

"___" ________________ 2026 г.

Описание объекта закупки

| № п/п | ОКПД2 | Наименование объекта закупки | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 81.30 | Работы по благоустройству территории при административном здании ФГБУ «Государственный заповедник «Малая Сосьва» | Усл. ед. | 1 |

- Место выполнения работ:

Российская федерация, 628240 ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Советский, ул. Ленина, 46, кадастровый номер земельного участка 86:09:0101006:640

- Виды и объем выполняемых работ:

- Планирование территории  24х7 м. – 20 м3;

- Отсыпка площадки песком (высота 10 см) – 16,8 м3;

- Установка стоек из трубы НКТ 73 мм (или эквивалент) высотой 4,5м, диаметр ямы не менее 250 мм, глубина не менее 1300 мм с бетонированием (объем бетона не менее 1,2 м3) – 21 шт.;

- Укладка дорожных плит (2000х6000х140) на площадке с уклоном не менее 3о и не более 5о – 11 шт.;

- Бетонирование швов между плитами. Объем бетона не менее 2,1 м3.

- Перечень материалов:

- Плита ПДН – 11 шт.

- Труба НКТ 73 или эквивалент – 94,5 м.

- Песок – 16,8 м3

- Бетон М 400 – 3,3 м3.

- Качество выполняемых Исполнителем работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемых к услугам подобного рода, требованиям государственных стандартов, требованиям действующих нормативных документов.

- Работы выполняются в соответствии с:

- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»;

- СП 113.13330.2023 «Стоянки автомобилей»;

- иные действующие нормативы, относящиеся к видам работ и материалам.

- Сроки и этапы выполнения работ

- Начало работ: 28.07.2026 г;

- Подготовительные работы: 28.07.2026 г;

- Планировка, земляные работы 29.07.2026 г;

- Установка стоек, укладка дорожных плит 30.07.2026 г;

- Уборка, оформление исполнительной документации 31.07.2026 г.