Техническое задание

- Наименование объекта: Покупка анализатора растворенного кислорода  для лаборатории ОСК АЦККВ МУП «Водоканал»  г.Йошкар-Олы»

- Описание объекта закупки:

| № п.п. | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм | Кол-во | ОКПД 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Анализатор растворенного кислорода МАРК-303М | ГОСТ 22018-84 «Анализаторы растворенного в воде кислорода амперометрические ГСП. Предназначение прибора: измерение концентрации растворенного кислорода (КРК), уровня насыщения кислородом (УНК) и температуры водных сред. Лабораторные и «полевые» измерения. Определение БПК. Должен удовлетворять требованиям нормативной документации: • ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 «Методика выполнения измерений биохимической потребности в кислороде после n-дней инкубации (БПКполн.) в поверхностных пресных, подземных (грунтовых), питьевых, сточных и очищенных сточных водах». Технические характеристики: Принцип работы - электрохимический. Диапазон измерений: для O2 мг/л -0-20 Дискретность: 0,0001 Точность: по O2, ± (0,05+0,04*А(А – измеренное значение) УНК,% насыщения: 0-200 Дискретность 0,1 Точность: ± (0,6+0,04*А(А – измеренное значение) Температура, С0: 0-50 Дискретность : 0,1 Точность: ±0,3 Требования к среде: температура, ° С 0 - 50 Скорость движения воды вдоль мембраны датчика, см/с не менее 5 Давление, Мпа не более 0,3 Электропитание: От двух элементов типа АА От двух аккумуляторов типа АА От сети 220 В (через источник питания) Габаритные размеры, мм Блок преобразовательный 65*140*28 Датчик Ø 16*142 Ø 10*1101 (погружаемая часть для склянки БПК) Вес, г. Блок преобразовательный 120 Датчик 50 Срок службы, лет, не менее: 10 лет Наработка на отказ – 40 000 часов В комплект поставки должны входить Блок преобразовательный Кислородный датчик с кабелем 5 метров Электролит Комплект сменных элементов Комплект химических реактивов для приготовления "нулевого" раствора Комплект элементов типа АА Кабель связи с ПК Техническая документация: паспорт руководство по эксплуатации . свидетельство о поверке. 6.Копии документов: копия Свидетельства об утверждении типа СИ -копия Сертификата соответствия -копия Описания типа СИ Дополнительно: Импульсный источник электропитания ИЭС4-050150 Электролит - 2 флакона | шт | 1 | 26.51.53.110 Газоанализаторы или дымоанализаторы |

3.Условия поставки товара:

3.1.Товар должен быть упакован в стандартную упаковку производителя. Товар должен поставляться в упаковке с маркировкой, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки, должен быть упакован таким образом, чтобы он не мог перемещаться внутри тары при изменении ее положения. Транспортная тара должна обеспечивать целостность и сохранность товара при транспортировке и хранении.

На упаковке, либо в ярлыках и в сопроводительных документах обязательно указание информации на русском языке об изготовителе, дате выработки, сроке годности (реализации).

3.2. Товар, имеющий установленный  нормативно-технической документацией срок годности, должен быть поставлен с таким расчетом, чтобы к моменту поставки остаточный срок годности товара составлял не менее 80% срока, установленного производителем.

3.3. Товар должен иметь все необходимые документы:   этикетку, паспорт, руководство по эксплуатации, свидетельство о поверке.

3.4.  Срок, в течении которого поставщик принимает претензии на обнаруженные дефекты после подписания Заказчиком товарной накладной, должен быть не менее срока годности, установленного производителем данного товара.

3.5. Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.

В случае, если производителем товара предусмотрена гарантия на данный товар, то необходимо предоставление такой гарантии вместе с товаром. Дополнительно устанавливается требование о предоставлении гарантии поставщика на данный товар, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром и срок действия такой гарантии должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара.

3.6. Требования к отгрузке товара: Покупатель имеет право отказаться от товара, если он не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству товара, не имеет соответствующих документов, если прилагаемые документы не соответствуют поставленной партии товара.

3.7. Место поставки товара: 424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  ул. Дружбы,2  с 8-00 до 16-00.

3.8. Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется  в течение 60 рабочих  дней со дня заключения договора.

3.9. Условия поставки товара: Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Поставщик либо уполномоченное им лицо при передаче товара обязан предоставить заказчику следующие документы:

- копию сертификата соответствия/декларации о соответствии на товар (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);

- счет на оплату;

-товарная накладная № торг-12, счет-фактура либо универсальный передаточный документ.

20.05.2026г.

Зав. лаб. ОСК АЦККВ:                                                      Ильина Т.П.