Техническое задание

- Кулер для процессора в количестве 10 шт.

Подробные характеристики

Совместимый Socket – 1156, AM4, FM2+, FM2, FM1, AM3+, AM3, AM2+, AM2, 1151, 1150, 1155, 1200, 1700, AM5

Максимальная рассеиваемая мощность – 130 Вт

Материал радиатора – алюминий

Материал основания – алюминий/медь

Размер вентилятора – 92x92  мм

Максимальная скорость вращения, об/мин 2000

Минимальная скорость вращения, об/мин 2000

Количество вентиляторов в комплекте – 1

Максимальное количество устанавливаемых вентиляторов – 1

Количество тепловых трубок – 3

Максимальный уровень шума – 23  дБ

Подсветка – Нет

Разъем вентилятора –3 pin

Максимальный воздушный поток, куб.фут/мин – 37.44

Регулировка скорости – отсутствует

Термопаста в комплекте – да

Для геймеров – нет

Высота, мм – 123

Ширина, мм – 75

Глубина, мм – 104

Вес, г – 370

Гарантийный срок  – 24  мес

- Блок питания 600 Вт в количестве 10 шт.

Подробные характеристики

Мощность – 600  Вт

Сертификат 80 PLUS – отсутствует

Форм-фактор блока питания – ATX

Тип PFC – пассивный

Диаметр вентилятора – 120  мм

Тип охлаждения – активный

Входное напряжение –220-230 В

Тип разъема для материнской платы – 20+4 pin

Количество разъёмов CPU – 1x 4+4 pin

Количество разъемов PCI-E – 2x 6 pin

Количество разъёмов Molex – 3

Количество разъемов SATA – 4

Ток по линии +12 В, А – 45

Ток по линии +5 В, А – 15

Ток по линии +3.3 В, А – 16

Отсоединяемые кабели – нет

Для геймеров – нет

Размер, мм – 150x140x86

Гарантийный срок  – 24  мес

- Сетевой фильтр на 4 розетки 3 метра в количестве  5 шт.

Общие характеристики

Длина шнура – 3  метр

Количество розеток – 4  шт.

Конструкция и функциональные особенности

Защита от перегрузки – Да

Максимальный ток нагрузки, А –15

Мощность нагрузки –3300  Вт

Интерфейс USB – Нет

Пожаробезопасный корпус – Да

Тип входного разъёма – CEE 7/7 (Schuko plug)

Тип выходных розеток – Schuko (CEE 7/3)

Защита от короткого замыкания – Да

Максимальная поглощаемая энергия – 150  Дж

Напряжение – 220 v

Крепление на стену – да

Защита от перегрева – да

Вес и размер

Размер, мм – 235x55x58

Вес, кг – 0.61

Дополнительная информация

Цвет – серый

Гарантийный срок  – 60 мес

- Сетевой фильтр на 4 розетки 5 метров в количестве 5 шт.

Общие характеристики

Длина шнура – 5 метр

Количество розеток – 4 шт.

Конструкция и функциональные особенности

Защита от перегрузки – Да

Максимальный ток нагрузки, А – 15

Мощность нагрузки – 3300  Вт

Интерфейс USB – Нет

Пожаробезопасный корпус – Да

Тип входного разъёма – CEE 7/7 (Schuko plug)

Тип выходных розеток – Schuko (CEE 7/3)

Защита от короткого замыкания – Да

Максимальная поглощаемая энергия – 150  Дж

Напряжение – 220 v

Крепление на стену – да

Защита от перегрева – да

Вес и размер

Размер, мм – 235x55x58

Вес, кг – 0.71

Дополнительная информация

Цвет – серый

Гарантийный срок  – 60 мес

5) Комплект беспроводной клавиатура и мышь в количестве 10 наборов

Подробные характеристики

Интерфейс – USB/Wireless

Тип клавиатуры – мембранная

Дальность действия – 10 метр

Питание комплекта – батарейки

Тип питания клавиатуры – 2 батарейки ААА

Количество дополнительных клавиш клавиатуры – 8 шт.

Бесшумное нажатие клавиш – Нет

Встроенный USB-хаб – Нет

Нанесена русская раскладка – да

Размеры клавиатуры – 441x149x18 мм

Тип мыши – оптическая

Разрешение dpi – 1000

Количество кнопок мыши – 3 шт.

Тип питания компьютерной мыши – батарейка АА

Размеры мыши – 99x60x39 мм

Подсветка – Нет

Цвет – чёрный/серый

Гарантийный срок  – 12 мес

Комплектация – гарантийный талон, руководство по эксплуатации, батарейки x3, беспроводной приёмник

Место хранения приемника – под крышкой