ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку биноклей

| № | Наименование товара | Наименование характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бинокль | Увеличение: ≥10крат Тип призмы: Roof Диаметр объектива: 42 мм Тип стекла для изготовления призм: ВаК4 Заполнение азотом/аргоном: Да Диаметр выходного зрачка: ≤4,18 мм Удаление выходного зрачка: ≥15,4 мм Относительная яркость: ≥17 Минимальная дистанция фокусировки: ≤3 м Угловое поле зрения: ≥6,5 град Поле зрения: ≥108 м/1000 м Корпус с защитой от влаги и пыли: Да Обрезиненный корпус: Да Диапазон регулировки межзрачкового расстояния: 56-74 мм Особенности оптики: Многослойное покрытие линз Выдвижные, резиновые наглазники: Да Вес: ≤743 г Ширина: ≤132 мм Длина: ≤164 мм Высота: ≤51 мм Чехол/футляр в комплекте: Да | шт. | 1 |
| 2 | Бинокль | Увеличение: ≥10крат Тип призмы: Roof Диаметр объектива: 42 мм Тип стекла для изготовления призм: ВаК4 Заполнение азотом/аргоном: Да Диаметр выходного зрачка: ≤4,2 мм Удаление выходного зрачка: ≥15 мм Относительная яркость: ≥17 Минимальная дистанция фокусировки: ≤3 м Угловое поле зрения: ≥6,2 град Поле зрения: ≥108 м/1000 м Корпус с защитой от влаги и пыли: Да Обрезиненный корпус: Да Диапазон регулировки межзрачкового расстояния: 56-74 мм Особенности оптики: Многослойное покрытие линз Выдвижные, резиновые наглазники: Да Вес: ≤743 г Ширина: ≤141 мм Длина: ≤132 мм Высота: ≤50 мм Чехол/футляр в комплекте: Да | шт. | 1 |
| 3 | Бинокль | Увеличение: ≥20 крат Тип призмы: Porro Диаметр объектива: 60 мм Тип стекла для изготовления призм: ВаК4 Заполнение азотом/аргоном: Да Диаметр выходного зрачка: 3 мм Удаление выходного зрачка: ≥21 мм Относительная яркость: ≥9 Сумеречный фактор: ≥34,6 Минимальная дистанция фокусировки: ≤8 м Угловое поле зрения: ≥2,2 град Поле зрения: ≥38 м/1000 м Корпус с защитой от влаги и пыли: Да Обрезиненный корпус: Да Диапазон регулировки межзрачкового расстояния: 57-72 мм Особенности оптики: Многослойное покрытие линз Особенности конструкции: Крепление на штативе Материал корпуса: Алюминиевый сплав Выдвижные наглазники: Да Вес: ≤1500 г Ширина: ≤195 мм Длина: ≤224 мм Высота: ≤85 мм Чехол/футляр в комплекте: Да | шт. | 1 |

Описание объекта закупки: Бинокли для проведения поисково-спасательных операций и дистанционного мониторинга территории Учреждения и прилегающей акватории с целью решения задач поиска, обнаружения и идентификации.

Срок и условия поставки: весь товар поставляется одновременно в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Контракта.

Поставка и прием товара производятся в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время московское), обеденный перерыв в – с 12 часов 00 минут до 12 часов 45 минут. Поставщик должен оповестить Заказчика о поставке товара письменным уведомлением или по электронной почте не менее чем за пять календарных дней до начала поставки.

В день поставки товара Поставщик обязан представить сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара, и подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также надлежащим образом оформленные сопроводительные документы на товар (формуляр (паспорт), инструкцию (руководство) по эксплуатации и (или) техническую документацию на русском языке.

Приёмка поставленных товаров производится Заказчиком комиссионно в присутствии представителя Поставщика, полномочия которого на передачу товара и выполнение всех действий, связанных с поставкой товара, должны быть подтверждены доверенностью, выданной Поставщиком.

Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

Поставщик несет расходы по оплате налогов, пошлин и сборов до передачи Товара Заказчику.

Адрес поставки товара: ФГБОУ «МДЦ «Артек», расположенное по адресу: 298645, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Ленинградская, д. 41.

Контактное лицо: Шатов Артем Игоревич, тел. +7-916-433-47-17, ashatov@artek.org.

Гарантийные обязательства: Гарантийный срок эксплуатации товара должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания документа о приемке поставленного товара. Поставщик вместе с товаром предоставляет гарантии качества производителя и Поставщика на весь поставляемый товар.

В случае выявления недостатков поставленного товара в период действия гарантийного срока эксплуатации товара, Поставщик за свой счёт устраняет возникшие недостатки или осуществляет замену товара на новый товар бесплатно в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня, когда он получил требование о замене по гарантии товара. Требование о замене по гарантии товара переданное с помощью факсимильной связи или электронной почты, признается сторонами, как поданное надлежащим образом и полученное в день отправки.

Требования к качеству: Товар должен быть новым, изготовленным не ранее 2025 года (включая комплектующие), не выставочным экземпляром, ранее не находившимся в использовании у Поставщика (или у третьих лиц), не подвергавшимся ремонту (модернизации или восстановлению). Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

Товар должен быть сертифицированным (в случае если товар подлежит обязательной сертификации), который выпущен к свободному обращению на территории Российской Федерации.

Товар должен соответствовать требованиям действующего законодательства, требованиям технической документации производителя, требованиям заказчика и должен сопровождаться техническим паспортом, и/или инструкцией по эксплуатации, хранению и всеми документами, предусмотренными законом и иными правовыми актами. Все вышеуказанные документы должны быть представлены Поставщиком на этапе поставки.

Товар должен поставляться с комплектующими, обеспечивающими совместимость и надежность их работы в составе единого блока.

Срок исполнения договора (контракта): в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения контракта.

Качество и комплектность товара: товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.

Упаковка (тара) Товара и комплектующих Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с законодательством Российской Федерации и Техническим заданием.

При передаче Товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты Товара, а если Товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

Руководитель управления обеспечения

безопасности жизнедеятельности

ФГБОУ «МДЦ «Артек»									     А.И. Шатов