

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на изготовление  и поставку планов эвакуации людей при пожаре
Заказчик: ФГБУЗ СПК ФМБА России в г. Екатеринбурге, расположенному по адресу г. Екатеринбург ул. Соликамская дом 6.
1. Наименование, характеристики и объем поставляемых товаров:
	№ п/п 
	Наименование товаров (работ, услуг)
	Ед. изм
	Количество товаров, объем работ (услуг)

	1
	2
	3
	4

	1
	План эвакуации для  первого этажа здания. Размер: 40х60 см. (Материал: ПВХ 3 мм), пленка фотолюминесцентная ПФ-220, разработка макета, интерьерная печать. 
Все работы производятся в  соответствии с ГОСТ Р-12.2-143-2009 и с учётом изменений  по ГОСТ Р-34428 - 2018
	шт.
	2 шт.

	2
	План эвакуации для второго этажа здания. Размер: 40х60 см. (Материал: ПВХ 3 мм), пленка фотолюминесцентная ПФ-220, разработка макета, интерьерная печать. 
Все работы производятся в  соответствии с ГОСТ Р-12.2-143-2009 и с учётом изменений по ГОСТ Р-34428 – 2018

	шт.
	2 шт.

	3
	План эвакуации для третьего этажа здания. Размер: 40х60 см. (Материал: ПВХ 3 мм), пленка фотолюминесцентная ПФ-220, разработка макета, интерьерная печать. 

Все работы производятся в  соответствии с ГОСТ Р-12.2-143-2009 и с учётом изменений по ГОСТ Р-34428 – 2018


	шт.
	2шт.

	4
	План эвакуации для четвертого этажа здания. Размер: 40х60 см. (Материал: ПВХ 3 мм), пленка фотолюминесцентная ПФ-220, разработка макета, интерьерная печать. 

Все работы производятся в  соответствии с ГОСТ Р-12.2-143-2009 и с учётом изменений по ГОСТ Р-34428 - 2018
	шт.
	2шт.

	
	
	
	

	
	
	
	


             Заказчик обязуется предоставить строительные планы или технические паспорта БТИ, на основании которых, подрядчик самостоятельно разрабатывает электронный макет плана эвакуации. 

            «План эвакуации людей при пожаре»  – это документ, в котором указаны эвакуационные пути и выходы, место расположения средств противопожарной защиты и установлены правила поведения людей, а также порядок и последовательность действий обслуживающего персонала на объекте при возникновении пожара.
2. Требования к разработке планов эвакуации в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009:
          Планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой частей. 

Графическая часть должна включать в себя секционную планировку здания, объекта с указанием:

а) эвакуационных путей и выходов;

б) лестницы, лестничные клетки и аварийные выходы, предназначенные для эвакуации людей;

в) места размещения самого плана эвакуации;

г) места размещения средств противопожарной защиты, спасательные и медицинские, средства связи, обозначаемые знаками пожарной безопасности и символами ИМО;
           Цветографические изображения знаков безопасности, символов ИМО и знаков безопасности (символов) отраслевого назначения на планах эвакуации должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.026, Резолюции ИМО А.760 и нормативным документам отраслевого назначения.

Знаки безопасности и символы допускается дополнять цифровыми, буквенными или буквенно-цифровыми обозначениями.

          Высота знаков безопасности и символов на плане эвакуации должна быть от 8 до 15 мм, на одном плане эвакуации они должны быть выполнены в едином масштабе.

При необходимости конкретизации признаков (технических характеристик) средств противопожарной защиты, обозначаемых на планах эвакуации, допускается применять условные графические обозначения по ГОСТ 28130.

          Для знаков безопасности, символов и условных графических обозначений должны быть даны пояснения их смыслового значения в текстовой части плана эвакуации.

На этажных планах эвакуации в графической части должен быть указан номер этажа.
В текстовой части следует излагать:

- способы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, аварии и др.);

- порядок и последовательность эвакуации людей;

- обязанности и действия людей, в том числе порядок вызова пожарных или аварийно-спасательных подразделений, экстренной медицинской помощи и др.;

- порядок аварийной остановки оборудования, механизмов, отключения электропитания и т.п.

- порядок ручного (дублирующего) включения систем (установок) пожарной и противоаварийной автоматики.
                 Текстовая часть планов эвакуации должна содержать инструкции о действиях в условиях чрезвычайной ситуации (при пожаре, аварии и т.п.), дополненные для наглядности знаками безопасности и символами.
             В левом нижнем углу плана эвакуации необходимо указать наименование организации - разработчика плана эвакуации. В правом нижнем углу плана эвакуации наносится маркировка в соответствии с требованием 10.1 настоящего стандарта

          Размеры планов: 600×400 мм - для этажных и секционных планов эвакуации.
            Пути эвакуации, ведущие эвакуационным выходам, следует обозначать сплошной линией зеленого цвета с указанием направления движения Пути эвакуации, ведущие к аварийным эвакуационным выходам, следует обозначать штриховой линией зеленого цвета с указанием направления движения.

           Планы эвакуации следует выполнять на основе фотолюминесцентных материалов.

Фон плана эвакуации должен быть желтовато-белым или белым для фотолюминесцентных материалов.

Надписи и графические изображения на плане эвакуации (кроме знаков безопасности и символов) должны быть черного цвета независимо от фона.

     Шрифт надписей на плане эвакуации - по ГОСТ Р 12.4.026. Высота шрифта - не менее 3 мм.

Требования к изготовлению и поставке готовых изделий:
1. Подрядчик обязан согласовать достоверность электронных макетов с заказчиком путём пересылки электронных макетов по электронной почте или предоставив распечатанные макеты в цветном виде на бумажном носителе форматом не менее А4.

2. Для изготовления планов эвакуации подрядчик должен использовать фотолюминесцентную плёнку соответствующую требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009.

3. Изделие должно производиться из современных, прочных и высококачественных материалов:

3.1. В качестве основы для нанесения фотолюминесцентной плёнки должен использоваться пластик ПВХ 2-3 мм.

3.2. Используемая в изделии фотолюминесцентная пленка должна иметь сертификат соответствия техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности  (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ) и сертификат соответствия требованиям  ГОСТ Р 12.2.143-2009

3.3. Изделие должно иметь крепёжные элементы, позволяющие сразу закрепить изделие на стене.
4. Нанесение электронного макета на фотолюминесцентную плёнку должно осуществляться прямой печатью непосредственно на плёнку методом шелкографии, печатью УФ-отверждаемыми чернилами или сольвентной печатью.

5. Изображение должно быть влагостойким.

6. Подрядчик осуществляет доставку изделий в собранном виде и готовыми к эксплуатации.

Не допускается применение стекла или ПЭТ для защиты изображения. 

Не допускается изготавливать планы методом ламинации: наклеивать прозрачную фотолюминесцентную плёнку на планы эвакуации, распечатанные на бумажном или каком-то ином носителе.

Сроки разработки, изготовления и поставки готовых изделий согласно договора (контракта).
3. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара.
       3.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком путем доставки и отгрузки товара Заказчику по адресу: г.Екатеринбург ул. Соликамская дом 6.
        3.2. Сроки поставки товара: товар поставляется в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента подписания договора.
Поставщик уведомляет Заказчика о времени поставки товара не менее чем за 1 (один) рабочий день до запланированной даты поставки по телефону 8 922-222-48-95.
        3.3. Товар должен быть доставлен по адресу Заказчика транспортом, обеспечивающим сохранность товара от загрязнения, пропитывания товара посторонними запахами, сохранность от влияния низких и высоких температур, обеспечивающих его дальнейшее качественное и безопасное применение. При несоблюдении данных условий весь товар разгрузке по адресу Заказчика не подлежит.

Внешняя упаковка должна обеспечивать сохранность от внешних воздействий и любого вида повреждений при перевозке различными видами транспорта. 
_____________________
