Описание объекта закупки

На поставку и установку мебели

1. Объект закупки – Мебель

2. Место поставки: 362019, г. Владикавказ, РСО-А, ул. Пушкинская,40.

3. Общие требования:

Поставляемые товары должны соответствовать обязательным требованиям к их качеству  и безопасности, предусмотренными для товаров данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти РФ. Поставщик подтверждает качество поставляемых товаров представлением документов, удостоверяющих их качество. Качество поставляемого  должно соответствовать техническим требованиям РСТ РСФСР724-91

Товар должен быть произведён в Российской Федерации, что должно быть  подтверждено соответствующими документами.

Поставляемый Товар должен быть новым и ранее не использовавшимся, без дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном его использовании.

Товар должен отгружаться в заводской упаковке, без повреждений, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты товарного вида.

Все указания на товарные знаки или производителя товара читать в сопровождении словами "или эквивалент". Допускается предоставление эквивалента указанных марок товара. При предложении к поставке товара необходимо указывать его конкретную марку и соответствующие характеристики, при этом слово «эквивалент» исключается.

| № | Наименование ОКПД-2/КТРУ | Описание товара, характеристики | Кол-во, ед. изм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стол ученический 2-местный нерегулируемый Пластик/31.09.14.110 | Размер столешницы 1200*500 мм, столешница ЛДСП цвет ольха, клен, толщина столешницы 18 мм, по краю столешницы кант ПВХ толщиной 1мм, противоударный, экран-передняя стенка из ЛДСП , размер 1100*250мм, металлокаркас труба прямоугольного профиля 25*50*1.5 мм и 45*20*1.5мм (по одной стойке с каждой стороны) черного, коричневого, серого, красного цветов, порошковополимерная краска ударопрочная, механизмрегулировки телескопическое перемещение труба в трубе сжесткой фиксацией. Опора 450 мм труба прямоугольногорофиля 25*28*1.5мм, опора столешницы из прямоугольного профиля 25*25*1.5мм. Высота от пола до верхнего края столешницы 700,760,820 мм. Наличие двух крючков для сумок из проволоки диаметром 4мм ; цвет - серый Группа роста 6. | 30 шт |