## Техническое задание на поставку счетчика семян Laboratoroff

### 1. Общие сведения

- Наименование объекта закупки: счётчик семян Laboratoroff (автоматический).

- Цель закупки: автоматизация подсчёта семян в лабораторных условиях (в т. ч. для селекционных и семеноводческих работ).

### 2. Функциональные требования

Счётчик должен обеспечивать:

- автоматический поштучный подсчёт семян без ручного вмешательства;

- работу с семенами разных культур (зерновые, овощные, цветочные и др.) и фракций;

- два режима счёта: «свободный счёт» и «счёт до заданного количества»;

- регулировку чувствительности/скорости под размер и форму семян;

- автоматическую остановку при отсутствии семян в зоне счёта (защита мотора);

- звуковую сигнализацию по завершении счёта или при остановке;

- отображение результатов и параметров на ЖК-экране (количество, режим, время счёта и т. п.).

### 3. Технические характеристики

| Параметр | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Диапазон размеров семян | 1–12 мм |
| Точность счёта | не хуже ±2‰ |
| Скорость счёта | не менее 1000 частиц за 3 минуты |
| Вместимость счёта | до 99 999 единиц |
| Питание | 220 В, 50 Гц |
| Уровень шума | не выше 70 дБ |
| Рабочая температура | от −10 °C до +50 °C |
| Допустимая влажность | не более 85 % (без конденсации) |
| Габариты прибора | не более 285×210×176 мм |
| Время непрерывной работы | не менее 5 часов |

### 4. Конструктивные требования

- вибрационная тарелка с регулируемой шириной дорожки для поштучной подачи семян;

- защитный козырёк/кожух для минимизации потерь и разлёта семян;

- приёмный стакан/ёмкость для собранных семян;

- возможность установки насадки для мелких семян (кунжут, мак и т. п.);

- эргономичные органы управления (кнопки/потенциометры) с понятной маркировкой;

- заземление и защита от перегрузок по питанию.

### 5. Комплект поставки

В комплект должны входить:

- счётчик семян Laboratoroff — 1 шт.;

- рабочая вибрационная тарелка — 1 шт.;

- насадка для мелких семян — 1 шт.;

- приёмный стакан — 1 шт.;

- сетевой кабель — 1 шт.;

- крепёжные элементы (винты, фиксаторы) — комплект;

- руководство по эксплуатации на русском языке — 1 экз.;

- паспорт изделия с отметкой о поверке/калибровке (если применимо) — 1 экз.;

- гарантийный талон — 1 экз.

### 6. Требования к качеству, безопасности и документации

- наличие декларации/сертификата соответствия ЕАЭС;

- инструкция с мерами предосторожности и порядком действий при нештатных ситуациях.

### 7. Требования к гарантийному и послегарантийному обслуживанию

- гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты подписания акта приёмки;

### 8. Требования к упаковке, транспортировке и хранению

- упаковка должна обеспечивать сохранность прибора при перевозке любым видом транспорта и при хранении в неотапливаемых помещениях;