НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

Поставляемый товар должен являться собственностью поставщика, не заложен, не арестован, не являться предметом исков третьих лиц.

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшем в употреблении, не восстановленным, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

Поставляемый товар должен быть зарегистрирован для обращения на территории РФ, сертифицирован или декларирован, полностью соответствовать стандартам качества, сертификату соответствия, техническому паспорту завода-изготовителя или технической спецификации завода-изготовителя.

| № п/п | Наименование товара | Код ОКПД 2/ КТРУ | Наименование характеристики | Номер регистрационного удостоверения (справочная информация | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компонент для эндопротезирования вертужной впадины Tuberlock LOOGEEKS MS | 32.50.23.000 | Компонент предназначен для использования в травматологии и ортопедии в качестве составного элемента эндопротеза тазобедренного сустава при замещении дефекта костной ткани вертлужной впадины. Чашка ревизионная обеспечивает замещение костных дефектов вертлужной впадины. Способ изготовления импланта 3Д печать –соответствие Форма компонента- чашевидная Отверстия для фиксации компонента винтами-Наличие Способ фиксации компонента Бесцементная фиксация типа "пресс-фит" Материал чашки- Титановый сплав Поверхность – должна быть сетчатой объемной структурой со связанными внутренними полостями, размером не более 1мм- соответствие Типоразмеры чашек > 46 и ≤ 70 мм Наличие отверстий для фиксации винтами не менее 20 шт-Соответствие Чашка имеет крепёжные отверстия с углублениями под сферическую головку винта и резьбой под пробку, под винт с угловой стабильностью, конструкция чашки обеспечивает прессовую посадку- Наличие Компонент должен быть предназначен для установки вкладышей цементной фиксации- соответствие Компоненты поставляются стерильными в индивидуальной блистерной упаковке- соответствие | № РЗН 2023/19755 от 09.03.2023г. | 1 | штука |

Дополнительные требования:

Срок поставки: поставка осуществляется с даты заключения контрата, в течение 5 дней.

При поставке товара предоставляется регистрационное удостоверение на медицинское изделие.

Место поставки: г.Ростов-на-Дону, ул.Пешкова,34.

Остаточный срок годности должен составлять не менее 12 месяцев на момент поставки товара.