ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора, краткое наименование оказываемых услуг: Оказание услуг по ремонту медицинского оборудования с заменой запасных частей, имеющегося у Заказчика

2. Требования к объему работ по ремонту:

| Артикул | Название/Список работ/Список з/ч | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| GA673 | ACCULAN 3TI ОСЦИЛЛИРУЮЩАЯ ПИЛА сер. номер 8507 | 1 |
|  | Ремонт с заменой запасных частей GA673 включает: - полная разборка, диагностика - очистка всех компонентов (УЗ мойка, пескоструйная обработка) - замена сервисного набора(сальники, резиновые уплотнения, подшипники) и запчастей: Артикул; Наименование з/ч; кол-во; ед.. BMR-ATS-KIT2; Сервисн.набор ЗЧ для GA673; 1; шт.. GA673202; ГОЛОВКА ПИЛЫ; 1; шт.. GA673227; ШТОК; 1; шт.. - замена смазки - сборка - общая проверка работоспособности оборудования в соответствии с требованиями производителя оборудования. - маркировка следующей даты технического обслуживания - заключение о состоянии оборудования, возможных ошибках эксплуатации |  |
| 900086 | Кусачки Керисона | 3 |
|  | Ремонт включает: - анализ состояния - разборка - пескоструйная обработка - слесарная обработка - полирование - замена изношенных деталей - подгонка рабочих частей - заточка - смазка - сборка - ультразвуковая мойка - тестирование - маркировка артикула и даты ремонта - упаковка |  |
| FK903R | KERRISON РАЗБОРН.130ГР.ВВЕРХ 180MM 4MM | 1 |
|  | Ремонт включает: - анализ состояния - разборка - пескоструйная обработка - слесарная обработка - полирование - замена изношенных деталей - подгонка рабочих частей - заточка - смазка - сборка - ультразвуковая мойка - тестирование - маркировка артикула и даты ремонта - упаковка |  |
| 900086 | Медтроник | 1 |
|  | Ремонт включает: - анализ состояния - разборка - пескоструйная обработка - слесарная обработка - полирование - замена изношенных деталей - подгонка рабочих частей - заточка - смазка - сборка - ультразвуковая мойка - тестирование - маркировка артикула и даты ремонта - упаковка |  |
| GA672 | ACCULAN 3TI ДРЕЛЬ И РИМЕР (сер. № 5563) | 1 |
|  | Ремонт с заменой запасных частей включает: - полная разборка, диагностика, - очистка всех компонентов (УЗ мойка, пескоструйная обработка) - ремонт статора GA672RE500 - замена запасных частей: Артикул; Кол-во; Ед.; Наименование. BMR-ATS-KIT1; 1; ШТ; Сервисн.набор ЗЧ для GA671/GA672. - сборка - тестирование в соответствии с регламентом производителя оборудования. - маркировка следующей даты технического обслуживания |  |
| GA675 | ACCULAN 3TI КРЫШКА | 1 |
|  | Ремонт с заменой запасных частей включает: - полная разборка, диагностика, - очистка всех компонентов (УЗ мойка, пескоструйная обработка) - замена запасных частей: Артикул; Кол-во; Ед.; Наименование. GA675; 1; ШТ; ACCULAN КРЫШКА. - сборка - тестирование в соответствии с регламентом производителя оборудования. - маркировка следующей даты технического обслуживания |  |

3. Сведения о включенных в цену договора расходах:

Цена договора включает в себя все издержки, связанные с исполнением договора, а также налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи, которые были выплачены или подлежат выплате, стоимость ремонта, запасных частей, перечисленных выше, выезд инженера.  Расходы на приобретение фактически поставленных запасных частей, расходуемых принадлежностей, расходных материалов, а также их доставка. Сборка и разборка оборудования, настройка оборудования, другие расходы, которые потребуются при выполнении обязательств в соответствии с условиями настоящего предмета договора. Гарантийные обязательства.

4. Срок и условия оплаты выполненных работ: в безналичной форме, в российских рублях, авансовый платеж не предусмотрен.

Оплата работ производится по факту выполнения работ, на основании подписанных Сторонами актов выполненных работ, в течение 90 календарных дней от даты получения Заказчиком от Участника размещения заказа, с которым будет заключен договор, надлежащим образом оформленных счетов и счетов-фактур.

5.  Место выполнения работ: сервисный центр Исполнителя. Исполнитель должен иметь лицензию на проведение ТО мед. оборудования, а так же  быть авторизован для проведения ремонта  указанного оборудования от  завода изготовителя. Специалисты Исполнителя должны иметь сертификаты завода изготовителя на выполнения данного вида робот.

6. Срок выполнения работ: не более 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора.

7. Требования к безопасности выполнения работ:

Вся полнота ответственности при выполнении работ по соблюдению норм, правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Участника. Оказание услуг, выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года N 399 "О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда".

8. Требования к качеству выполняемых работ, оказываемых услуг:

8.1. Срок предоставления гарантий качества выполненных работ не менее 6 месяцев с момента двустороннего подписания акта выполненных работ.

8.2. В случае наступления гарантийных обязательств, в результате эксплуатации и технического обслуживания, Участник производит ремонт безвозмездно, в срок не более 30 рабочих с дней с момента возникновения таких обязательств. В случае увеличения срока ремонта,при необходимости выполнения работ на заводе изготовителе, исполнитель обязан предоставить аналогичное подменное оборудование на время гарантийного ремонта .

9. Место выполнения работ: сервисный центр Исполнителя. Исполнитель должен иметь лицензию на проведение ТО мед. оборудования, а так же  быть авторизован для проведения ремонта  указанного оборудования от  завода изготовителя. Специалисты Исполнителя должны иметь сертификаты завода изготовителя на выполнения данного вида робот.

10. Срок выполнения работ: не более 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора.