Техническое задание

на поставку пожарных рукавов для нужд

Екатеринбургского государственного театрального института

Спецификация поставляемого товара

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рукав пожарный с соединительными головками ГР 50 (алюминий) с каждой стороны | шт. | 8 |

Основные характеристики товара

| № п/п | Наименование Товара | Состав и технические требования к Товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рукав пожарный РПК (В)-В/Н-50-1,0-У1 20+/ ̶ 1 м | Характеристики: - Внутренняя гидроизоляция - Тип - напорный - Условный проход 50 мм - Давление в Мпа 1,0 - Для умеренного и холодного климата (-60С - +50С) - Длина 20 м - Оголовок алюминиевый – да - Вес нетто 9 кг - Заводское изготовление |

Комплектность товара

В комплект Товара должны входить:

- рукава пожарные с соединительными головками;

Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

-  Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ О пожарной безопасности;

-  Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г.№ 1479 О противопожарном режиме;

-  ГОСТ 34779-2021 «Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 53279-2009 «Техника пожарная. Головки соединительные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»

Маркировка

На расстоянии не более 0,5 м от обоих концов рукава должна быть маркировка, содержащая:

- наименование или буквенный код страны изготовления по МК (ИСО 3166) 004-97;

- наименование или товарный знак изготовителя;

- условное обозначение рукава;

- номинальную длину рукава, м;

- дату изготовления (месяц, год).

Для РПМ дополнительно на расстоянии не менее 6 м от одного из концов дублируется вышеизложенная маркировка.

Допускается дополнительная маркировка в соответствии с КД на конкретное изделие.

Маркировка должна быть выполнена способом, обеспечивающим четкость и сохранность надписей в течение всего срока эксплуатации.