Приложение № 1

Техническое задание

## «Оказание услуг по ремонту и настройке форсунок дизельных автомобилей 
FUSO Canter 6890FD и MAZDA BT-50»

Требования к техническим характеристикам, функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) и иные требования:

1. Объект закупки:

Прочая закупка товаров, услуг: «Оказание услуг по ремонту и настройке форсунок дизельных автомобилей 
FUSO Canter 6890FD и MAZDA BT-50».

Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОКПД2: 
(ОК 034-2014): 45.20.21.221 — Услуги по ремонту топливной аппаратуры двигателей.

Срок оказания Услуг: в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты заключения Контракта.

Срок действия Контракта: действует с даты заключения контракта по 30.09.2026 г.

Место оказания Услуг: Демонтаж и монтаж топливных форсунок производится по месту нахождения 
Заказчика, силами Исполнителя по адресу: г. Иркутск, Юбилейный 83А.

2.Наименование предмета закупки:

| Классификация продукции в соответствии с ОКПД 2: | Наименование Услуги | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| ОКПД2: 45.20.21.221 — Услуги по ремонту топливной аппаратуры двигателей. | Полное восстановление работоспособности топливной системы, устранение дефектов впрыска, обеспечение корректной работы ДВС в соответствии с заводскими параметрами. | Усл. ед. | 2 |

3. Перечень проводимых работ и оказания Услуг:

- Демонтаж (снятие):

- Проведение компьютерной диагностики топливной системы перед разборкой.

- Очистка колодцев форсунок от загрязнений во избежание попадания грязи в цилиндры.   - Демонтаж топливных трубок высокого давления и электрических разъемов.

- Бережное извлечение форсунок из ГБЦ с использованием специализированного инструмента (при необходимости — гидравлического съёмщика).

- Маркировка форсунок по номерам цилиндров.

- Диагностика и ремонт:

- Очистка форсунок в ультразвуковой ванне.

- Тестирование на специализированном диагностическом стенде (например, Bosch, Hartridge или аналогах) с распечаткой тест-планов «До ремонта».

- Полная разборка, дефектовка и замена изношенных элементов (мультипликаторы, клапаны-мультипликаторы, распылители, уплотнения).

- Регулировка геометрических параметров форсунки (ход анкера, преднатяг пружины).

- Повторное тестирование на стенде с генерацией нового кода коррекции (IMA/ISA-кода) для каждой отремонтированной форсунки.

- Монтаж (установка):

- Тщательная очистка и фрезеровка (правка) посадочных мест (колодцев) форсунок в ГБЦ.

- Замена одноразовых расходных материалов на новые (пламегасительные медные шайбы, резиновые уплотнительные кольца, прижимные болты).

- Установка форсунок с соблюдением моментов затяжки, регламентированных заводом-изготовителем.

- Установка топливных трубок и подключение проводки.

- Кодирование (прописка) и адаптация:

- Программирование (ввод) сгенерированных тест-стендом новых кодов коррекции форсунок в электронный блок управления (ЭБУ) двигателя автомобиля.

- Прокачка топливной системы, удаление воздушных пробок и первый запуск ДВС.

- Проведение процедуры контроля адаптации (при необходимости — запуск функции пилотного впрыска через сканер).

4.Требование к оказанию Услуг:

Услуги должны быть оказаны по заявке Заказчика.

Услуги должны быть оказаны в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения 
заявки от Заказчика. Заявка подается способом, позволяющим фиксировать ее подачу: по номеру 
телефона или по адресу электронной почты. Для подачи заявки используются адреса Исполнителя, указанные в контракте.

Услуги оказываются в будние дни, с понедельника по четверг с 08:00 до 16:00, в пятницу 
с 08:00 до 15:00.

5.Требования к используемому Товару при оказании Услуг:

Установленный Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт или восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не находящимися в залоге или другом обременении, соответствующими техническому описанию модели.

Товар должен отгружаться в упаковке (при наличии упаковки), таре соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки.

Гарантийный срок на оказанные Услуги, включая все виды ремонтных, слесарных работ в ходе предоставления Услуги, с даты подписания документа о приемке составляет 12 (двенадцать) месяцев.

Гарантийный срок на установленные в ходе предоставления Услуги оригинальные запасные части составляет 6 (шесть) месяцев без ограничения пробега.

В случае, если в период гарантийного срока будут обнаружены дефекты, неисправности, поломки автотранспортного средства или установленных запасных частей, то Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их обнаружения уведомляет об этом Исполнителя, путем направления Акта о выявленных недостатках, составленного в одностороннем порядке, который является достаточным основанием для предъявления Заказчиком претензий Исполнителю. Исполнитель в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения Акта о выявленных недостатках и нарушениях обязан безвозмездно устранить недостатки оказанных Услуг. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов соответственно.

В случае, если в течение 6 (шести) месяцев с даты проведения технического обслуживания 
выявлена не указанная в рекомендациях и не устраненная в ходе технического обслуживания 
неисправность из обязательных работ (диагностики) перечня и регламента проведения технических работ, то Исполнитель в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения Акта о выявленных недостатках, составленного Заказчиком, своими силами и за свой счет устраняет указанную 
неисправность.

В случае, если срок ремонта превысит 7 (семь) рабочих дней, то Исполнитель обязуется не позднее следующего рабочего дня по истечении указанного срока предоставить Заказчику технически исправное подменное автотранспортное средство аналогичного класса.

Автомобили с гарантийным сроком обслуживания, должны проходить плановое техническое обслуживание, внеплановые ремонтные работы, контрольно-осмотровые работы с предоставлением гарантийных обязательств и отметками в сервисной книжке автомобиля.

Для обеспечения качественного обслуживания, ремонта автомобилей, находящихся на гарантийном сроке и/ или если работы связаны с предоставлением услуг и /или приобретением Товара единственного официального дилера определенной марки автомобиля / товара, то Исполнитель имеет право на основании субподрядного договора передать право выполнить Услуги единственному официальному дилеру автомобиля/Товара.

6. Отчётность и приёмка оказанных Услуг:

По окончании работ Исполнитель предоставляет Заказчику: Акт выполненных работ с детализацией стоимости операций и замененных деталей. Распечатку тест-планов со стенда для каждой форсунки (параметры «до» и «после» ремонта). Лист с новыми кодами коррекции, привязанными к конкретным номерам цилиндров (для контроля корректности прописки). Демонтированные (старые/замененные) детали форсунок и одноразовые шайбы.

7. Перечень транспортных средств по восстановлению работоспособности топливной системы:

| № п/п | Марка, модель ТС | Гос. номер | Год выпуска | VIN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FUSO Canter 6890FD | Е 152 ХК 38 | 2011 | Z7B6890FDB0300052 |
| 2 | MAZDA BT-50 | Р 043 УС 38 | 2011 | JMZUN8F120W890220 |

FUSO Canter 6890FD:

Тип двигателя: дизель

Количество форсунок: 4 шт.

MAZDA BT-50:

Тип двигателя: дизель

Количество форсунок: 4 шт.

8. Обмен и подписание документов о приемке:

Обмен документами осуществляется в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи через 
Операторов Системы ЭДО: Контур. Диадок, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, действующих на дату отправки документа.

Начальник отдела хозяйственного обеспечения и строительства                                                   Домбровский Д.С

«__» __________ г.