| № п/п | Наименование продукции (торговое/или эквивалент) | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40-футовый металлический контейнер | Внешние габариты (Д х Ш х В), мм | ≥12185 х 2438 х 2480 |
|  |  | Внутренний объем, м3 | ≥ 67 |
|  |  | Ширина дверного проема, мм | ≥ 2335 |
|  |  | Высота дверного проема, мм | ≥ 2200 |
|  |  | Внутренняя длина, мм | ≥ 12030 |
|  |  | Внутренняя ширина, мм | ≥ 2330 |
|  |  | Внутренняя высота, мм | ≥ 2350 |
|  |  | Запорный механизм дверей | Металлические задвижки |
|  |  | Количество металлических задвижек, шт. | ≥ 4 |
|  |  | Одна из торцевых частей оснащена двустворчатой дверью | Да |
|  |  | Наличие на дверях уплотнительных резинок | Да |
|  |  | Состояние | Исправное, геометрия не нарушена. В контейнере отсутствуют маслянистые пятна, посторонний запах, наклейки об опасном грузе. Допускается поставка Товара бывшего в эксплуатации. |
|  |  | Корпус | Отсутствие крупных вмятин в корпусе, повреждений, деформаций или иных дефектов, связанных с конструкцией или материалами из которых он изготовлен. Отсутствуют повреждения угловых стоек, деформация продольных и поперечных балок, выпуклости любого размера, прогиб обшивки вовнутрь. Все наружные и внутренние поверхности контейнера окрашены в заводское лакокрасочное покрытие |
|  |  | Двери, стены и крыша | Без повреждений, вмятин разрывов, без существенных следов ржавчины и гнили с сохранением целостности антикоррозийного покрытия металлической обшивки стен, крыши, дверей |
|  |  | Угловые фитинги | Исправные, не допускаются сломанные, отсутствующие либо треснувшие |
|  |  | Двери, штанги запорных механизмов, ручки, петли | Исправно функционируют, без повреждения запорного устройства и дверей (изгиб стержня запорного вала, рукояток, затвора, обломанные или оборванные замки и шарнирные устройства, отсутствие дверных уплотнителей, деформация полотна дверей) |
|  |  | Соединения (разъёмные и неразъёмные) | Заводского исполнения |
|  |  | Уплотнительные резинки на дверях | Целые и обеспечивают герметичность |
|  |  | Сварные швы | Целостность сохранена |
|  |  | Сквозная коррозия | Отсутствует |
|  |  | Пол | Ровный, заводского исполнения, без следов разрушения (отсутствие крупных трещин и вмятин, деревянное покрытие обработано антисептическими составами, на нем отсутствуют места, пораженные грибком и плесенью) |
|  |  | Поворотные механизмы | Кованные и оцинкованные с антикоррозийной обработкой |

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Место доставки поставляемого товара: Российская Федерация, Хабаровский край, Ванинский район рп. Ванино, ул. Суворова, Кадастровый номер земельного участка: 27:04:0101001:4336

Отгрузка товара, доставка, подъем на этаж, разгрузка: производится силами и за счет средств Поставщика. Доставка Товара Заказчику и его разгрузка производится силами и за счет средств Поставщика в полном объеме в рабочие дни с 08:00 до 17:00 (местного времени). Все виды погрузочно-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком собственными или привлеченными техническими средствами за свой счет. Товар должен быть доставлен с соблюдением условий, обеспечивающих его сохранность в соответствии с требованиями производителя. После окончания выгрузки Товар должен расположиться по уровню в горизонтальной плоскости. Место выгрузки и ориентация Товара в пространстве после окончания выгрузки должны быть согласованы с Заказчиком. Выгрузка Товара производится строго в присутствии представителя Заказчика.