Утверждаю:

Заместитель начальника Управления

эксплуатации зданий

Минюста России

________ Мамакин Д.В.

«___» _________ 2026 г.

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

Выполнение работ по замене теплообменника системы горячего водоснабжения (ГВС) для нужд Министерства юстиции Российской Федерации 
по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 7, корп.1

ОКПД2: 43.22.12.120

1. Объект закупки.

Выполнение работ по замене теплообменника системы горячего водоснабжения (ГВС) для нужд Министерства юстиции Российской Федерации

по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 7, корп.1

2. Заказчик.

Министерство юстиции Российской Федерации.

3. Основание, цель выполнения работ: Акт осмотра от 04.06.26. Обеспечение надлежащего технического состояния зданий (п.8 ст.55.24 ГрК РФ.)

4. Место, срок выполнения работ:

4.1. г. Москва, ул. Кржижановского, д. 7, корп. 1 (Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) расположен внутри здания, на отметке -3).

4.2. 20 (двадцать) рабочих дней с даты заключения контракта.

5. Общие положения.

Проведение полного комплекса работ, по замене теплообменника системы горячего водоснабжения (ГВС), требуемого для обеспечения выполнения обязательств по заключенному контракту в установленные сроки.

Работы  должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями описания закупки (Приложение к описанию объекта закупки).

5.1. Состав работ по замене теплообменника системы горячего водоснабжения (ГВС) включает:

- Используемое оборудование с требуемыми характеристиками,  в соответствии с Приложением к Описанию объекта закупки, доставка его к месту установки.

Демонтажные/монтажные работы:

- демонтаж неработоспособного оборудования;

- монтаж нового оборудования;

- гидравлические испытания давлением 10 атм.

- пуско-наладочные работы с интеграцией установленного оборудования в действующую систему горячего водоснабжения (ГВС).

6. Требования к Подрядчику.

6.1.Квалификационные требования к персоналу Подрядчика.

Подрядчик обязан привлечь работников, имеющих специализацию и навыки для производства работ, предусмотренных настоящим описанием объекта закупки.

Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации.

По согласованию с Заказчиком, для выполнения работ, требующих привлечения высококвалифицированного или специально обученного персонала, допускается привлечение Подрядчиком сторонних специализированных организаций. Ответственность за качество работ, выполняемых сторонними организациями несет Подрядчик.

6.2. Требования к безопасности выполнения работ.

6.2.1.Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с согласованным Заказчиком графиком и планом производства работ.

6.2.2. Подрядчик до начала производства работ предоставляет оригиналы и заверенные надлежащим образом копии следующих документов:

- приказ о назначении лиц, ответственных за выполнение работ в рамках исполнения государственного контракта на объектах Заказчика;

- приказ о назначении ответственного лица по охране труда, за соблюдение требований по электро- и пожарной безопасности;

- списки работников Подрядчика с указанием должности, паспортных данных и места их регистрации.

6.2.3. Подрядчик перед началом работ обязан представить Заказчику всех работников, привлекаемых для выполнения работ на объектах Заказчика, для прохождения вводных инструктажей по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности.

6.2.4. На период выполнения работ Подрядчиком должны быть установлены ограждения в рабочей зоне, место проведения работ должно быть отмечено информационной сигнальной лентой.

6.2.5. Подрядчик обеспечивает оперативную локализацию и устранение аварий и аварийных ситуаций, возникших в ходе производства работ на объекте Заказчика по вине Подрядчика.

6.2.6. Подрядчик обязан соблюдать внутренние регламенты, обязательные требования в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, пожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций при выполнении работ на территории объектов Заказчика, правила действующего внутриобъектового распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения, действующих на территории Заказчика.

6.2.7. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности, электробезопасности возлагается на Подрядчика. В случае нанесения повреждений имуществу, принадлежащему Заказчику при проведении работ, восстановительные работы проводятся полностью за счет средств Подрядчика, не включенных в стоимость контракта.

6.2.8. Подрядчик должен содержать объект и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечивать их своевременный вывоз, а также уборку территории объекта, на которой выполняются работы. Вывоз мусора, образовавшегося в результате выполняемых работ, осуществляется Подрядчиком собственными силами и за свой счет.

6.2.9. Работы, требующие отключения инженерных систем жизнеобеспечения объектов Заказчика, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному письменному согласованию с Заказчиком в нерабочее время, а также в выходные (праздничные) дни.

6.3. При выполнении работ и принятии строительных и технологических решений Подрядчиком, должны неукоснительно соблюдаться требования нормативных документов к производству работ. Подрядчик обязуется обеспечить работников собственным или привлеченным оборудованием, техническими средствами, комплектующими и расходными материалами, необходимых для качественного выполнения работ.

В случае возникновения нехватки комплектующих и расходных материалов при замене используемого оборудования в рамках исполнения контракта, Подрядчик восполняет необходимую комплектность и количество за собственный счет.

6.4. Все оборудование, комплектующие и расходные материалы, используемые при проведении работ должны быть только оригинальные, либо рекомендованные заводом-изготовителем, без дефектов изготовления, новыми не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, не поврежденными, должны иметь сертификаты соответствия Госстандартам России, разрешены к применению на территории России, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество.

В документах на используемые материалы, изделия и оборудование должны быть указаны: наименование изготовителя и его товарный знак (при наличии); наименование и марка материала (изделия, оборудования); номер партии и дата изготовления; обозначение стандарта; результаты испытаний и подтверждение о соответствии требованиям стандартов; указания об особых свойствах (пожаро - и взрывоопасность, токсичность и др.).

Сертификаты, паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество должны быть предоставлены Заказчику в комплекте исполнительной документации вместе с актами выполненных работ.

7. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качеств выполненных работ, материалов, оборудования.

Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и оборудования, смонтированного на объекте, составляет 2 (два) года с момента подписания акта выполненных работ Заказчиком.

Подрядчик гарантирует:

-надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с описанием закупки;

-выполнение всех работ в сроки, определенные Заказчиком;

- бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтированных Подрядчиком при эксплуатации объекта ;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

-возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта;

-если в течение гарантийного срока выявится, что отдельные виды работ, при условии нормальной эксплуатации объекта, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, то Заказчик совместно с Подрядчиком составляет дефектный акт, где фиксируются дата обнаружения дефекта и дата начала работ по его устранению (не более 5 календарных дней с даты составления дефектного акта). Срок гарантии на выполненные работы, продлевается на срок, исчисляемый с даты обнаружения дефекта до даты его фактического устранения. Подрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счет в срок, определенный Заказчиком.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб в размере затрат на восстановление.

Гарантии качества распространяются на все виды работ, материалы, изделия, конструкции, применяемые и выполняемые Подрядчиком.

В случае получения письменного отказа Подрядчика об устранении недостатков и дефектов, или в случае, если в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания указанного в настоящем пункте акта, от Подрядчика не получения письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

8. Регламентирующие документы.

При выполнении работ Подрядчик должен выполнять требования, руководствоваться и действовать в соответствии:

- Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 года № 511;
- Приказ Минэнерго РФ от 13.11.2024 N 2234. «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;

- Руководящий документ 24.200.11-90 «Правила и нормы безопасности при проведении гидравлических испытаний на прочность и герметичность»

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 03.02.2025) 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», а также  строительными нормами и правилами (СНиП) и другими действующими нормативно-техническими документами.

9. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ.

- Подрядчик по окончании работ обязан предоставить Заказчику:

- акты гидравлических испытаний теплотехнического оборудования системы горячего водоснабжения (ГВС);

- акт освидетельствования скрытых работ ( при наличии);

- сертификаты качества на используемые материалы.

10. Организация пропускного режима.

10.1. Подрядчик не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения контракта предоставляет Заказчику для оформления допуска на объекты списки привлекаемых к работе сотрудников, в которых указаны фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, а также данные их регистрации на адрес электронной почты: aleksandr.yaskin@minjust.gov.ru.

10.2. В целях доставки используемых материалов и оборудования Подрядчик заблаговременно предоставляет Заказчику списки автомобилей с указанием регистрационных номеров и марок автомобилей, фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, а также адрес регистрации водителей транспортных средств.

10.3. Списки для прохода работников Подрядчика и транспортных средств для доставки материалов оформляются на бланке Подрядчика и заверяются печатью.

10.4. Работники Подрядчика по прибытию на объекты Заказчика для работы при себе должны иметь документ, удостоверяющий личность.

Работы осуществляется в рабочее время Заказчика: понедельник – четверг:
с 09:00 до 18:00 часов, пятница: с 09:00 до 16:45 часов, а также,
по согласованию с Заказчиком в выходные и праздничные дни, в вечернее и ночное время при необходимости.

Заместитель сантехнической службы УЭЗ                                                        В.А. Клинаев

Приложение

к описанию объекта закупки

| Перечень теплотехнического оборудования системы горячего водоснабжения (ГВС) Заказчика подлежащего замене |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Характеристики | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Теплообменник системы горячего водоснабжения(ГВС) | Теплообменник системы горячего водоснабжения (ГВС) расположен в Индивидуальном тепловом пункте (ИТП) внутри здания Минюста России, на отметке -3. Теплообменник представляет собой рамное пластинчатое устройство для системы горячего водоснабжения (ГВС). Конструкция состоит из рамы и пакета пластин из нержавеющей стали в количестве 31 шт с уплотнениями. Рама содержит неподвижную плиту – станину, опору и две стяжки – верхнюю и нижнюю. | шт. | 1 |

| Перечень работ по замене теплообменника системы горячего водоснабжения (ГВС) Заказчика включает |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование выполняемых работ | Наименование, характеристики оборудования | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Демонтаж | Теплообменник системы горячего водоснабжения (ГВС) | усл.ед. | 1 |
| 2 | Монтаж | Теплообменник системы горячего водоснабжения (ГВС) | усл.ед. | 1 |
| 3 | Гидравлические испытания | Теплообменник системы горячего водоснабжения (ГВС)10 атм. | усл.ед. | 1 |
| 4 | Пусконаладочные работы | Теплообменник системы горячего водоснабжения | усл.ед. | 1 |

| Информация об оборудовании, комплектующих (материалах), используемых при выполнении работ по замене теплообменника системы горячего водоснабжения (ГВС) Заказчика (цена используемых запасных частей (материалов) включена в стоимость работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень используемого оборудования системы горячего водоснабжения (ГВС) | Наименование используемого оборудования и его комплектующих | Ед.изм. | Ко-личество |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | Теплообменник системы горячего водоснабжения (ГВС) Сатурн TX-14-260529-88 | Теплообменник из пластин в количестве 31 штуки из углеродистой стали с уплотнениями, рамой, содержащей неподвижную плиту – станину, опору и две стяжки – верхнюю и нижнюю. Вид:поверхностный. Тип конструкции:пластинчатый. | шт. | 1 |

Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам используемого оборудования, комплектующих (материалов), входящих в Описание объекта закупки, значение

|  |  | Греющая сторона |  | Нагреваемая сторона |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоноситель Модель:Сатурн TX-14-260529-88 |  | Вода |  | Вода |  |  |
| РЕЖИМ РАБОТЫ |  | Вход | Выход | Вход | Выход |  |
| Расход жидкости (общий) | kg/s | 1,99 | 1,99 | 1,00 | 1,00 | kg/s |
| Рабочая температура | °C | 70,00 | 40,00 | 5,00 | 65,00 | °C |
| Потери напора | kPa | 30,00 / 6,36 |  | 30,00 / 1,82 |  | kPa |
| Тепловая нагрузка | kW |  | 250 |  |  |  |
| Коэфф. теплопередачи (треб.)kcal/(h·m²·°C) |  |  | 3 756 |  |  |  |
| Площадь теплопередачи | m² |  | 3,71 |  |  |  |
| Логарифмическая ср.разн.темп. | °C |  | 15,42 |  |  |  |
| Запас поверхности | % |  | 3 |  |  |  |
| СВОЙСТВА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ |  | Вход | Выход | Вход | Выход |  |
| Плотность | - | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 0,98 |  |
| Теплоемкость | kJ/(kg·°C) | 4,19 | 4,18 | 4,20 | 4,19 |  |
| Теплопроводность | W/(m·°C) | 0,66 | 0,63 | 0,57 | 0,66 |  |
| Вязкость (средняя) | cP | 0,41 | 0,65 | 1,52 | 0,43 |  |
|  |  | СОЕДИНЕНИЯ |  |  |  |  |
| Позиция |  | S1 | S3 | S2 | S4 |  |
| Тип |  | STUDDED | STUDDED | STUDDED | STUDDED |  |
| Размер |  | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |  |
| Класс |  | DIN2501 PN16 | DIN2501 PN16 | DIN2501 PN16 | DIN2501 PN16 |  |
| Материал |  | P265GH Carbon Steel |  | P265GH Carbon Steel |  |  |
| КОНСТРУКТИВНЫЕ ДАННЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| Количество проходов |  | 1 |  | 1 |  |  |
| Проходы (Горячая/Холодная) |  | 15H+0H |  | 15H+0H |  |  |
| Размер А / Размер С | mm | 105,4 / 365 |  |  |  |  |
| Материал/Толщина пластин |  | 1.4401 / 0.5 mm |  |  |  |  |
| Материал уплотнений (Горячая/Холодная) |  | EPDM |  | EPDM |  |  |
| Количество пластин |  | 31 |  |  |  |  |
| Рама/Покрытие/Окраска |  | P265GH Carbon Steel / Enamel / RAL 5012 (Royal Blue) |  |  |  |  |
| Стяжные шпильки / Гайки |  | 8.8/8/FZB |  |  |  |  |
| Расчетное/Испыт. давление | MPa(g) | 1,60 / 2,29 |  | 1,60 / 2,29 |  |  |
| Мин/Расчетная температура | °C | -10,00 / 150,00 |  | -10,00 / 150,00 |  |  |
| Вес пустого/заполненного | kg | 133 / 143 |  |  |  |  |