|  | Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | Система выпуска сметной документации А0 v. 3.7.5.3 Copyright InfoStroy Ltd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр ФСНБ-2022. Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказы Минстроя России: от 07.07.2022 № 557/пр; от 30.01.2024 № 55/пр; от 23.01.2025 №30/пр; от 30.01.2026 №42/пр; Приказы Минстроя России: от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; от 27.12.2022 г. № 1133/пр; от 10.02.2023 г. № 84/пр; от 11.05.2023 №335/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 № 817/пр; от 16.02.2024 № 102/пр; от 13.05.2024 г. № 323/пр; от 09.08.2024 №524/пр; от 07.11.2024 №747/пр; от 07.02.2025 № 69/пр; от 19.05.2025 №299/пр; от 14.08.2025 №490/пр; от 12.11.2025 №696/пр; от 17.02.2026 №91/пр; Приказы Минстроя России: от 02.09.2021 № 636/пр; от 26.07.2022 № 611/пр; Приказы Минстроя России: от 11.12.2020 № 774/пр; от 22.04.2022 № 317/пр; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.02.2026 №9859-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452 |  |  |  |  |  | Приказ Министерства Строительства Кировской области от 21.03.2025 № 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Кировская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "_____" ______________ 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "_____" ______________ 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ ООШ №1 г. Кирова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ ООШ №1 г. Кирова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт домофона в системе доступа в МБОУ ООШ №1 г. Кирова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) | Ресурсно-индексным |  |  |  |  |  |  |  |  | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание | ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 1 кв. 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость |  | 31253 |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 2778.56 |  | руб. |
|  |  | строительных работ | 6278 |  |  |  |  | руб. |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  |  |  | 1409.65 |  | руб. |
|  |  | монтажных работ | 21075 |  |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  | 8 |  |  | чел. час. |
|  |  | оборудования | 3900 |  |  |  |  | руб. |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  | 3 |  |  | чел. час. |
|  |  | прочих затрат | 0 |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен |  | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен |  | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен, руб. |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  |  | 12 |
| 1 | ГЭСНм-08-01-081-05 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля) К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Кдопм=2 |  |  | 100 шт |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0.4002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 151.96 |
|  | ФСБЦ ТЗ-1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 40.02 |  | 1 |  | 0.4002 |  |  |  | 379.72 |  | 1 |  |  | 151.96 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.75 |
|  | 3 | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0.0011 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.42 |
|  | ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0.11 |  | 1 |  | 0.0011 |  |  |  | 680.62 |  |  |  |  | 0.75 |
|  | ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0.11 |  | 1 |  | 0.0011 |  |  |  | 379.72 |  | 1 |  |  | 0.42 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.72 |
|  | ФСБЦ 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  | 5.98 |  | 1 |  | 0.0598 | 174.93 |  | 1.12 | 195.92 |  |  |  |  | 11.72 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164.85 |
| 1.1 | ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  |  | % |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.04 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152.38 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 147.81 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.71 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 341.00 |  |  |  |  | 393.41 |
| 2 | ТЦ_ 61.2.07.00_43_4345269232_02.03.2026_01 | Видеопанель DS-700 цвет медный. ЦЕНА=3854/1,22*1,012 Кпз=1/1,22 (Коэффициенты к ПЗ) Кпз=1,012 (Коэффициенты к ПЗ) |  |  | шт. |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 3196.92 |  | 1 |  |  | 3196.92 |
|  | Коэффициенты к ПЗ | Кпз=1/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициенты к ПЗ | Кпз=1,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 196.92 |  |  |  |  | 3196.92 |
| 3 | ГЭСНм-08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Кдопм=2 |  |  | 100 м |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1.56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 546.52 |
|  | ФСБЦ ТЗ-2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  | чел.-ч |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.002 |  |  |  | 308.87 |  | 1 |  |  | 0.62 |
|  | ФСБЦ ТЗ-2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  | чел.-ч |  | 10.75 |  | 1 |  | 1.075 |  |  |  | 337.21 |  | 1 |  |  | 362.5 |
|  | ФСБЦ ТЗ-2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  | чел.-ч |  | 4.83 |  | 1 |  | 0.483 |  |  |  | 379.72 |  | 1 |  |  | 183.4 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.68 |
|  | 3 | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.38 |
|  | ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.001 |  |  |  | 680.62 |  |  |  |  | 0.68 |
|  | ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.001 |  |  |  | 379.72 |  | 1 |  |  | 0.38 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.49 |
|  | ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | кВт-ч |  | 4.42 |  | 1 |  | 0.442 |  |  |  | 8.21 |  |  |  |  | 3.63 |
|  | ФСБЦ 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  |  | 100 шт |  | 2.09 |  | 1 |  | 0.209 | 52.34 |  | 1.45 | 75.89 |  |  |  |  | 15.86 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 567.07 |
| 3.1 | ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  |  | % |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.93 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 546.9 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 530.49 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 278.92 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 874.10 |  |  |  |  | 1387.41 |
| 4 | 24.3.01.02-0042 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров | Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм |  |  | м |  | 10 |  | 1 |  | 10 | 25.16 |  | 1.12 | 28.18 |  | 1 |  |  | 281.8 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.18 |  |  |  |  | 281.8 |
| 5 | ГЭСНм-08-02-149-01 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Кдопм=2 |  |  | 100 м |  | 0.25 |  | 1 |  | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 3.42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1269.54 |
|  | ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч |  | 13.68 |  | 1 |  | 3.42 |  |  |  | 371.21 |  | 1 |  |  | 1269.54 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6160.57 |
|  | 3 | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2.76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1401.28 |
|  | ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.05 |  |  |  | 1720.87 |  |  |  |  | 86.04 |
|  | ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.05 |  |  |  | 510.07 |  | 1 |  |  | 25.5 |
|  | ФСБЦ 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  | маш.-ч |  | 2.2 |  | 1 |  | 0.55 | 1.75 |  | 1.65 | 2.89 |  |  |  |  | 1.59 |
|  | ФСБЦ 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  | маш.-ч |  | 2.2 |  | 1 |  | 0.55 | 8.84 |  | 1.57 | 13.88 |  |  |  |  | 7.63 |
|  | ФСБЦ 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  |  | маш.-ч |  | 10.64 |  | 1 |  | 2.66 | 1472.34 |  | 1.54 | 2267.4 |  |  |  |  | 6031.28 |
|  | ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 10.64 |  | 1 |  | 2.66 |  |  |  | 510.07 |  | 1 |  |  | 1356.79 |
|  | ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.05 |  |  |  | 680.62 |  |  |  |  | 34.03 |
|  | ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.05 |  |  |  | 379.72 |  | 1 |  |  | 18.99 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2412.95 |
|  | ФСБЦ 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 |  |  | м2 |  | 0.21 |  | 1 |  | 0.0525 | 47.57 |  | 1.35 | 64.22 |  |  |  |  | 3.37 |
|  | ФСБЦ 20.1.02.14-0001 | Серьга КС-095 |  |  | шт |  | 8 |  | 1 |  | 2 | 159.13 |  | 1.38 | 219.6 |  |  |  |  | 439.2 |
|  | ФСБЦ 20.1.02.20-0001 | Анкеры тросовые |  |  | 100 шт |  | 0.08 |  | 1 |  | 0.02 | 6119.4 |  | 1.38 | 8444.77 |  |  |  |  | 168.9 |
|  | ФСБЦ 20.5.04.04-0001 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6 |  |  | шт |  | 8 |  | 1 |  | 2 | 782.94 |  | 1.15 | 900.38 |  |  |  |  | 1800.76 |
|  | ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  | 10 м |  | 0.048 |  | 1 |  | 0.012 | 37.71 |  | 1.6 | 60.34 |  |  |  |  | 0.72 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11244.34 |
| 5.1 | ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  |  | % |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.39 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2670.82 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2590.7 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1362.12 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 890.20 |  |  |  |  | 15222.55 |
| 6 | 24.3.01.02-0042 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров | Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм |  |  | м |  | 25 |  | 1 |  | 25 | 25.16 |  | 1.12 | 28.18 |  | 1 |  |  | 704.5 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.18 |  |  |  |  | 704.5 |
| 7 | ТЦ_08.2.02.16_43_4345244485_15.12.2025_01 | Трос с полимерным покрытием ПР 2,5мм ЦЕНА=15/1,22*1,02 Кпз=1/1,22 (Коэффициенты к ПЗ) Кпз=1,02 (Коэффициенты к ПЗ) |  |  | М |  | 25 |  | 1 |  | 25 |  |  |  | 12.54 |  | 1 |  |  | 313.53 |
|  | Коэффициенты к ПЗ | Кпз=1/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициенты к ПЗ | Кпз=1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.54 |  |  |  |  | 313.53 |
| 8 | ГЭСНм-08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Кдопм=2 Объем: 25 + 10 |  |  | 100 м |  | 0.35 |  | 1 |  | 0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1.5715 |  |  |  |  |  |  |  |  | 583.36 |
|  | ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч |  | 4.49 |  | 1 |  | 1.5715 |  |  |  | 371.21 |  | 1 |  |  | 583.36 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.4 |
|  | 3 | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0.007 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.12 |
|  | ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.0035 |  |  |  | 1720.87 |  |  |  |  | 6.02 |
|  | ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.0035 |  |  |  | 510.07 |  | 1 |  |  | 1.79 |
|  | ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.0035 |  |  |  | 680.62 |  |  |  |  | 2.38 |
|  | ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.0035 |  |  |  | 379.72 |  | 1 |  |  | 1.33 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.14 |
|  | ФСБЦ 20.2.01.05-0001 | Гильзы кабельные медные 2,5 мм |  |  | 100 шт |  | 0.05 |  | 1 |  | 0.0175 | 412.93 |  | 1.24 | 512.03 |  |  |  |  | 8.96 |
|  | ФСБЦ 20.2.02.01-0011 | Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм |  |  | 1000 шт |  | 0.0122 |  | 1 |  | 0.00427 | 1481.45 |  | 1.38 | 2044.4 |  |  |  |  | 8.73 |
|  | ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.007 | 79.88 |  | 1.84 | 146.98 |  |  |  |  | 1.03 |
|  | ФСБЦ 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  | м |  | 13.33 |  | 1 |  | 4.6655 | 5.87 |  | 0.88 | 5.17 |  |  |  |  | 24.12 |
|  | ФСБЦ 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  | т |  | 0.00043 |  | 1 |  | 0.0001505 | 43821.53 |  | 1.41 | 61788.36 |  |  |  |  | 9.3 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 647.02 |
| 8.1 | ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  |  | % |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.67 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 586.48 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 568.89 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 299.1 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 361.94 |  |  |  |  | 1526.68 |
| 9 | ГЭСНм-08-02-402-01 | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы Кдопм=2 |  |  | 100 м |  | 0.05 |  | 1 |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.75_пп.а | К=2% от ОТ_Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0.612 |  |  |  |  |  |  |  |  | 227.18 |
|  | ФСБЦ ТЗ-1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч |  | 12.24 |  | 1 |  | 0.612 |  |  |  | 371.21 |  | 1 |  |  | 227.18 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.17 |
|  | 3 | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.45 |
|  | ФСБЦ 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.005 |  |  |  | 1720.87 |  |  |  |  | 8.6 |
|  | ФСБЦ ТЗ-4-100-060 | Средний разряд машинистов 6,0 |  |  | чел.-ч |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.005 |  |  |  | 510.07 |  | 1 |  |  | 2.55 |
|  | ФСБЦ 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.005 |  |  |  | 680.62 |  |  |  |  | 3.4 |
|  | ФСБЦ ТЗ-4-100-040 | Средний разряд машинистов 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 0.1 |  | 1 |  | 0.005 |  |  |  | 379.72 |  | 1 |  |  | 1.9 |
|  | ФСБЦ 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч |  | 2.16 |  | 1 |  | 0.108 |  |  |  | 38.65 |  |  |  |  | 4.17 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.13 |
|  | ФСБЦ 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг |  | 0.4 |  | 1 |  | 0.02 | 79.88 |  | 1.84 | 146.98 |  |  |  |  | 2.94 |
|  | ФСБЦ 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | кВт-ч |  | 0.4416 |  | 1 |  | 0.02208 |  |  |  | 8.21 |  |  |  |  | 0.18 |
|  | ФСБЦ 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  | м |  | 13.33 |  | 1 |  | 0.6665 | 5.87 |  | 0.88 | 5.17 |  |  |  |  | 3.45 |
|  | ФСБЦ 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  | 10 м |  | 0.55 |  | 1 |  | 0.0275 | 37.71 |  | 1.6 | 60.34 |  |  |  |  | 1.66 |
|  | ФСБЦ 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  | 1.9 |  | 1 |  | 0.095 | 155.63 |  | 0.94 | 146.29 |  |  |  |  | 13.9 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269.93 |
| 9.1 | ФСБЦ-421_пр-2020-п.75а 1кв_2026_ФГИС_ЦС_Киров | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2% от ОТ |  |  | % |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.54 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231.63 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | НР (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 224.68 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 | СП (049.3 Электротехнические установки на других объектах) |  |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 118.13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 345.60 |  |  |  |  | 617.28 |
| 10 | ТЦ_21.2.03.03_43_4345244485_02.03.2026_01 | КВК-В-2 2х0,75 нг(А)-LSLTx кабель ЦЕНА=115/1,22*1,02 Кпз=1/1,22 (Коэффициенты к ПЗ) Кпз=1,02 (Коэффициенты к ПЗ) |  |  | М |  | 40 |  | 1 |  | 40 |  |  |  | 96.15 |  | 1 |  |  | 3845.9 |
|  | Коэффициенты к ПЗ | Кпз=1/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициенты к ПЗ | Кпз=1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.15 |  |  |  |  | 3845.9 |
|  |  | Всего по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21291,43 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2778,56 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6186,57 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1409,65 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7719,73 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4188,21 |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4062,57 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2135,98 |
|  |  | Итого СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24293,06 |
|  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3196,92 |
|  |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27489,98 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,56 |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,78 |
|  |  | Компенсация НДС при УСН (М+ЭМ+Об+Транспортировка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 % |  |  | 3762,71 |
|  |  | Итого без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31253 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31253 |
|  | Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  | Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |