Техническое задание

на поставку строительных материалов для нужд ФГБПОУ «Майкопское СУВУ»

Поставляемый Товар должен соответствовать функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным и гарантийным требованиям.

Поставляемый Товар должен быть официально предназначен для продажи на территории Российской Федерации и обеспечен гарантийными обязательствами производителя.

В случае обнаружения Заказчиком дефектов или несоответствия заявленным характеристикам Товара при приемке, Поставщик обязан обеспечить его замену или принять возврат. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектного Товара, оплачиваются Поставщиком.

Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), в заводской упаковке, на упаковке должны присутствовать пломбы производителя.

Каждая деталь должна быть защищена плёнкой/картоном; наличие маркировки с наименованием изделия, артикулом, габаритами; защита углов и торцов от повреждений при транспортировке.

Место поставки

Поставка Товара осуществляется в Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Майкопское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Новосевастопольское, ул.Чехова, д.15.

Доставка Товара осуществляется силами Поставщика за свой счёт собственными средствами. Дата и время поставки Товара уточняются Сторонами.

Поставщик выполняет транспортировку и доставку Товара до места назначения способом, обеспечивающим его сохранность и качество, защиту от воздействия окружающей среды и повреждений.

Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика в присутствии представителя Поставщика.

Описание объекта закупки

| № | Наименование товара | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
|  | Грунтовка | Технические характеристики товара Грунт должен соответствовать следующим параметрам: объём упаковки:10 л; цвет: белый; |
|  | Интерьерная краска | Технические характеристики товара Краска должна соответствовать следующим параметрам: объём упаковки: не менее 9 л и не более 20 л; тип краски: водно‑дисперсионная (латексная) на акриловой основе; назначение: для внутренних работ; область применения: по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлёванным поверхностям, гипсокартону, ДСП, ДВП; степень блеска: глубокоматовая (без бликов, скрывает мелкие дефекты поверхности); базовая версия: база А (белая, для колеровки в светлые и пастельные тона); или база С (бесцветная, для колеровки в насыщенные и тёмные цвета) — указывается требуемый вариант; содержание сухого остатка: не менее 50%; плотность: около 1,5 кг/л; разбавитель: вода; максимальное разбавление: до 5% по объёму при нанесении кистью/валиком, до 10% при распылении; расход на один слой:7–12 м2 |
|  | Шпатлёвка гипсовая | Шпатлёвка должна соответствовать следующим параметрам: тип: сухая гипсовая шпатлёвочная смесь с полимерными добавками; фасовка: мешки по 20 кг (допускаются иные варианты по согласованию); цвет: белый; основание для нанесения: бетон, цементно‑песчаные и гипсовые штукатурки, гипсокартон, гипсоволокно; влажность основания: не более 8%; финишная обработка: шлифование после высыхания; паропроницаемость: да (обеспечивает «дыхание» стен); отсутствие усадки и трещин при соблюдении технологии нанесения; срок годности: не менее 12 месяцев с даты изготовления. |
|  | Плёнка укрывочная | Основные характеристики: материал: полиэтилен; Тип фасовки - рулон толщина: 10 мкм (допустимое отклонение ±5%); ширина рулона: 2 м (допустимое отклонение ±2 см); длина полотна в рулоне: 20 м (допустимое отклонение ±0,5 м); Плёнка должна быть оснащена самоклеящейся малярной лентой для быстрой и надежной фиксации полотна к поверхности. |
|  | Скотч малярный | Малярный скотч должен соответствовать следующим параметрам: материал основы: крепированная бумага с односторонним клеевым слоем; ширина ленты: 50 мм; длина намотки в рулоне: 25 м; толщина основы: не менее 100 мкм; клеевой слой: акриловый или каучуковый, без растворителей; адгезия к металлу/стеклу: не менее 2,5 Н/25 мм (через 20 мин после наклеивания); влагостойкость: устойчивость к кратковременным воздействиям влаги (не менее 24 ч); |
|  | Наждачная бумага | Технические характеристики Зернистость: Р60, Р80, Р120. Основа: бумажная Абразивный материал: оксид алюминия (электрокорунд). Размеры листа (при листовой поставке): длина: 280 мм (±2 мм); ширина: 230 мм (±2 мм) Водостойкость: да/нет (отметить требуемый вариант). Тип крепления: без отверстий / с отверстиями (указать нужный вариант). |
|  | Плёнка полиэтиленовая | Ширина полотна в развернутом виде 3000 мм Толщина (номинальная) не менее 80 мкм |