# Техническое задание на приобретение запасных частей

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Байкальский государственный природный биосферный заповедник»

Место поставки: Республика Бурятия, Кабанский район, п. Танхой, ул. Красногвардейская, дом 34

1. Объект закупки

Поставка запасных частей для автомобильного транспорта учреждения.

Код ОКПД2: 29.32.30.000 (Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие)

## 2. Товары, их количество и характеристики

### Таблица 1. Спецификация товаров

| № | Наименование | Артикул / Обозначение | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свеча зажигания DENSO K20TT | K20TT | шт. | 8 |
| 2 | Комплект высоковольтных проводов LYNXauto SPE6343 (класс E) | SPE6343 | шт. | 1 |
| 3 | Комплект высоковольтных проводов LYNXauto SPC6343 (класс F) | SPC6343 | шт. | 1 |
| 4 | Подшипник ступичный передний LYNXauto WB-1110 | WB-1110 | шт. | 2 |
| 5 | Подшипник игольчатый (артикул 40588-88G00) | 40588-88G00 | шт. | 2 |

## 3. Требования к товарам

### 3.1. Свеча зажигания DENSO K20TT — 8 шт.

Назначение: свеча зажигания для бензиновых двигателей.

Технические характеристики (или эквивалент):

- Тип: никелевая, с двойным боковым электродом (Twin Tip)

- Калильное число: 20

- Размер резьбы: M14 × 1.25

- Длина резьбы: 19 мм

- Размер ключа: 16 мм

- Зазор между электродами: 0,8 мм

- Напряжение: 12 В

- Применяемость (ориентировочная): Renault

Оригинальный артикул: DENSO K20TT (инженерный номер 4604)

### 3.2. Комплект высоковольтных проводов SPE6343 — 1 шт.

Назначение: комплект проводов системы зажигания.

Технические характеристики:

- Класс исполнения: E

- Вес комплекта: ~305 г

- Применяемость: Renault / Dacia (Logan, Sandero и др.)

Оригинальный артикул: LYNXauto SPE6343 (номер производителя 8014212896)

### 3.3. Комплект высоковольтных проводов SPC6343 — 1 шт.

Назначение: комплект проводов системы зажигания.

Технические характеристики:

- Класс исполнения: F

- Вес комплекта: ~308 г

- Соединение катушки зажигания: M4

- Соединение свечи зажигания: SAE

- Применяемость: Renault / Dacia (Logan, Sandero и др.)

Оригинальный артикул: LYNXauto SPC6343 (номер производителя 8014201315)

### 3.4. Подшипник ступичный передний WB-1110 — 2 шт.

Назначение: подшипник ступицы переднего колеса (левый/правый).

Технические характеристики:

- Тип: подшипник ступицы

- Артикул производителя: WB-1110

- Номера OEM: 40210-0F000, 40210-2S600, 40215-50W00

- Применяемость: Nissan (Elgrand, Mistral, Pathfinder, Terrano, Pickup), Ford Maverick

### 3.5. Подшипник игольчатый 40588-88G00 — 2 шт.

Назначение: подшипник игольчатый (оригинальный артикул производителя).

Технические характеристики:

- Артикул: 40588-88G00

- Тип: игольчатый подшипник

- Поставка: оригинальная или эквивалент

## 4. Требования к качеству и безопасности

4.1. Все товары должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными.

4.2. Товары должны соответствовать требованиям технических регламентов и стандартов, применимых к данной категории продукции.

4.3. Поставляемые товары должны быть пригодны для использования по назначению и совместимы с транспортными средствами, эксплуатируемыми Заказчиком.

4.4. Упаковка должна обеспечивать сохранность товаров при транспортировке и хранении.

## 5. Требования к поставке

5.1. Место поставки: Республика Бурятия, Кабанский район, п. Танхой, ул. Красногвардейская, дом 34.

5.2. Срок поставки: в течение 10 календарных дней с момента заключения контракта.

5.3. Условия поставки: доставка осуществляется силами и средствами Поставщика. Расходы по доставке включены в цену контракта.

5.4. Поставка сопровождается товарной накладной и документами, подтверждающими качество (сертификаты соответствия — при наличии).