ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,

эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей,

которые не могут изменяться

| № п/п | Наименование товара, его показатели (характеристики) | Единица измерения | Требуемое значение показателей (характеристик) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Светильник светодиодный внутреннего освещения [Код позиции КТРУ 27.40.25.123-00000004] |  |  |
| 1.1 | Вид светильника |  | Потолочный |
| 1.2 | Индекс цветопередачи (CRI) |  | Больше или равно 80 и Меньше 90 |
| 1.3 | Класс защиты от поражения электрическим током |  | I |
| 1.4 | Коррелированная цветовая температура, min | Кельвин | Больше или равно 4500 |
| 1.5 | Коррелированная цветовая температура, max | Кельвин | Меньше или равно 5000 |
| 1.6 | Мощность | Ватт | Больше 40 и Меньше или равно 50 |
| 1.7 | Световой поток | Люмен | Больше 5000 и Меньше или равно 6500 |
| 1.8 | Высота светильника | Миллиметр | Больше или равно 50 и Меньше 100 |
| 1.9 | Длина светильника | Миллиметр | Больше или равно 1500 |
| 1.10 | Коэффициент пульсаций | % | Меньше или равно 1 |
| 1.11 | Крепления в комплекте |  | Да |
| 1.12 | Материал корпуса светильника |  | Алюминий |
| 1.13 | Тип светильника |  | Линейный |
| 1.14 | Тип светильника |  | Подвесной |
| 1.15 | Цвет корпуса: черный |  | Наличие |

Обоснование необходимости включения в описание товара дополнительной информации, дополнительных потребительских свойств (в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик):

- по п. 1.14 для установки светильников на определенной высоте, с целью соблюдения норм освещения и соблюдения единого стилевого решения, существующего в учреждении;

- по п. 1.15 - для обеспечения единого стилевого решения, существующего в учреждении.

Общие требования к Товару

Товар должен обеспечивать устойчивую работу в условиях резких колебаний напряжения переменного тока электрической сети в пределах 230 (+/- 10%) Вольт, частоте 50 (+/- 1%) Гц. Класс энергоэффективности не ниже А.

Качество Товара должно соответствовать требованиям:

- ГОСТ 34819-2021 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2020 № 2255 "Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения";

- ГОСТ IEC 60598-1-2017 "Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний (с Поправкой)"; Технический регламент Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования".

Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать выполняемые работы, а также используемые материалы, оборудование и другие товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено в настоящих документах. В случае утраты отдельными документами нормативной силы к моменту начала или в процессе выполнения работ, такие документы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.

Требования к упаковке, маркировке (этикеткам)

Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ.

Требования к году (месяцу) изготовления Товара

Год изготовления Товара – не ранее 2025 г.