Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | ОКПД | Технические характеристики | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перчатки хирургические стерильные №6,5 SFM | 22.19.60.113 | Перчатки разделяются на левую и правую. Назначение – хирургия Материал - латекс Стерильность - стерильные Опудренность - неопудренные Форма - анатомическая форма Текстура - текстурированная поверхность Цвет - бежевый Длина – от 270 мм Манжета – с валиком Обработка - полимерное покрытие Размеры – 6,5 Фасовка – 50/400 пар Срок годности – 5 лет | пар | 250 |
|  | Перчатки хирургические стерильные №7 SFM | 22.19.60.113 | Перчатки разделяются на левую и правую. Назначение – хирургия Материал - латекс Стерильность - стерильные Опудренность - неопудренные Форма - анатомическая форма Текстура - текстурированная поверхность Цвет - бежевый Длина – от 270 мм Манжета – с валиком Обработка - полимерное покрытие Размеры – 7 Фасовка – 50/400 пар Срок годности – 5 лет | пар | 100 |
|  | Перчатки хирургические стерильные №8 SFM | 22.19.60.113 | Перчатки разделяются на левую и правую. Назначение – хирургия Материал - латекс Стерильность - стерильные Опудренность - неопудренные Форма - анатомическая форма Текстура - текстурированная поверхность Цвет - бежевый Длина – от 270 мм Манжета – с валиком Обработка - полимерное покрытие Размеры – 8 Фасовка – 50/400 пар Срок годности – 5 лет | пар | 150 |
|  | Перчатки нитриловые нестерильные S | 22.19.60.119 | Материал: Нитрил Стерильность: Отсутствие Поверхность: Текстурированная Поверхность без опудривания: Соответствие Размер: S Тип применения: Одноразовые Особо прочные, толщина на пальцах≥ 0,15мм и ≤ 0,19мм. Цвет голубой Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ Р 52239-2024. | пар | 1000 |
|  | Перчатки нитриловые нестерильные М | 22.19.60.119 | Материал: Нитрил Стерильность: Отсутствие Поверхность: Текстурированная Поверхность без опудривания: Соответствие Размер: М Тип применения: Одноразовые Особо прочные, толщина на пальцах≥ 0,15мм и ≤ 0,19мм. Цвет голубой. Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ Р 52239-2024 | пар | 1000 |
|  | Перчатки нитриловые нестерильные L | 22.19.60.119 | Материал: Нитрил Стерильность: Отсутствие Поверхность: Текстурированная Поверхность без опудривания: Соответствие Размер: L Тип применения: Одноразовые Особо прочные, толщина на пальцах≥ 0,15мм и ≤ 0,19мм. Цвет голубой. Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ Р 52239-2024 | пар | 1000 |
|  | Маска хирургическая на резинках | 32.50.50.190 | ## Маска для одноразового использования из нетканого материала. Маска медицинская трехслойная одноразовая - изготавливается из высококачественного нетканого материала состоящего из 3-х слоев: СМС-мельтблаун-СМС. Внутренний слой маски СМС - быстро впитывает и пропускает через себя жидкость (выдыхаемую влагу, пот). Маска 3-х слойная Средний слой маски мельтблаун. Наружный слой маски смс (гидрофобный) - препятствует проникновению жидкости наружу. Носовой фиксатор предназначен для лучшего прилегания и защиты. ## Специальный слой обеспечивает коэффициент бактериальной фильтрации 99 %. ## Размер 95 х 170 мм | шт | 1000 |
|  | Салфетки операционные 16×14 см стерильные №10 | 32.50.50.190 | Изготовлены из отбеленной хлопчатобумажной медицинской марли путем сложения в 2 слоя. Размер 16 см х 14 см. Для обеспечения полной безопасности края салфеток марлевых сложены внутрь. Упаковка: упакованы индивидуально по 10 шт. в вощеную пергаментную бумагу или жемчужную пленку. Плотность ≥ 36 г/м². | шт | 500 |
|  | Салфетки операционные 29×45 см стерильные №5 | 32.50.50.190 | Готовое к применению перевязочное средство Салфетка марлевая стерильная из 100% хлопка, отбеленного без использования хлора. Не прилипает к раневой поверхности, не травмирует при снятии подлежащие ткани, не вызывает болевого синдрома. Высокая впитываемость. Предназначена для наложения на раны и осушения операционного поля. Срок годности ≥ 5 лет Размер 45 × 29 см Стерильность Стерильно Метод стерилизации Радиационная Слои 2 Состав Хлопок 100% | шт | 600 |
|  | Салфетка антисептическая | 21.20.24.169 | Пропиточный раствор: Этиловый спирт. Материал салфетки: Нетканный материал. Размер 135×185 мм. Салфетка для инъекций из текстилеподобного материала стерильная спиртовая (70% этиловый спирт). Каждая салфетка спиртовая антисептическая герметично упакована в индивидуальный пакетик. Нетканный материал салфетки: спанлейс. Плотность ≥ 40г/м2. | шт | 1000 |
|  | AK43575, ARMASILK - отрезок хирургической нити нерассасывающейся | 21.20.24.120 | Нить хирургическая нерассасывающаяся шелковая, с покрытием из силикона, плетеная. Размер нити EP (3,5) USP (0), длина нити 75 см, черная. Количество в упаковке 10-36 шт. Внешняя упаковка нити полимерно бумажная. Внутренняя стерильная выполнена из фольги, прямоугольной формы, имеет порт для удобного вскрытия содержит все характеристики данной нити для последующего учета. Внутри фольговой упаковки находится стерильная, картонная оригинальной конструкции со специальным отворотом и задней панелью (для избавления от эффекта памяти формы, т.е. для прямолинейности нити после ее извлечения из упаковки). | шт | 12 |
|  | C2357530111, ARMACRYL 910 - отрезок хирургической нити рассасывающейся с иглой | 21.20.24.120 | Нить хирургическая рассасывающаяся из сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 90:10), плетеная, с покрытием из смеси сополимера гликолида с L-лактидом (в соотношении 30:70) и стеарата кальция. Прочность (срок сдерживания тканей): 18-21 день. Срок полного рассасывания нити: 50-70 дней. Игла колющая, изготовлена из нержавеющей стали аустенитного класса, марки AISI 302, окружность 1/2, длина 30 мм. Фиксация нити в игле выполнена методом лазерного сверления иглы с последующим её обжатием вокруг нити для снижения деформации иглы, меньшего травмирования тканей и снижения риска послеоперационных осложнений. Размер нити EP (3,5), USP (0), длина нити 75 см, фиолетовая. Кол-во в упаковке 10-36 шт. Внешняя упаковка нити полимерно бумажная. Внутренняя стерильная выполнена из фольги, прямоугольной формы, имеет порт для удобного вскрытия содержит все характеристики данной нити для последующего учета. Внутри фольговой упаковки находится стерильная, картонная оригинальной конструкции со специальным отворотом для доступа к игле, которая закреплена на полиуретановой подушке, и задней панелью (для избавления от эффекта памяти формы, т.е. для прямолинейности нити после её извлечения из упаковки). | шт | 24 |
|  | K4357530111, ARMASILK - отрезок хирургической нити нерассасывающейся с иглой | 21.20.24.120 | ARMASILK. Нить хирургическая нерассасывающаяся шелковая, с покрытием из силикона, плетеная. Игла колющая, изготовлена из нержавеющей стали аустенитного класса, марки AISI 302, окружность 1/2, длина 30 мм. Фиксация нити в игле выполнена методом лазерного сверления иглы с последующим её обжатием вокруг нити для снижения деформации иглы, меньшего травмирования тканей и снижения риска послеоперационных осложнений. Размер нити EP (3,5), USP (0), длина нити 75 см, черная. Кол-во в упаковке 10-36 шт. Внешняя упаковка нити полимерно бумажная. Внутренняя стерильная выполнена из фольги, прямоугольной формы, имеет порт для удобного вскрытия содержит все характеристики данной нити для последующего учета. Внутри фольговой упаковки находится стерильная, картонная оригинальной конструкции со специальным отворотом для доступа к игле, которая закреплена на полиуретановой подушке, и задней панелью (для избавления от эффекта памяти формы, т.е. для прямолинейности нити после её извлечения из упаковки). | шт | 12 |
|  | G2207525241, ARMACRYL MONOFAST - отрезок хирургической мононити рассасывающейся с иглой | 21.20.24.120 | Мононитьхирургическая рассасывающаяся из сополимера гликолида с е-капролактоном (в соотношении 75:25). Прочность (срок сдерживания тканей): 5-7 дней. Срок полного рассасывания нити: 90-120 дней. Игла обратно-режущая, изготовлена из нержавеющей стали аустенитного класса, марки AISI 302, окружность 3/8, длина 25 мм. Фиксация нити в игле выполнена методом лазерного сверления иглы с последующим её обжатием вокруг нити для снижения деформации иглы, меньшего травмирования тканей и снижения риска послеоперационных осложнений. Размер нити ЕР (2), USP (3/0), длина нити 75 см, фиолетовая. Кол-во в упаковке 10-36 шт. Внешняя упаковка нити полимерно бумажная. Внутренняя стерильная выполнена из фольги, прямоугольной формы, имеет порт для удобного вскрытия содержит все характеристики данной нити для последующего учета. Внутри фольговой упаковки находится стерильная, картонная оригинальной конструкции со специальным отворотом для доступа к игле, которая закреплена на полиуретановой подушке, и задней панелью (для избавления от эффекта памяти формы, т.е. для прямолинейности нити после её извлечения из упаковки). | шт | 12 |
|  | Q1407540141, ПОЛИАМИД-П - отрезок хирургической нити нерассасывающейся с иглой | 21.20.24.120 | Нить хирургическая нерассасывающаяся полиамидная (капроновая), плетеная. Игла обратно-режущая, изготовлена из нержавеющей стали аустенитного класса, марки AISI 302, окружность 1/2, длина 40 мм. Фиксация нити в игле выполнена методом лазерного сверления иглы с последующим её обжатием вокруг нити для снижения деформации иглы, меньшего травмирования тканей и снижения риска послеоперационных осложнений. Размер нити EP (4), USP (1), длина нити 75 см, неокрашенная. Кол-во в упаковке 10-36 шт. Внешняя упаковка нити полимерно бумажная. Внутренняя стерильная выполнена из фольги, прямоугольной формы, имеет порт для удобного вскрытия содержит все характеристики данной нити для последующего учета. Внутри фольговой упаковки находится стерильная, картонная оригинальной конструкции со специальным отворотом для доступа к игле, которая закреплена на полиуретановой подушке, и задней панелью (для избавления от эффекта памяти формы, т.е. для прямолинейности нити после её извлечения из упаковки). | шт | 24 |
|  | JT5357530141, ARMABOND-T - отрезок хирургической нити нерассасывающейся с иглой | 21.20.24.120 | Нить хирургическая нерассасывающаяся полиэфирная, плетеная, с покрытием из тефлона. Игла обратно-режущая, изготовлена из нержавеющей стали аустенитного класса, марки AISI 302, окружность 1/2, длина 30 мм. Фиксация нити в игле выполнена методом лазерного сверления иглы с последующим её обжатием вокруг нити для снижения деформации иглы, меньшего травмирования тканей и снижения риска послеоперационных осложнений. Размер нити EP (3,5), USP (0), длина нити 75 см, зеленая. Кол-во в упаковке 10-36 шт. Внешняя упаковка нити полимерно бумажная. Внутренняя стерильная выполнена из фольги, прямоугольной формы, имеет порт для удобного вскрытия содержит все характеристики данной нити для последующего учета. Внутри фольговой упаковки находится стерильная, картонная оригинальной конструкции со специальным отворотом для доступа к игле, которая закреплена на полиуретановой подушке, и задней панелью (для избавления от эффекта памяти формы, т.е. для прямолинейности нити после её извлечения из упаковки). | шт | 12 |
|  | AR135150, ЛАВСАН-П - отрезок хирургической нити нерассасывающейся | 21.20.24.120 | ЛАВСАН-П. Нить хирургическая нерассасывающаяся полиэфирная (лавсановая), плетеная. Размер нити EP (3,5) USP (0), длина нити 150 см, неокрашенная. Кол-во в упаковке 10-36 шт. Внешняя упаковка нити полимерно бумажная. Внутренняя стерильная выполнена из фольги, прямоугольной формы, имеет порт для удобного вскрытия содержит все характеристики данной нити для последующего учета. Внутри фольговой упаковки находится стерильная, картонная оригинальной конструкции со специальным отворотом и задней панелью (для избавления от эффекта памяти формы, т.е. для прямолинейности нити после ее извлечения из упаковки). | шт | 12 |
|  | Повязка адсорбирующая для поверхностных ран 10×15 №50 | 32.50.50.190 | Готовая к применению самоклеящаяся стерильная послеоперационная повязка прямоугольной формы с закругленными краями. Основу повязки составляет мягкий нетканый перфорированный пластырь из 100% полиэстера с хорошей воздухо- и паропроницаемостью, в качестве центральной прокладки - специальная впитывающая подушечка из вискозы, полипропилена и полиэтилена, покрытая контактным слоем из полиэтилена, который быстро пропускает биологические жидкости и равномерно распределяет их во впитывающей подушечке. Покрытие остается сухим и не приклеивается к ране. Смена повязки происходит безболезненно. Адгезив - гипоаллергенныйполиакрилатный клей. Защитная силиконизированная бумага белого цвета состоит из двух частично перекрывающихся частей, легко удаляется перед аппликацией и исключает контакт с руками персонала и инструментами. Мягкость прокладки гарантирует пациенту комфорт и не ограничивает свободу движения. За счет своей эластичности легко наносится на участки тела со сложным рельефом. Размер повязки 10х15см, размер впитывающей подушечки 5х11 см. Сила адгезии 2,4N/20mm при угле отрыва в 90 градусов. Паропроницаемость 2323 г/м2/сутки. Стерилизация оксидом этилена в соответствии с EN ISO 11135-1. Упаковка: 50 индивидуально упакованных шт. в картонной раздаточной коробке. Изделие соответствует требованиям ГОСТ Р 52770-2007; ГОСТ Р 53498-2009; ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009; ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009; ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 | уп | 10 |
|  | Повязка адсорбирующая для поверхностных ран 10×8 №50 | 32.50.50.190 | Готовая к применению самоклеящаяся стерильная послеоперационная повязка прямоугольной формы с закругленными краями. Основу повязки составляет мягкий нетканый перфорированный пластырь из 100% полиэстера с хорошей воздухо- и паропроницаемостью, в качестве центральной прокладки - специальная впитывающая подушечка из вискозы, полипропилена и полиэтилена, покрытая контактным слоем из полиэтилена, который быстро пропускает биологические жидкости и равномерно распределяет их во впитывающей подушечке. Покрытие остается сухим и не приклеивается к ране. Смена повязки происходит безболезненно. Адгезив - гипоаллергенныйполиакрилатный клей. Защитная силиконизированная бумага белого цвета состоит из двух частично перекрывающихся частей, легко удаляется перед аппликацией и исключает контакт с руками персонала и инструментами. Мягкость прокладки гарантирует пациенту комфорт и не ограничивает свободу движения. За счет своей эластичности легко наносится на участки тела со сложным рельефом. Размер повязки 10х8см, размер впитывающей подушечки 6х4 см. Сила адгезии 2,5N/20mm при угле отрыва в 90 градусов. Паропроницаемость 1933 г/м2/сутки. Стерилизация оксидом этилена в соответствии с EN ISO 11135-1. Упаковка: 50 индивидуально упакованных шт.в картонной раздаточной коробке. Изделие соответствует требованиям ГОСТ Р 52770-2007; ГОСТ Р 53498-2009; ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009; ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009; ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 | уп | 10 |
|  | Бинт марлевый медицинский нестерильный | 21.20.24.131 | Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см в индивидуальной уп., отклонение размеров бинта от заявленных 3%, из хлопчатобумажной марли, отбеленной без применения хлора, плотностью 36 г/м2, отклонение по числу нитей на 10 см 2 %, разрывная нагрузка 78,0 Н. ГОСТ 1172-93 Стерильность Нет | шт | 50 |
|  | Шприц 20 мл | 32.50.13.110 | Градуированный объем шприца: 20 Мл Игла в комплекте: ≥1 Конус с концентрическим расположением: Да Защитный стопор: Да Игла насажена на конус: Нет. Коннектор: ЛуерЛок. Защита от случайного укола (защитный накидывающийся или выдвигающийся колпачок, закрепленный на корпусе иглы): Да Диаметр иглы ≥ 0,79 мм и ≤ 0,81 мм Длина иглы ≥ 38 мм и ≤ 41 мм игла имеет боковое расположение. Цилиндр: материал - "рандом сополимера". Поверхность шприца, контактирующая с инъекционной жидкостью, при нормальном применении чистая и не имеет посторонних частиц при визуальном осмотре нормальным или скорректированным до нормального зрением, без использования увеличения и при освещенности от 300 до 700 лк. Номинальная вместимость шприца 20 мл; общая длина шкалы до отметки номинальной вместимости от 27 до 76мм; деление шкалы от 0, 05 до 11,0 мл; вместимость между линиями градуировки с числами от 0,1 до 11 мл. Длина цилиндра такая, чтобы общая вместимость шприца была на 10 % больше номинальной вместимости. Материал цилиндра - полипропилен. Цилиндр прозрачный. Диаметр центрального отверстия наконечника ≥ 0,3 мм и ≤ 2,5 мм. Градуировка четкая, контрастная, черного цвета, что способствует максимально точной дозировке. Насечки на упоре исключают скольжение пальцев в процессе инъекции. Форма и размер ободка вокруг цилиндра обеспечивают удобство и надежность захвата и удержания шприца в момент использования. Прочное двойное стопорное кольцо предотвращает случайное выдергивание поршня в момент набора лекарственного средства. Насечки у основания поршня для его разрушения по окончании инъекции. Индивидуальная стерильная блистерная упаковка с отогнутым краем. Упаковка вскрывается без образования бумажной бахромы. Нетоксичен, апирогенен. Метод стерилизации – этилен оксид. Срок годности ≥ 5 лет. Количество во вторичной упаковке (блоке) ≥ 30 штук ≤ 100 штук. | шт | 720 |
|  | Шприц 10 мл | 32.50.13.110 | Градуированный объем шприца: 10 Мл Игла в комплекте: ≥1 Коннектор: ЛуерЛок Конус с концентрическим расположением: Да Защитный стопор: Да Игла насажена на конус: Нет Защита от случайного укола (защитный накидывающийся или выдвигающийся колпачок, закрепленный на корпусе иглы): Да Диаметр иглы ≥ 0,79 мм и ≤ 0,81 мм Длина иглы ≥ 38 мм и ≤ 41 мм Игла имеет боковое расположение. Цилиндр: материал - "рандом сополимера". Поверхность шприца, контактирующая с инъекционной жидкостью, при нормальном применении должна быть чистой и не должна иметь посторонних частиц при визуальном осмотре нормальным или скорректированным до нормального зрением, без использования увеличения и при освещенности от 300 до 700 лк. Номинальная вместимость шприца 10 мл Общая длина шкалы до отметки номинальной вместимости от 27 до 76 мм Деление шкалы от 0,05 до 12,0 мл Вместимость между линиями градуировки с числами 0,2 мл. Длина цилиндра должна быть такой, чтобы общая вместимость шприца была на 10 % больше номинальной вместимости. Материал цилиндра - полипропилен. Цилиндр прозрачный. Диаметр центрального отверстия наконечника ≥ 0,3 мм и ≤ 2,5 мм. Градуировка четкая, контрастная, черного цвета, что способствует максимально точной дозировке. Насечки на упоре исключают скольжение пальцев в процессе инъекции. Форма и размер ободка вокруг цилиндра обеспечивают удобство и надежность захвата и удержания шприца в момент использования. Прочное двойное стопорное кольцо предотвращает случайное выдергивание поршня в момент набора лекарственного средства. Насечки у основания поршня для его разрушения по окончании инъекции. Индивидуальная стерильная блистерная упаковка с отогнутым краем. Упаковка вскрывается без образования бумажной бахромы. Нетоксичен, апирогенен. Метод стерилизации – этилен оксид. Срок годности ≥ 5 лет. Количество во вторичной упаковке (блоке) ≥ 50 штук ≤ 100 штук. | шт | 600 |
|  | Шприц 5 мл | 32.50.13.110 | Градуированный объем шприца: 5 мл Игла в комплекте: ≥1 Игла насажена на конус Нет Защита от случайного укола (защитный накидывающийся или выдвигающийся колпачок, закрепленный на корпусе иглы): Да Коннектор: ЛуерЛок Конус с концентрическим расположением: Да Защитный стопор: Да Диаметр иглы ≥ 0,69 мм и ≤ 0,71 мм Длина иглы ≥ 38мми ≤ 41мм Игла имеет боковое расположение Цилиндр: материал - "рандом сополимера". Поверхность шприца, контактирующая с инъекционной жидкостью, при нормальном применении должна быть чистой и не должна иметь посторонних частиц при визуальном осмотре нормальным или скорректированным до нормального зрением, без использования увеличения и при освещенности от 300 до 700 лк. Номинальная вместимость шприца 5 мл Общая длина шкалы до отметки номинальной вместимость от 27 до 76мм; Деление шкалы от 0, 05 до 11,0 мл; Вместимость между линиями градуировки с числами от 0,1 до 11 мл. Длина цилиндра должна быть такой, чтобы общая вместимость шприца была на 10 % больше номинальной вместимости. Материал цилиндра - полипропилен. Цилиндр прозрачный. Диаметр центрального отверстия наконечника ≥ 0,3 мм и ≤ 2,5 мм. Градуировка четкая, контрастная, черного цвета, что способствует максимально точной дозировке. Насечки на упоре исключают скольжение пальцев в процессе инъекции. Форма и размер ободка вокруг цилиндра обеспечивают удобство и надежность захвата и удержания шприца в момент использования. Прочное двойное стопорное кольцо предотвращает случайное выдергивание поршня в момент набора лекарственного средства. Насечки должны быть у основания поршня для его разрушения по окончании инъекции. Индивидуальная стерильная блистерная упаковка с отогнутым краем. Упаковка вскрывается без образования бумажной бахромы. Нетоксичен, апирогенен. Метод стерилизации – этилен оксид. Срок годности ≥ 5 лет. Количество во вторичной упаковке (блоке) ≥ 100 штук ≤ 120 штук | шт | 700 |
|  | Набор для переливания лекарств | 32.50.13.190 | Толщина инъекционного порта (для введения доп. инъекций) – не менее 2,2 мм Длина инъекционного порта (для введения доп. инъекций) - 42 мм Внутри полиэтиленовой стерильной упаковки находится полоска медицинской бумаги для выхода токсичных газов шириной 15 мм 20 капель = 1 мл (указано на упаковке) Длина трубки -180 см Дисковый фильтр (размер не менее 10 мм) внутри колбы Длина колбы не более 50 мм Длина роликового зажима - 56 мм с дополнительным устройством фиксации трубки. Игла в вену размером не более 0,8мм х 40 мм Возможность работы роликового зажима в режиме 6 капель в минуту Двухступенчатый Пластмассовый щуп в пробку - длина щупа не менее 35мм Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, СЕ сертификата Наличие на упаковке инструкции по применению, название фирмы, телефон производителя на русском языке. Размеры транспортной коробки (в/ш/д), м - 0.59 / 0.41 / 0.39 Количество в упаковке/трансп. коробе 25/500 шт | шт | 540 |
|  | Игла спинальная для анестезии тип среза Пенсил Поинт 25Gx3 | 32.50.13.110 | Диаметр 25G Длина > 8 и ≤ 9 Сантиметр Проводниковая игла Да Тип иглы Карандаш Назначение: выполнение люмбальной пункции Материалы: медицинская нержавеющая сталь, поликарбонат, полипропилен Состав: Игла – тонкостенная, устойчивая на излом, с микропрецизионным срезом дистального кончика типа «Стилет»; двухкомпонентный павильон иглы - внутренняя часть со встроенной цветоизменяющейся призмой-идентификатором поступления ликвора в просвет павильона для получения четкого, быстрого и надежного подтверждения успешности выполнения пункции; наружная часть прозрачная, трапецевидно-овальной формы с дополнительными пальцевыми упорами и четырьмя разнонаправленными овальными вырезами для удобного и надежного удерживания иглы при пункции, а также возможности визуализации призмы-идентификатора со всех сторон; встроенный в наружную часть павильона специальный выступ-стрелка, указывающий направление среза иглы для четкой тактильной идентификации направления среза иглы относительно хода спинномозгового канала; Мандрен - стальной, точно совпадающий с внутренним диаметром и срезом иглы; ручка-наконечник мандрена с международной маркировкой диаметра иглы (желтый цвет) и цветоконтрастным, по отношению кпавильону, индикатором направления среза иглы для четкой зрительной идентификации направления среза иглы; Упаковка: стерильноупакованная Срок годности с даты изготовления ≥ 5 лет | шт | 50 |
|  | Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная | 32.50.13.110 | Изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, с заточкой в трех плоскостях. Диаметр 1,2 мм Длина 40 мм Индивидуальная упаковка | шт | 500 |
|  | Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная | 32.50.13.110 | Изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, с заточкой в трех плоскостях. Индивидуальная упаковка Диаметр 0,7 мм Длина 25 мм | шт | 500 |
|  | Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная | 32.50.13.110 | Изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, с заточкой в трех плоскостях. Индивидуальная упаковка Диаметр 0,6 мм Длина 25 мм | шт | 400 |
|  | Стяжка и бирка | 13.96.17.129 | Комплект бирка-стяжка для маркировки медицинских пакетов класса б | шт | 500 |
|  | Полотенце бумажное | 17.22.11.130 | Форма выпуска: Лист Для использования в диспенсере: Да Количество листов в упаковке: ≥ 250 шт. Количество слоев Однослойные Цвет белый. Размер в развернутом состоянии: ширина 22 см длина 24 см. 100% целлюлоза. | уп | 60 |
|  | Шприц Перфузор 50,0 B Braun | 32.50.13.110 | Возможность использования с инфузионным шприцевым насосом: Да Градуированный объем шприца: 20Кубический сантиметр;^миллилитр Защитный стопор: Да Игла в комплекте: ≥1 Игла насажена на конус: Нет Коннектор: ЛуерЛок Конус с концентрическим расположением: Да 1) С приложенной иглой (G14, длина 30 мм) 2) Используемые материалы: Полипропилен, изопреновая резина, не содержит латекс. 3) Резистентность к давлению в системе: Не ниже 2 бар (1500 ммHg). 4) Положение канюли: центральное. 5) Совместим с насосами марки Перфузор. | шт | 100 |
|  | Катетер для периферических сосудов | 32.50.13.110 | Диаметр катетера 18 G Рабочая длина 45 Миллиметр Инъекционный порт Да Крылья для фиксации Да Механизм защиты инъекционного порта Да Рентгеноконтрастность Да Удлинительная трубка Да Устройство защиты от укола иглой Да Боковое отверстие на дистальном конце иглы Да Стерильный, одноразовый, с крыльями и дополнительным портом. Катетер сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием, имеет рентгеноконтрастную полосу по всей длине. Дополнительный порт имеет антивозвратный силиконовый клапан, гидрофобный фильтр и заглушку с цветовой кодировкой по международному стандарту. Игла с двойной заточкой, изготовлена из прочной хирургической стали, обработана силиконовой смазкой, канюля иглы снабжена прозрачной камерой возврата крови и заглушкой Луер-Лок. Катетер стерилизован оксидом этилена, срок годности не менее 5 лет | шт | 100 |
|  | Катетер для периферических сосудов | 32.50.13.110 | Диаметр катетера 20 G Рабочая длина ≥ 32 и ≤ 33 Миллиметр Инъекционный порт Да Крылья для фиксации Да Механизм защиты инъекционного порта Да Рентгеноконтрастность Да Удлинительная трубка Да Устройство защиты от укола иглой Да Боковое отверстие на дистальном конце иглы Да Стерильный, одноразовый, с крыльями и дополнительным портом. Катетер сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием, имеет рентгеноконтрастную полосу по всей длине. Дополнительный порт имеет антивозвратный силиконовый клапан, гидрофобный фильтр и заглушку с цветовой кодировкой по международному стандарту. Игла с двойной заточкой, изготовлена из прочной хирургической стали, обработана силиконовой смазкой, канюля иглы снабжена прозрачной камерой возврата крови и заглушкой Луер-Лок. Катетер стерилизован оксидом этилена, срок годности не менее 5 лет | шт | 100 |

Остаточный срок годности (стерильности) Товара на момент поставки:

-не менее 24 месяцев до окончания срока годности установленного фирмой-изготовителем – для товара с установленным сроком годности более 3-х лет;

-не менее 18 месяцев до окончания срока годности установленного фирмой-изготовителем – для товара с установленным сроком годности от 2-х до 3-х лет включительно;

-не менее 12 месяцев до окончания срока годности установленного фирмой-изготовителем – для товара с установленным сроком годности от 1,5 до 2-х лет включительно;

-не менее 6 месяцев до окончания срока годности установленного фирмой-изготовителем – для товара с установленным сроком годности менее 1,5 лет

(указанное не относится к характеристикам товара, так как является условием исполнения контракта, которое не может быть изменено участником