Техническое задание

- Объект закупки: поставка компонентов для СКУД

- Товар соответствует следующим характеристикам:

| # № | # Наименование | # Характеристики | # Кол-во # шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Контроллер Z-5R, Автономный контроллер СКУД | Количество ключей: 1364 Типы записываемых ключей: простой, мастер, блокирующий Интерфейс связи со считывателем: Dallas TM (iButton) Наличие перемычки для выбора типа замка: есть Тип исполнительного устройства: электромеханический/электромагнитный замок Световая и звуковая индикация режимов работы: есть Возможность записи содержимого памяти контроллера в ключ DS1996L и наоборот: есть Возможность программирования контроллера с помощью адаптера: есть Установка длительности открывания замка: от 0 до 220 c Выход: МДП транзистор 1шт. Напряжение питания: 12V DC Ток потребления: 4мA Ток коммутации: 5А Защита от неправильного включения: есть | # 1 |
| # 2 | CP-Z-2 (мод. EP) накладной, светлый (CP-Z-2L), считыватель proximity карт | Выходной интерфейс Wiegand; Touch Memory Габаритные размеры мм D45x25 Диапазон рабочих температур, °С -40…+50 Материал корпуса Металл Метод идентификации RFID Напряжение, В 8…18 Расстояние считывания, см 1…2 Стандарт идентификатора EM-Marine Ток потребления, мА 50 Входное напряжение, В 8-18 Диапазон рабочих температур от 0 до+40 Длина, мм 44 Индикация Да Исполнение Внутреннее Материал изделия Металл Способ монтажа Настенный Способ передачи извещения Бесконтактный Тип изделия Считыватель | # 1 |
| # 3 | блок питания 12 В, выходной ток 5А навесной | Входное напряжение 100 ~ 240 В Частота тока 47 ~ 63 Гц Номинальный ток нагрузки 5,0 А Выходное напряжение DC 12,6 ± 0,2 В Встроенная защита от короткого замыкания Есть Габариты 127 x 76 x 60 мм Рабочая температура +10°C ~ +40°C Влажность не более 80% Вес 0,4 кг | # 1 |

- Срок поставки: товар поставляется Заказчику в полном объеме в течении 14 рабочих дней с момента подписания Контракта.

- Место поставки: 150036, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Хлебная, д. 12.

- Получатель: ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области

- Условия поставки Товара: Поставщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его приемки Заказчиком. Поставка и разгрузка Товара осуществляется Поставщиком, в упаковке (внешней и внутренней), обеспечивающей максимальную сохранность с 8-30 до 16-30, (с перерывом с 12-00 до 12-45), кроме выходных и праздничных дней в место указанное Заказчиком. В случае обнаружения некачественного Товара Поставщик своими силами и за свой счет обязан произвести замену в течение 3-х рабочих дней с даты обращения Заказчика.

- Требования к гарантии качества товара: Весь товар должен быть новым и сертифицированным, согласно законодательства РФ. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения. Поставщик гарантирует качество товара, соответствующее требованиям и рекомендациям производителя товара, указанным в сопроводительной (технической, эксплуатационной) документации к товару. Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента передачи товара Заказчику.