Техническое задание

На оказание услуг по благоустройству прилегающей территории земельного участка.

| № п/п | Наименование показателя | Требования к показателю |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный педагогический университет» (ФГБОУ ВО «ОмГПУ») Адрес: 644099, г. Омск, Набережная Тухачевского, д. 14 |
| 1 | Наименование оказываемых услуг (выполняемых работ): | Услуга по благоустройству прилегающей к объекту территории |
| 2 | Место оказания услуг (выполнения работ): | - г. Омск, Пушкинский тракт, 7км., СНТ «Водник», Агробиостанция. |
| 3 | Объем и срок оказываемых услуг (выполняемых работ): | Благоустройство прилегающей территория в границах полосы отчуждения шириной 1,5 метра, протяженностью 200 метров, вдоль внешней стороны металлического забора участка. - Покос травы - Вырубка мелколесья, кустарника и молодой поросли деревьев (диаметром ствола до 8–10 см) - Механизированная или ручная корчевка пней диаметром до 20 см - Финишная планировка грунта механизированным способом Оказание услуг осуществляется в период: по согласованию сторон с момента заключения договора по 07.08.2026 г. |
| 4 | Качество оказываемых услуг и требования к безопасности услуг (выполняемых работ) | Нормативные требования: Работы должны выполняться с соблюдением требований СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий», правил охраны труда при работе с инструментом и техникой, а также региональных норм обращения с древесными отходами. Оказание всего объема услуг осуществляется своими силами с использованием собственных материалов, средств и механизмов, соответствующих государственным стандартам, техническим условиям и требованиям СНиП и ГОСТ. |
| 5 | Требования к качеству и результатам | - После завершения работ поверхность земли должна быть очищена от всех видов растительности, включая корни, траву и поросль. - Территория должна иметь визуально ровный рельеф без рытвин, бугров и остатков древесины. - Запрещено повреждение полотна забора, его опорных столбов в процессе корчевки и планировки, восстановление повреждённого участка ограждения производится за счет подрядчика. - По окончании работ Подрядчик обязан убрать весь рабочий инвентарь и вывезти мусор. |

И.о. начальника отдела СиТК						           Степанов А.А.