Приложение № 1 
      к Государственному контракту 
      от «___» ________ 2026 г.

№ ________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования

- Наименование объекта закупки.

Средства вычислительной техники в защищенном исполнении и генераторов электромагнитного шума для нужд МРУ Росфинмониторинга по ЦФО (далее - Товар).

- Перечень условных обозначений, сокращений и терминов.

| Обозначения, сокращения, термины | Описание |
| --- | --- |
| Контракт | Государственный контракт |
| ЕИС | Единая информационная система |
| ФСТЭК | Федеральная служба по техническому и экспортному контролю |
| СП | Специальная проверка |
| СИ | Специальные исследования |
| ТЗ | Настоящее техническое задание |
| СВТ | Средство вычислительной техники |
| ОТСС | Основные технические средства и системы |
| СЗИ | Средство защиты информации |
| НСД | Несанкционированный доступ |
| ВП | Выделенное помещение |
| Ethernet | Технология передачи данных |
| СДЗ | Средство доверенной загрузки |
| SSD | Твердотельный накопитель |
| R2 | Размер пространства, за пределами которого выполняются нормы эффективности защиты информации |
| LVDS | Стандарт низковольтной дифференциальной передачи сигналов |
| USB | Интерфейс для подключения периферийных устройств |
| ПО | Программное обеспечение |
| Операционная система | Astra Linux Special Edition уровень защищенности «Максимальный» («Смоленск»), запись в реестре отечественного ПО № 369 |

- Основания поставки Товара.

  - Федеральный закон от 27.06.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 
«О подтверждении производства российской промышленной продукции»

  - Приказ ФСТЭК России от 20.10.2016 № 025 «Требования по технической защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну».

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 394 «О мерах 
по совершенствованию использования информационно-коммуникационных технологий 
в деятельности государственных органов».

- Место поставки Товара

Российская Федерация, г. Москва.

- Сроки поставки Товара.

Срок поставки составляет 45 (сорок пять) рабочих дней с даты подписания Контракта.

- Требования к поставке Товара.

  - Поставщик должен поставить Товар Заказчику в соответствии с требованиями настоящего ТЗ Таблица № 1 (Приложение № 1 к настоящему ТЗ).

  - Поставка Товара Поставщиком должна включать в себя доставку, средствами Поставщика в рабочие дни Заказчика с 09:30 до 16:30 (с понедельника по пятницу).

  - Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением подъемного оборудования, должны осуществляться за счет Исполнителя. Складирование оборудования, материалов и инструмента на объекте не предусмотрено. Помещения для работников Исполнителя не предоставляются.

  - Поставляемый в рамках настоящего ТЗ Товар должен быть новым, промышленного производства, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не иметь дефектов и рассчитан 
на использование в однофазной электрической сети переменного тока с напряжением не менее 
220 В.

  - Поставляемый СВТ в защищенном исполнении должен иметь Выписку из реестра российской промышленной продукции

  - Документ о происхождении Товара, по которому Российская Федерация является страной происхождения товара, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства Российской промышленной продукции»;

  - Товар должен быть полностью укомплектованным, в том числе включать 
все необходимые кабели для функционирования СВТ и периферийных устройств.

  - Поставляемые СВТ в защищенном исполнении должны иметь действующую техническую поддержку или сертификат соответствия ФСТЭК России.

  - Поставляемые СВТ в защищенном исполнении должны обеспечивать возможность обработки информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, до степени секретности «совершенно секретно» включительно, а также содержать функции:

Ввод информации на персональный компьютер осуществляется при помощи таких устройств, как клавиатура и манипулятор типа «мышь», вывод информации происходит на монитор.

Хранение файлов происходит на твердотельном накопителе

  - Поставляемые технические средства должны пройти СИ и иметь уменьшенную зону R2 (удовлетворяющую документу «Требования по технической защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну», утверждены приказом ФСТЭК России № 025 от 20.10.2016). СИ должны пройти во всех режимах обработки и передачи информации, включая сетевой режим, а также рассмотрен режим LVDS по требованиям действующих нормативных документов ФСТЭК России и имеет протоколы и предписания на эксплуатацию. Предписания разрешают использование СВТ в защищенном исполнении в качестве ОТСС.

  - Поставляемые технические средства должны пройти СП, с выдачей Заключения по её результатам. Заключение разрешает использование СВТ в защищенном исполнении в качестве ОТСС.

  - Доставка отчетных материалов по результатам СП и СИ в адрес Заказчика должна осуществляться в соответствии с требованиями «Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации» утвержденной постановлением Правительством Российской Федерации от 05.01.2004 г. № 3-1.

  - Поставляемые СВТ в защищенном исполнении должны быть укомплектованы металлическими экранирующими заглушками/крышками для неиспользуемых интерфейсных портов. Металлические заглушки конструктивно позволяют проводить опечатывание портов (разъемов).

  - Для каждого СВТ в защищенном исполнении должны быть установлены драйвера принтера и настроена печать документов.

  - Поставляемое СВТ в защищенном исполнении должно быть оснащено операционной системой, а также аппаратным модулем доверенной загрузки, сертифицированными ФСТЭК России.

  - Операционная система должна соответствовать последней выпущенной производителем версии и содержать в своем составе механизмы СЗИ от НСД, включая мандатную и дискреционную систему разграничения доступа к ресурсам.

  - Операционная система, предустановленная в СВТ в защищенном исполнении, должна подходить для аттестации объектов информатизации, обрабатывающих государственную тайну.

- Требования к гарантийным обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - Гарантии качества сроком не менее чем на 24 (двадцать четыре) месяца должны распространяться на весь Товар, поставленный Поставщиком в рамках настоящего ТЗ.

  - В гарантийный период должно устанавливаться следующее:

- Поставщик обеспечивает проведение повторных СП и СИ, в случае замены по гарантийному случаю комплектующих СВТ в защищенном исполнении.

- Работы по гарантийному обслуживанию проводятся в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления или запроса от Заказчика

- Поставщик не несет ответственности за дефекты и неисправности оборудования, произошедшие вследствие нарушения Заказчиком условий и правил эксплуатации Товара, изложенных в руководстве по эксплуатации, а также в случае использования Товара не по назначению.

- Особые условия

  - Поставщик имеет право привлекать для поставки Товара третьих лиц без увеличения контрактной цены. При этом Заказчик не должен нести имущественной, финансовой и иной ответственности перед третьими лицами, привлеченными Поставщиком для поставки Товара.

- Приложения к ТЗ:

  - Приложение № 1. Технические требования к Товару (Таблица № 1).

Приложение № 1

к Техническому заданию

Технические требования к Товару

Таблица № 1

| № | Наименование и технические характеристики товара |  |  |  | Ед. изм. | Кол -во | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сертифицированный ПЭВМ, предназначенный для обработки информации, составляющей государственную тайну. |  |  |  | комплект | 1 |  |
|  | Системный блок: |  |  |  | шт. | 1 |  |
|  | Процессор | Процессор Intel i5-12400 или процессор с аналогичной или более высокой производительностью |  |  |  |  |  |
|  | Оперативная память | Тип памяти |  | не ниже DDR-4 |  |  |  |
|  |  | Объём установленной памяти |  | не менее 16 Гб |  |  |  |
|  |  | Частота работы памяти, МГц |  | не менее 2400 |  |  |  |
|  | Графическая система | Тип |  | встроенная |  |  |  |
|  | Оптический привод | Тип |  | внутренний |  |  |  |
|  |  | Метод загрузки |  | выдвижной лоток |  |  |  |
|  |  | Формат носителей (чтение и запись) |  | DVD/CD |  |  |  |
|  | Жесткий диск | Объем, ГБ |  | не менее 500 |  |  |  |
|  |  | Тип |  | твердотель-ный (SSD) |  |  |  |
|  | Корпус | Материал корпуса |  | пластик, сталь |  |  |  |
|  |  | Цвет |  | черный |  |  |  |
|  |  | Кнопка включения питания |  | наличие |  |  |  |
|  |  | Петля для установки висячего замка |  | наличие |  |  |  |
|  |  | Индикация включения |  | наличие |  |  |  |
|  | Блок питания | Мощность, Вт |  | не более 300 |  |  |  |
|  |  | Выход для подключения питания монитора |  | наличие |  |  |  |
|  | Операционная система | Astra Linux SE |  | наличие | шт. | 1 |  |
|  | СДЗ от НСД | Dallas Lock |  |  | шт. | 1 |  |
|  | Антивирус | Сертифицированный ФСТЭК |  | наличие | шт. | 1 |  |
|  |  | Срок действия лицензии |  | не менее 1 года |  |  |  |
|  |  | Вид ПО |  | dr. web |  |  |  |
|  | Клавиатура | Тип |  | проводная | шт. | 1 |  |
|  |  | Количество клавиш |  | не менее 104 |  |  |  |
|  |  | Интерфейс |  | USB |  |  |  |
|  | Мышь | Тип |  | проводная | шт. | 1 |  |
|  |  | Тип датчика перемещения |  | оптический |  |  |  |
|  |  | Разрешение, dpi |  | не менее 800 |  |  |  |
|  |  | Интерфейс |  | USB |  |  |  |
|  | Монитор | Диагональ экрана, дюймов |  | не менее 23 | шт. | 1 |  |
|  |  | Разрешение экрана, пикселей |  | не менее 1920х1080 |  |  |  |
|  |  | Пропорции дисплея |  | 16:9 |  |  |  |
|  |  | Углы обзора, по горизонтали/по вертикали |  | не менее 178/178 |  |  |  |
|  | Принтер | Функции |  | печать | шт. | 1 |  |
|  |  | Тип печати |  | черно-белая |  |  |  |
|  |  | Технология печати |  | лазерная |  |  |  |
|  |  | Поддержка Astra Linux |  | наличие |  |  |  |
|  |  | Формат печати |  | A4 |  |  |  |
|  |  | Максимальное разрешение для ч/б печати, dpi |  | не менее 1200x1200 |  |  |  |
|  |  | Дополнительные картриджи |  |  | шт. | 4 |  |
|  |  | Дополнительных фотобарабаны |  |  | шт. | 2 |  |
|  | Источник бесперебойного питания (ИБП) | Выключатель питания |  | наличие | шт. | 1 |  |
|  |  | Топология ИБП |  | линейно-интерактивная |  |  |  |
|  |  | Функция холодного старта (запуск от батарей без входного напряжения) |  | наличие |  |  |  |
|  |  | Выходная мощность, ВА/Вт |  | не менее 700/420 |  |  |  |
|  |  | Форма выходного напряжения при работе от батарей |  | модулированная синусоида |  |  |  |
|  |  | Количество розеток, обеспечивающих сетевую фильтрацию, шт. |  | не менее 6 |  |  |  |
|  |  | Тип розеток |  | CEE 7/7 |  |  |  |
|  |  | Защита от перегрузки |  | наличие |  |  |  |
| 2. | Флэш накопители | Объем, Гб |  | не менее 32 | шт. | 2 |  |
| 3. | Средство защиты информации от утечек по техническим каналам за счет ПЭМИН | Генератор шума «Покров» |  |  | шт. | 1 |  |
|  |  | Комплектность |  | средство защиты информации по техническим каналам от утечек за счет ПЭМИН, формуляр (паспорт), руководство по эксплуатации, копия сертификата ФСТЭК России |  |  |  |
| 4. | Специальная проверка и специальные лабораторные испытания технических средств (в качестве ОТСС) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Флэш накопители | Объем, Гб |  | Не менее 32 | шт. | 2 |  |
| 4.2. | Картриджи для принтера |  |  |  | шт. | 2 |  |
| 4.3. | Фотобарабаны для принтера |  |  |  | шт. | 1 |  |
| 4.4. | Источник бесперебойного питания (ИБП) | Выключатель питания | наличие |  | шт. | 1 |  |
|  |  | Топология ИБП | линейно-интерактивная |  |  |  |  |
|  |  | Функция холодного старта (запуск от батарей без входного напряжения) | наличие |  |  |  |  |
|  |  | Выходная мощность, ВА/Вт | не менее 700/420 |  |  |  |  |
|  |  | Форма выходного напряжения при работе от батарей | модулированная синусоида |  |  |  |  |
|  |  | Количество розеток, обеспечивающих сетевую фильтрацию, шт. | не менее 6 |  |  |  |  |
|  |  | Тип розеток | CEE 7/7 |  |  |  |  |
|  |  | Защита от перегрузки | наличие |  |  |  |  |

Указание на товарный знак (его словесное обозначение) обусловлено необходимостью обеспечения совместимости с операционными системами семейства Astra Linux Special Edition, сохранения работоспособности инфраструктуры Заказчика, единого обновления, централизованного управления совместно с существующей инфраструктурой Заказчика, в которой развёрнуты операционные системы Astra Linux Special Edition, а также с целью обеспечения полной совместимости с инфраструктурой служебных репозиториев, используемых в инфраструктуре Заказчика.