| № п/п | Наименование товара, наименование страны происхождения товара; сведения о функциональных, качественных характеристиках | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гигрометр ВИТ-2 предназначен для непрерывного контроля относительной влажности воздуха в диапазоне от 20 до 90% и температуры от 15 до +40°C в помещениях (склады, торговые залы, архивы, жилые и офисные помещения). Прибор длиной 29 см выполнен из пластика и стекла: на пластмассовом основании закреплены два капиллярных стеклянных термометра с органической жидкостью (толуол), один резервуар увлажняется тканевым фитилём из стеклянного питателя. По разности показаний «сухого» и «мокрого» термометров определяют влажность по прилагаемой металлической психрометрической таблице. В комплект поставки входят прибор, питатель, фитиль, индивидуальная упаковка, паспорт и инструкция; упаковка — картонный футляр. Наличие поверки. Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом. | шт | 3 |