ТехническОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку механизированного технологического комплекса для реставрационных работ и расходных материалов.

1. Наименование закупки: поставка механизированного технологического комплекса для реставрационных работ и расходных материалов (далее - товар).

2. Цель закупки: Проведение реставрационных работ.

3. Срок поставки товара: по 04 сентября 2026 года (включительно). Поставка товара отдельными партиями не допускается.

4. Место поставки товара: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Дорогомилово, ул. 1812 года, д. 14. Поставка товара осуществляется Поставщиком в рабочие дни с обязательным телефонным оповещением Заказчика за 1 (один) рабочий день до даты поставки товара. Время поставки товара определяется по согласованию с Заказчиком.

5. Прочие требования к поставке товара:

5.1. Комплекс должен поставляться как единая, технологически сопряженная инженерная система, компоненты которой полностью совместимы по посадочным места, рабочему давлению и типоразмерам фиксации расходного инструмента.

5.2. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении;

5.3. Качество товара должно соответствовать настоящему Техническому заданию;

5.4. Товар должен быть новым, не должен иметь дефектов, связанных с его упаковкой, материалами или работой по его изготовлению, в результате действия или упущения Поставщика и/или изготовителя.

5.5. Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг): в течении 10 рабочих дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной или УПД.

5.6. Одновременно с товаром Поставщик предоставляет заказчику счет, товарную накладную или УПД, паспорт, инструкцию по эксплуатации на русском языке, а также копии сертификатов соответствия (декларации о соответствии) на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Общие параметры и технические характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Номер КТРУ/ОКПД2 | Наименование товара в соответствии с КТРУ | Наименование товара | Техническое описание товара |  | Обоснование включения показателя в описание объекта закупки | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики |  |  |  |
| 1 | 28.99.39.190 | - | Оборудование пневмограви-ровальное импульсное | Комплектация | 1. Блок управления пневмогравировального комплекса - 1 шт. 2. Напольная педаль управления увеличенной массы и площади – 1 шт. 3. Дистанционный воздушный фильтр-влагоотделитель с быстросъемными соединениями - 1 шт. 4. Кабель питания с вилкой стандарта EU (Евровилка) – 1 шт. | Описание товара в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | штука | 1 |
|  |  |  |  | Габаритные размеры основного блока управления (В х Ш х Г) | 160х180х240 Миллиметр |  |  |  |
|  |  |  |  | Масса блока управления | Не более 3,8 Килограмм |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип приводного узла блока | Встроенный бесщеточный двигатель постоянного тока, обеспечивающий стабильный крутящий момент на низких оборотах и исключающий искрение |  |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон регулировки частоты ударов (скорости) | Min 400 ударов/мин., Max значение диапазона- 6 100 ударов/ мин. |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие системы обеспечения независимого разделения скорости и мощности удара | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие поворотного регулятора для задания частоты ударов (скорости) на фронтальной панели блока | Наличие |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность дозирования энергии (мощности) единичного импульса за счет глубины плавного нажатия напольной педали | Возможно |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество выходов для подключения исполнительного инструмента | 1 разъем на фронтальной панели |  |  |  |
|  |  |  |  | Система фильтрации | Наличие внешнего (дистанционного) блока фильтрации воздуха-влагоотделителя, оснащенного быстроразъемными соединениями типа Quick Connect |  |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение электропитания | 100-240 Вольт |  |  |  |
|  |  |  |  | Частота | 50/60 Гц |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочее напряжение платы управления и двигателя | 24 Вольт (для обеспечения электробезопасности мастера во влажной среде) |  |  |  |
|  |  |  |  | Габаритные размеры педали | Длина: не менее 225 и не более 230 Ширина: не менее 210 и не более 220 Миллиметр |  |  |  |
|  |  |  |  | Масса педали | ≥1,4 Килограмм (для предотвращения скольжения по полу при работе) |  |  |  |
|  |  |  |  | Требования к подключаемому сжатому воздуху (компрессору) | Качество входящего потока: сухой, чистый, очищенный от масляной взвеси |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочее давление на входе, Min. | Не более 3 бар (45 PSI) |  |  |  |
|  |  |  |  | Требуемый расход воздуха | Не более 40 литров/минуту (1,4 CFM) |  |  |  |
| 2. | 28.99.39.190 | - | Наконечник | Комплектация | 1. Пневматический импульсный наконечник в сборе – 1 шт.; 2. Анатомическая съемная рукоять – упор формы «грибок» - 1 шт.; 3. Сменная ультрамягкая компрессионная пружина для работы на сверхделикатных режимах микрогравировки – 1 шт. | Описание товара в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | штука | 1 |
|  |  |  |  | Материал изделия наконечника (Основной корпус) | Термообработанная нержавеющая сталь повышенной прочности |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал изделия наконечника (Силовой компрессионный плунжер) (поршень)) | Изготовлен из высокопрочной термо- обработанной медицинской нержавеющей стали; |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал изделия наконечника (Передняя головка (патрон)) | Износостойкий анодированный алюминиевый сплав; |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина корпуса наконечника (без учета длины вставного держателя инструмента и задней рукояти) | 66 Миллиметр |  |  |  |
|  |  |  |  | Масса наконечника (чистый вес металлического исполнительного корпуса | Не менее 65 и не более 74 Грамм |  |  |  |
|  |  |  |  | Общая масса в сборе (с установленной анатомической рукоятью-упором) | Не более 80 Грамм | В целях снижения утомляемости запястного сустава при длительной непрерывной работе |  |  |
|  |  |  |  | Совместимость оборудования | Полная конструктивная совместимость с имеющимся у Заказчика импульсным пневмогравировальным комплексом по посадочным фитингам и давлению воздуха |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение | Прецизионная силовая и деликатная обработка, чеканка и реставрация металлических предметов крупной, средней и мелкой пластики (включая элементы оружия, доспехов, интерьерных окладов) |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип зажимного патрона наконечника | Быстросменный (Quick Change), бесшпиндельный механизм фиксации инструмента, позволяющий производить смену резцов, шаберов или бойков за один прием без использования ручных ключей или винтовых зажимов |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструкция системы выхлопа | С помощью насадки – кольца сброса отработанного воздуха в передней части наконечника с возможностью вращения на 360 градусов. | Для принудительного перенаправления воздушного потока в сторону от лица оператора и зоны оптического контроля под микроскопом |  |  |
|  |  |  |  | Подключение воздушной магистрали | С помощью регулируемого бокового шлангового соединения с поворотным фитингом на 360 градусов | Для исключения заломов и перекручивания шланга во время работы |  |  |
| 3 | 27.90.33.110 | - | Комплект быстросменных держателей, 1,8 мм | Назначение | Для быстросменной фиксации круглого расходного металлорежущего инструмента и заготовок в патроне пневматического наконечника | Описание товара в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | компл. | 1 |
|  |  |  |  | Тип | Прецизионные |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер внутреннего посадочного отверстия (ID) | 1,80 Миллиметр (для центрирования и жесткого удержания тонкого круглого инструмента) |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер наружного посадочного диаметра хвостовика держателя (OD) | 6,32 (допускается отклонение до 6,35) Миллиметр (для обеспечения полной конструктивной совместимости с импульсными пневмонаконечниками, который монтируется с комплексом пневмограверовальным) |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина тела держателя | 25,4 Миллиметр |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ фиксации (внутри держателя) | За счет одного осевого стопорного винта с внутренним шестигранником. Применение двух винтов не допускается ввиду технологических ограничений по площади контакта с тонким инструментом |  |  |  |
|  |  |  |  | Метод сопряжения держателя с патроном наконечника | Прямой безрезьбовой фрикционный зажим ориентированных сопряженных плоскостей. Конструкция должна обеспечивать извлечение и смену оснастки за время не более 2 секунд без применения вспомогательных монтажных ключей. |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество в комплекте поставки | 10 штук, в единой защитной заводской упаковке |  |  |  |
| 4 | 27.90.33.110 | - | Комплект заготовок, 1,8 мм | Тип заготовки | Прецизионная, твердосплавная | Описание товара в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | компл. | 1 |
|  |  |  |  | Материал заготовки | Высокопрочный субмикронный металлокерамический сплав на основе карбида вольфрама, полученный методом направленного спекания под давлением. Сплав должен обладать повышенной вязкостью разрушения при сохранении высокой микротвердости, обеспечивающей стойкость режущей кромки к сколам при импульсных и ударных знакопеременных нагрузках (при обработке платины, титана, сталей и высокопрочных ювелирных сплавов) |  |  |  |
|  |  |  |  | Профиль сечения заготовки | Строго круглый, без продольных граней или лысок |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальный диаметр сечения | 1,80 Миллиметр (для обеспечения прецизионной посадки без люфта в специализированные быстросменные держатели диаметром 1,8 мм) |  |  |  |
|  |  |  |  | Номинальная длина заготовки | 50,8 Миллиметр |  |  |  |
|  |  |  |  | Поверхность заготовки (качество) | Наличие финишной зеркальной полировки тела заготовки для исключения радиального биения при фиксации в патроне |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество в комплекте поставки | 10 штук, в единой защитной заводской упаковке |  |  |  |