Приложение к техническому заданию

Перечень работ по капитальному ремонту ДВС и замене привода ГРМ

(Технологическая карта выполнения работ)

Этап 1. Демонтажные и подготовительные работы

- Слив рабочих жидкостей (моторное масло, охлаждающая жидкость).

- Демонтаж навесного оборудования, навесных агрегатов, впускного и выпускного коллекторов.

- Отключение электрических разъемов, датчиков (в т.ч. демонтаж датчика давления масла) и шлангов.

- Демонтаж двигателя с автомобиля

- Разборка газораспределительного механизма (снятие крышек, корпусов, звездочек).

- Снятие головок блока цилиндров (ГБЦ) и поддона картера.

Этап 2. Разборка КШМ и ЦПГ (Кривошипно-шатунного механизма и Цилиндропоршневой группы)

- Демонтаж масляного насоса и маслоприемника.

- Снятие шкива коленчатого вала и демпфера крутильных колебаний.

- Демонтаж старых цепей привода ГРМ, успокоителей, демпферов и натяжителей.

- Снятие шестерен коленчатого вала.

- Откручивание крышек шатунов, извлечение поршней из цилиндров.

- Демонтаж коленчатого вала, снятие старых коренных вкладышей и упорных полуколец.

Этап 3. Очистка, мойка и дефектовка деталей

- Химическая и механическая очистка деталей ДВС от нагара, лаковых и масляных отложений (с использованием универсального очистителя).

- Промывка масляных каналов коленчатого вала и блока цилиндров.

- Микрометрирование коренных и шатунных шеек коленвала, замер цилиндров (нутромером) на предмет конусности и эллипсности.

- Дефектовка привода ГРМ, проверка состояния посадочных мест под успокоители и натяжители.

- Составление итоговой дефектной ведомости (при необходимости — отправка блока на расточку/хонингование, если стандартные кольца не компенсируют износ).

Этап 4. Сборка ЦПГ и КШМ (Замена изношенных компонентов)

- Установка новых коренных вкладышей (в блок и на коленвал) и новых упорных полуколец.

- Монтаж коленчатого вала, проверка осевого зазора.

- Установка новых поршневых колец на поршни (компрессионных и маслосъемных), проверка замков.

- Установка поршней в цилиндры с использованием оправки, затяжка шатунных крышек динамометрическим ключом с соблюдением заводского момента.

- Установка новых шестерен коленчатого вала.

Этап 5. Замена привода ГРМ (Газораспределительного механизма)

- Установка новых успокоителей и демпферов цепей (включая демпфер гасителя колебаний).

- Установка новых цепей ГРМ (всего 4 шт. согласно спецификации).

- Монтаж новых гидравлических натяжителей цепей.

- Установка меток ГРМ (фазировка распредвалов и коленвала) — критически важная операция, требующая высокой квалификации.

- Сборка и центровка корпуса привода ГРМ.

Этап 6. Сборка двигателя и герметизация

- Обезжиривание привалочных поверхностей блока, ГБЦ и поддонов.

- Нанесение анаэробного/силиконового герметика на сопрягаемые поверхности корпусов ГРМ и поддонов.

- Установка ГБЦ с использованием нового комплекта прокладок двигателя (включая прокладки ГБЦ, сальники, уплотнительные кольца).

- Сборка впускной и выпускной систем, установка масляного насоса и нового картриджа масляного фильтра.

- Монтаж нового датчика давления масла.

Этап 7. Установка на автомобиль, заправочные работы и испытания

- Установка собранного ДВС на автомобиль, подключение всех магистралей, патрубков и электропроводки.

- Заправка новыми техническими жидкостями (моторное масло, антифриз, фреон).

- Первичный пуск двигателя, проверка давления масла, отсутствие течей (подтеканий герметика и прокладок).

- Прокачка системы охлаждения, удаление воздушных пробок.

- Проведение компьютерной диагностики (адаптация дроссельной заслонки, сброс ошибок, проверка корректности фаз).

- Проведение ходовых испытаний (тест-драйв) и контрольная протяжка соединений.

- Сдача автомобиля заказчику.