ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по капитальному ремонту двигателя внутреннего сгорания и замене привода газораспределительного механизма (ГРМ) транспортного средства

1. Общие сведения об объекте закупки

1.1. Наименование объекта закупки: Оказание услуг по капитальному ремонту двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и замене привода газораспределительного механизма (ГРМ) легкового автомобиля.

1.2. Объект оказания услуг (транспортное средство):

- Марка, модель: Toyota Land Cruiser 200

- Год выпуска: 2013

- Тип двигателя: бензиновый, V-образный, 8-цилиндровый (V8)

- Государственный регистрационный знак: Р011АА

- Идентификационный номер (VIN): JTMHX05J804048578

1.3. Место оказания услуг: г. Хабаровск, по месту нахождения Исполнителя

1.4. Срок оказания услуг: не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты передачи транспортного средства Исполнителю по Акту приема-передачи.

1.5. Цель оказания услуг: Восстановление работоспособности двигателя внутреннего сгорания, устранение дефектов цилиндропоршневой группы (ЦПГ) и кривошипно-шатунного механизма (КШМ), замена изношенных компонентов привода ГРМ, обеспечение безопасной и безаварийной эксплуатации транспортного средства в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».

2. Требования к квалификации и материально-технической базе Исполнителя

2.1. Исполнитель должен обладать необходимой квалификацией, опытом и материально-технической базой для выполнения работ по капитальному ремонту двигателей внутреннего сгорания V-образной конфигурации с 8-ю цилиндрами.

2.2. Исполнитель обязан располагать:

- специализированным диагностическим оборудованием (в т.ч. сканерами, поддерживающими протоколы диагностики Toyota/Lexus);

- динамометрическим инструментом для сборки узлов ДВС с соблюдением заводских моментов затяжки;

- измерительным инструментом (микрометры, нутромеры, индикаторы часового типа) для дефектовки деталей ЦПГ и КШМ;

- специализированными приспособлениями для фиксации фаз ГРМ и установки меток;

- подъемным оборудованием грузоподъемностью не менее 3 тонн.

2.3. Все выполняемые работы и применяемые технологии должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011 в части безопасности ремонта транспортных средств.

3. Перечень и требования к выполняемым работам

Исполнитель обязуется оказать комплекс услуг, включающий следующие технологические операции:

3.1. Подготовительные и демонтажные работы

- Приемка транспортного средства, составление Акта приема-передачи, фиксация пробега и комплектности.

- Слив технических жидкостей (моторное масло, охлаждающая жидкость).

- Демонтаж навесного оборудования, впускного и выпускного коллекторов, навесных агрегатов.

- Отключение электрических соединений, демонтаж датчиков (включая датчик давления масла).

- Демонтаж двигателя с транспортного средства (или обеспечение доступа к ДВС путем опускания подрамника).

3.2. Разборка и дефектовка ДВС

- Разборка газораспределительного механизма: снятие крышек, корпусов, демонтаж цепей, натяжителей, успокоителей, демпферов, шестерен коленчатого вала.

- Снятие головок блока цилиндров (ГБЦ) — 2 шт. (V-образная конфигурация).

- Снятие поддона картера, масляного насоса и маслоприемника.

- Демонтаж шкива коленчатого вала и демпфера крутильных колебаний.

- Извлечение поршней из цилиндров, снятие крышек шатунов.

- Демонтаж коленчатого вала, снятие коренных и шатунных вкладышей, упорных полуколец.

- Химическая и механическая очистка всех деталей от нагара, лаковых и масляных отложений.

- Промывка масляных каналов коленчатого вала и блока цилиндров.

- Микрометрирование коренных и шатунных шеек коленвала, замер цилиндров на предмет конусности и эллипсности.

- Составление Дефектной ведомости с фотофиксацией выявленных неисправностей.

3.3. Сборочные работы (КШМ и ЦПГ)

- Установка новых коренных вкладышей, новых упорных полуколец.

- Монтаж коленчатого вала, проверка осевого зазора.

- Установка новых поршневых колец на поршни (компрессионных и маслосъемных), проверка замков.

- Монтаж поршней в цилиндры с использованием оправки, затяжка шатунных крышек динамометрическим ключом с соблюдением заводских моментов.

- Установка новых шестерен коленчатого вала.

3.4. Замена привода ГРМ

- Установка новых успокоителей и демпферов цепей (всего 4 позиции согласно спецификации).

- Установка новых цепей привода ГРМ (всего 4 шт.).

- Монтаж новых гидравлических натяжителей цепей (всего 4 шт.).

- Установка меток ГРМ (фазировка распредвалов и коленчатого вала) — с применением специализированного фиксирующего инструмента.

- Сборка и центровка корпусов привода ГРМ.

3.5. Финальная сборка и герметизация

- Обезжиривание привалочных поверхностей блока, ГБЦ и поддонов.

- Нанесение анаэробного/силиконового герметика на сопрягаемые поверхности.

- Установка ГБЦ с использованием нового комплекта прокладок двигателя (включая прокладки ГБЦ, сальники, маслосъемные колпачки, уплотнительные кольца).

- Сборка впускной и выпускной систем.

- Установка масляного насоса, нового картриджа масляного фильтра, нового датчика давления масла.

3.6. Установка на автомобиль и испытания

- Монтаж собранного ДВС на автомобиль, подключение всех магистралей, патрубков и электропроводки.

- Заправка новыми техническими жидкостями (моторное масло, охлаждающая жидкость).

- Первичный пуск двигателя, проверка давления масла, отсутствие течей.

- Прокачка системы охлаждения, удаление воздушных пробок.

- Компьютерная диагностика: адаптация дроссельной заслонки, сброс ошибок, проверка корректности фаз газораспределения.

- Ходовые испытания (тест-драйв) и контрольная протяжка соединений.

4. Требования к запасным частям и материалам

4.1. Для выполнения работ Исполнитель обязан использовать только новые запасные части и материалы (не бывшие в употреблении, не восстановленные, не имеющие скрытых дефектов, не являющиеся контрафактной продукцией).

4.2. В связи с необходимостью обеспечения совместимости узлов и агрегатов с конкретным транспортным средством (VIN: JTMHX05J804048578, конфигурация двигателя V8), допускается использование оригинальных запасных частей завода-изготовителя автомобиля или их эквивалентов, обеспечивающих полную геометрическую, функциональную и эксплуатационную совместимость, а также сохранение гарантийных обязательств и требований ТР ТС 018/2011.

4.3. Минимально необходимый перечень запасных частей и материалов для замены:

| № п/п | Наименование | Ориентировочный артикул / каталожный номер | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Компоненты привода ГРМ |  |  |  |
| 1 | Цепь ГРМ (основная) | 13506-38030 | 2 шт. |
| 2 | Цепь ГРМ (дополнительная) | 13507-31020 | 2 шт. |
| 3 | Натяжитель цепи ГРМ | 13540-38020 | 1 шт. |
| 4 | Натяжитель цепи ГРМ | 13540-38042 | 1 шт. |
| 5 | Успокоитель цепи | 13559-38030 | 1 шт. |
| 6 | Успокоитель цепи | 13559-38040 | 1 шт. |
| 7 | Демпфер цепи ГРМ | 13561-38060 | 1 шт. |
| 8 | Успокоитель цепи | 13561-38070 | 1 шт. |
| 9 | Натяжитель цепи ГРМ | 13550-38020 | 1 шт. |
| 10 | Натяжитель цепи ГРМ | 13560-38021 | 1 шт. |
| Компоненты ЦПГ и КШМ |  |  |  |
| 11 | Поршневые кольца (комплект на 1 цилиндр) | 13011-0S011 | 8 компл. |
| 12 | Шестерня коленчатого вала | 13521-38030 | 1 шт. |
| 13 | Шестерня коленчатого вала | 13522-38030 | 1 шт. |
| 14 | Комплект прокладок двигателя (полный) | 04111-38291 | 1 компл. |
| 15 | Полукольца упорные коленвала | 11011-38050 | 1 компл. |
| 16 | Вкладыши шатунные (стандартные) | 13041-38070-04 | 8 шт. |
| 17 | Вкладыш коренной (размерный) | 11071-38010-Е5 | 3 шт. |
| 18 | Вкладыш коренной (размерный) | 11072-38010-F7 | 2 шт. |
| Датчики и расходные материалы |  |  |  |
| 19 | Датчик давления масла | 83520-60051 | 1 шт. |
| 20 | Картридж масляного фильтра | MICRO 0-1651 | 1 шт. |
| 21 | Герметик силиконовый (серый) | AIM-ONE GM-GY 0085 (85 гр) | 2 шт. |
| 22 | Очиститель универсальный | AIM-ONE АС-650 (650 мл) | 3 шт. |

4.4. Требования к эквивалентам. В случае предложения Исполнителем запасных частей, не являющихся оригинальными, Исполнитель обязан одновременно с предложением представить:

- документальное подтверждение совместимости предлагаемых запчастей с указанным VIN транспортного средства;

- сертификаты соответствия или декларации о соответствии требованиям ТР ТС 018/2011 (при наличии);

- письменное согласие на принятие на себя всех гарантийных обязательств в случае выхода из строя установленных неоригинальных запчастей.

4.5. Заказчик оставляет за собой право отказаться от установки неоригинальных запчастей в случае отсутствия документального подтверждения их совместимости и качества.

5. Требования к качеству работ и гарантии

5.1. Все работы должны выполняться в соответствии с технической документацией завода-изготовителя Toyota Motor Corporation, действующими ГОСТами, СНиПами и правилами по охране труда.

5.2. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы и установленные запасные части сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев или 30 000 (тридцать тысяч) километров пробега (в зависимости от того, что наступит ранее) с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

5.3. В гарантийный период Исполнитель обязуется за свой счет устранять все выявленные недостатки, связанные с качеством выполненных работ или поставленных запасных частей, в срок не более 2 (двух) рабочих дней с момента получения письменной претензии от Заказчика.

6. Требования к безопасности и экологии

6.1. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности, охраны труда и промышленной безопасности при проведении ремонтных работ.

6.2. Утилизация отработанных технических жидкостей (масел, антифриза, тормозной жидкости), старых запасных частей, расходных материалов и отходов осуществляется Исполнителем самостоятельно, с привлечением специализированных лицензированных организаций, в соответствии с требованиями Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и иного экологического законодательства Российской Федерации.

6.3. Исполнитель по требованию Заказчика обязан предоставить копии договоров со специализированными организациями на утилизацию отходов и акты об утилизации.

7. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг

7.1. По факту выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику:

- Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах;

- Заказ-наряд с перечнем выполненных работ и указанием нормо-часов;

- Дефектную ведомость с фотофиксацией выявленных до ремонта неисправностей;

- Товарные накладные, сертификаты соответствия, декларации на установленные запасные части (подтверждение их происхождения и качества);

- Акт об утилизации отработанных материалов и старых запасных частей (при наличии требования).

7.2. Приемка работ осуществляется комиссией Заказчика путем:

- внешнего осмотра транспортного средства и ДВС на отсутствие течей технических жидкостей;

- проверки работоспособности ДВС на холостом ходу и в движении (тест-драйв);

- проверки отсутствия посторонних шумов, вибраций, корректности работы систем двигателя;

- проверки корректного отображения диагностических параметров (давление масла, температура, фазы ГРМ) с помощью диагностического оборудования.

7.3. В случае выявления недостатков Заказчик вправе отказаться от подписания Акта до их устранения Исполнителем в согласованный Сторонами срок.

7.4. Все выявленные в процессе ремонта дополнительные дефекты, не вошедшие в первоначальный перечень, подлежат обязательному согласованию с Заказчиком в письменном виде до начала их устранения. Дополнительные работы без письменного согласования с Заказчиком оплате не подлежат.

8. Требования к документации и отчетности

8.1. Исполнитель обязан вести учет всех выполненных операций с отметкой в заказ-наряде.

8.2. По окончании ремонта Исполнитель передает Заказчику:

- заполненный сервисный заказ-наряд с печатью и подписью;

- копии товарных накладных на все установленные запасные части;

- гарантийный талон с указанием срока гарантии, даты начала гарантийного срока, реквизитов Исполнителя.

8.3. Все передаваемые Заказчику документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (наличие печатей, подписей уполномоченных лиц, корректное указание реквизитов).

9. Иные существенные условия

9.1. Транспортное средство передается Исполнителю по Акту приема-передачи с фиксацией уровня топлива, пробега, внешнего состояния и комплектности.

9.2. На период нахождения транспортного средства в ремонтной зоне Исполнитель несет полную ответственность за его сохранность, безопасность и защиту от противоправных действий третьих лиц.

9.3. Исполнитель обязан обеспечить хранение транспортного средства в закрытом, охраняемом помещении, оборудованном системами пожарной и охранной сигнализации.

9.4. Все споры, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия — в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение: Перечень работ по капитальному ремонту ДВС и замене привода                 ГРМ (Технологическая карта выполнения работ)