ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Пошив форменной одежды осуществляется в соответствии с приказом Федерального агентства  по рыболовству от 30.03.2011 № 303 (ред. от 11.04.2022) "Об утверждении образцов форменной одежды, знаков различия и порядка ношения форменной одежды должностными лицами Федерального агентства по рыболовству" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.07.2011 N 21303).


Распределение по категориям:

	Мужской комплект
	Кол-во
	категория

	Начальник отдела
	14
	10



Срок изготовления - 90 календарных дней с момента подписания контракта.


Состав ткани - полушерсть (65% шерсть, 35% полиэстер). Согласование образцов ткани с Заказчиком.

Количество примерок - не менее двух.

Примерка проводится очно по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Береговая, д.21В, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00), по предварительному согласованию даты примерки с заказчиком за пять рабочих дней до проведения примерки.

Костюм мужской (пиджак и брюки)

Костюм выходной (рис. 1) состоит из двубортного пиджака и брюк, изготавливается из полушерстяной ткани черного цвета. 
Пиджак полуприлегающего силуэта, с отложным воротником и лацканами, смещенной бортовой застежкой на три большие форменные пуговицы (рис. 3) и прорезные петли, с боковыми прорезными карманами с клапанами. Состоит из полочек, спинки, бочков, воротника и рукавов. Воротник, лацканы, борта, клапаны карманов, низ изделия - без отделочных строчек.
На левой полочке три большие форменные отделочные пуговицы, прикрепленные на прокол. На подкладке полочек - внутренние карманы с листочкой, расположенные в швах притачивания нижних отрезных частей подкладки. Над клапанами боковых карманов на полочках - по одной отделочной строчке на расстоянии 0,5 см от шва втачивания клапана.
Спинка со швом посередине.
Рукава втачные, двухшовные, внизу рукава нашиваются две малые форменные пуговицы (рис. 3). 

На форменную одежду нашиваются металлические пуговицы золотистого цвета с изображением большой эмблемы Росрыболовства (рис.3). Пуговицы устанавливаются двух размеров: 22 мм и 14 мм.

Знаки различия (рис. 5) из галуна золотого цвета нашиваются на внешних сторонах рукавов. Первый ряд галуна нашивается на расстоянии 8 см от низа рукава.

Нарукавные знаки различия состоят из галуна золотого цвета. Ширина галуна: широкого - 3 см, среднего - 1,3 см и узкого - 0,6 см. Просвет между галунами 0,3 см.

Верхний галун образует петлю в виде ромба размером по горизонтали для среднего галуна - 5,5 см, для узкого - 5 см.

Над петлей в виде ромба размещается для 1-14 должностных категорий - большая эмблема Росрыболовства (рис. 6) высотой 4,5 см, шириной 4,2 см.

Брюки навыпуск с притачным поясом, с боковыми карманами, отработанными в отрезной части передних частей половин брюк. Состоят из передних и задних половинок и пояса. Передние части половин брюк на подкладке. Правая задняя половинка - с прорезным карманом в рамку, застегивающимся на внутреннюю навесную петлю. Брюки с застежкой на металлический крючок и пуговицу с петлей на поясе и "молнию", расположенную на гульфике. На пояс нашиваются восемь шлевок для брючного ремня.
Рисунок 1. Костюм мужской

[image: image1.png]



Рисунок 3. Пуговицы для форменной одежды
[image: image2.png]



Рисунок 5. Нарукавные знаки различия

Категория 10

[image: image3.png]



Рисунок 6. Большая эмблема Росрыболовства

[image: image4.jpg]



