ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Перечень работ по профилактике и техническому обслуживанию рентгенофлуоресцентного оборудования производства компании Malvern Panalytical BV

Цель оказания услуг: предотвращение отказов и обеспечение непрерывной работоспособности оборудования путем проведения диагностики и планово-предупредительных мероприятий, а также ремонта оборудования путем замены запасных частей, предоставляемых Заказчиком.

Наименование оборудования:

Рентгеновский спектрометр Axios Advanced. Завод изготовитель (производитель) – Malvern Panalytical BV, Нидерланды.

Услуги по техническому обслуживанию оборудования предусматривают разборку оборудования для доступа к внутренним узлам и внутрикорпусным элементам с целью проведения следующих регламентных операций, включая, но не ограничиваясь:

- Проверка состояния электрических кабелей;

- Проверка выключателя;

- Проверка всех гнезд и соединений на надежность и чистоту;

- Проверка всех винтов и соединений на надежность крепления;

- Проверка состояние корпуса и окон корпуса на загрязнение, трещины

- Проверка состояния наружных и внутренних соединений и трубопроводов;

- Осмотр поверхностей установки и держателей образцов;

- Очистка устройства смены образцов и платформы для вращения образца;

- Очистка/замена основного фильтра воды;

- Обслуживание рентгеновской трубки, очистка/замена фильтра рентгеновской трубки;

- Проверка предохранительных переключателей:

- Тестирование работы спектрометра специальной программой диагностики, к которой имеет доступ только производитель/наладчик оборудования;

- ТО вспомогательного оборудования (воздушный компрессор, замкнутая система охлаждения рентгеновской трубки, при наличии);

- Измерение контрольного образца.

ЗИП для технического обслуживания предоставляется Заказчиком (при наличии).

При выявлении неисправностей частей и компонентов приборов в ходе технического обслуживания составляется отчет о неисправности (дефектная ведомость и калькуляция затрат).

Результаты оказания услуг:

1. Сервисный отчет, включающий отчет о выявленных неисправностях и рекомендации по приобретению запасных частей и расходных материалов, необходимых для замены/использования в межсервисный период.

Услуги так же включают в себя:

1. Комплексную очистку оборудования;

2. Выполнение регулировочных, смазочных и иных работ в соответствии с регламентом эксплуатационной документации производителя на оборудование;

3. Комплексное тестирование (включая длительное) для выявления сбоев (отклонений) в работе оборудования;

4. Техническое консультирование представителей Заказчика.