ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

- Наименование объекта закупки: Поставка товара для нужд Института химии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН.

Место поставки: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д.48, Институт химии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН., по рабочим дням: понедельник-пятница с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00  по московскому времени.

- Срок поставки:  20 (двадцать) рабочих дней с даты  заключения Контракта.

- Перечень товаров, объем их поставки и характеристики:

| № п/п | Наименование, характеристики товара, страна происхождения | ОКПД 2 | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аккумуляторная батарея Модель: SF 1207 (или эквивалент)* Назначение: для использования в составе слаботочных систем и предусматривает функционирование в циклическом режиме. Емкость батареи -7 Ач Номинальное напряжение -12 В Длина - 151 ± 2 мм Ширина - 64 ± 2 мм Высота с клеммой - 100 ± 2 мм Высота без клемм - 94 ± 2 мм Тип клеммы: F1 (Faston Tab 187) (зажим 4.75 мм) | 27.20.23.190 | 1 | шт. |
| 2. | Аккумуляторная батарея Модель: GS 1.2-12 (или эквивалент)* Назначение: для использования в лифтовом оборудовании и предусматривает функционирование в циклическом режиме. Емкость батареи - 1,2 Ач Номинальное напряжение - 12 В Длина - 97 ± 2 мм Ширина - 43 ± 2 мм Высота с клеммой - 59 ± 2 мм Высота без клемм - 53 ± 2 мм Тип клеммы: F1 (Faston Tab 187) (зажим 4.75 мм) | 27.20.23.190 | 1 | шт. |
| 3. | Извещатель пожарный дымовой взрывозащищенный 212-18 (ИД-2 ИБ) Назначение: для обнаружения загораний в помещениях с взрывоопасной средой всех категорий на различных объектах и формирует извещение о пожаре в шлейфе сигнализации приемно-контрольных приборов при задымлении среды в защищаемом помещении от 0,10 до 0,20 дБ/м. Способ монтажа: потолочный Степень защиты: IP41 | 26.30.50.121 | 2 | шт. |
| 4. | Набор диэлектрических отверток НИО-4408 (8 шт.) серии ПРОФИ Тип – PH/SL (SL 2.5х75, SL 4.0х100, SL 5.5х125, SL 6.5х150, PH 0х60, PH 1х80, PH 2х100) Упаковка – сумка Рукоятка – диэлектрическая Максимальная нагрузка – 1000 В Материал рабочей части – хром-ванадиевая сталь Количество в упаковке – 8 шт. (из них одна индикаторная) Намагниченный наконечник – да Наличие действующего протокола об испытании в аккредитованной электротехнической лаборатории Год выпуска не ранее II квартала 2026 года | 25.73.30.233 | 1 | шт. |

по каждому помеченному  знаком (*) показателю - указываются конкретные значения

- Гарантийный срок: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком документов о приемке Товара (Акта приема – передачи Товара / товарная накладная / счет-фактура / УПД).

В течение гарантийного срока Исполнитель должен (за свой счет) устранить по заявке Заказчика выявленные несоответствия в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия и подписания заявки от Заказчика, а также, в случае необходимости, провести замену запасных частей, признанных дефектными.

Гарантийный срок на детали, запасные части, применяемые в случае ремонта оборудования: устанавливаются заводом-изготовителем, но не менее 12 (двенадцати) месяцев

Подготовил

Заместитель директора по общим вопросам		Д.Г. Белых

01.06.2026

тел. 24-79-18