ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(описание объекта закупки)

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования АТС, телефонной сети и IP-телефонии

1. Общие сведения о закупке

| 1.1. Наименование объекта закупки | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования АТС, телефонной сети и IP-телефонии. |
| --- | --- |
| 1.2. Государственный заказчик | Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (МТУ Ростехнадзора). |
| 1.3. Вид объекта закупки | Услуги. |
| 1.4. Цель закупки | Обеспечение устойчивого, непрерывного и безопасного функционирования оборудования АТС, телефонной сети и IP-телефонии Заказчика, а также оперативное восстановление работоспособности указанного оборудования и сетей при возникновении неисправностей. |
| 1.5. Правовое основание описания объекта закупки | Описание объекта закупки подготовлено с учетом статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Требования установлены исходя из потребности Заказчика, являются функциональными, техническими, качественными и эксплуатационными характеристиками закупаемых услуг и не направлены на ограничение количества участников закупки. |

2. Места и сроки оказания услуг

2.1. Услуги оказываются по следующим адресам Заказчика:

а) Объект № 1: г. Москва, ул. Красина, д. 27, стр. 1;

б) Объект № 2: г. Москва, Сумской проезд, д. 19.

2.2. Срок оказания услуг: с даты заключения государственного контракта по 10 декабря 2026 года включительно, ежемесячно и по заявкам Заказчика.

2.3. Плановые работы выполняются в рабочие дни и часы, согласованные с Заказчиком. Аварийные заявки и заявки, связанные с восстановлением работоспособности связи, принимаются и исполняются круглосуточно, включая выходные и нерабочие праздничные дни.

3. Описание имеющегося оборудования и сетей Заказчика

3.1. Указание марок и моделей оборудования в настоящем разделе приведено исключительно для идентификации уже установленного у Заказчика оборудования, обеспечения совместимости, правильного технического обслуживания и ремонта. Поставка нового оборудования конкретного товарного знака настоящим техническим заданием не устанавливается, за исключением случаев, когда использование совместимых запасных частей и расходных материалов необходимо для взаимодействия с имеющимся оборудованием Заказчика.

| № п/п | Объект | Наименование оборудования / имущества | Количество / характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект № 1 | Мини-АТС Panasonic KX-TDE200 | 1 шт. |
| 2 | Объект № 1 | Телефонные устройства с автоматическим набором номера | 26 шт. |
| 3 | Объект № 1 | Телефонные аппараты на электронной схеме | 47 шт. |
| 4 | Объект № 1 | Станционные номера мини-АТС | 160 шт. |
| 5 | Объект № 1 | Внешнее администрирование и контроль оборудования | 1 канал |
| 6 | Объект № 1 | Номера МГТС и подключенные к ним абоненты | 123 шт. |
| 7 | Объект № 1 | Станционное и кроссовое оборудование, обеспечивающее подключение абонентов на рабочих местах к телефонной связи | В наличии у Заказчика |
| 8 | Объект № 2 | Мини-АТС Panasonic KX-TDA100 | 1 шт. |
| 9 | Объект № 2 | Телефонные устройства с автоматическим набором номера | 14 шт. |
| 10 | Объект № 2 | Телефонные аппараты на электронной схеме | 16 шт. |
| 11 | Объект № 2 | Станционные номера мини-АТС | 144 шт. |
| 12 | Объект № 2 | Порты внутренних телефонных линий | 64 цифровых и 16 аналоговых, всего 80 шт. |
| 13 | Объект № 2 | Порты внешних телефонных линий | 16 аналоговых портов |
| 14 | Объект № 2 | Номера МГТС и подключенные к ним абоненты | 26 шт. |

4. Состав и содержание оказываемых услуг

4.1. Проведение первичного обследования объектов Заказчика для определения фактического состояния и работоспособности существующей кабельной телефонной сети, оборудования АТС, IP-телефонии, линейного, станционного и кроссового оборудования.

4.2. Составление и передача Заказчику поэтажных схем, перечня оборудования и функциональных характеристик установленных систем с указанием мест размещения оборудования АТС, IP-телефонии и трасс прокладки кабелей телефонной сети.

4.3. Составление и согласование с Заказчиком плана и графика оказания услуг, включая плановые регламентные работы.

4.4. Выполнение диагностических, тестовых и профилактических работ в соответствии с эксплуатационной документацией оборудования, инструкциями изготовителей, требованиями действующих нормативных документов и настоящего технического задания.

4.5. Систематический внешний осмотр, контроль технического состояния и работоспособности оборудования АТС, IP-телефонии, телефонной сети, станционного, кроссового и линейного оборудования.

4.6. Выявление и устранение неисправностей оборудования и сетей, восстановление работоспособности оборудования АТС, IP-телефонии и телефонной сети по заявкам Заказчика.

4.7. Замена существующих абонентских линий, прокладка дополнительных линий, выполнение работ по установке, перестановке или подключению абонентских устройств, включая цифровые и аналоговые телефонные аппараты, базовые станции и телефонные розетки.

4.8. Проверка основного и резервного источников питания АТС, проверка автоматического переключения питания с основного источника на резервный, измерение напряжения в контрольных точках, напряжения на аккумуляторах, тока нагрузки и тока подзаряда аккумуляторных батарей.

4.9. Проверка целостности и соответствия номиналов предохранителей, замена вышедших из строя предохранителей, аккумуляторных батарей, иных расходных материалов и запасных частей, необходимых для поддержания работоспособности оборудования, такая замена предусмотрена условиями контракта.

4.10. Выполнение мелкого текущего ремонта и иных работ, не относящихся к регламентным, но необходимых для поддержания оборудования и сетей в работоспособном состоянии.

4.11. Ликвидация последствий воздействия на оборудование и телефонную сеть климатических, технологических и иных неблагоприятных факторов.

4.12. Ведение Журнала регламентных работ с отражением дат, времени, места оказания услуг, состава выполненных работ, выявленных неисправностей, сроков и способов их устранения, фамилий работников Исполнителя и представителей Заказчика.

5. Порядок подачи и исполнения заявок Заказчика

5.1. Заявки Заказчика передаются Исполнителю по телефону, электронной почте и/или иным способом, предусмотренным контрактом.

5.2. Исполнитель обязан обеспечить регистрацию заявок Заказчика с указанием даты и времени поступления, содержания заявки, адреса объекта, контактного лица Заказчика и результата исполнения.

5.3. Срок прибытия специалиста Исполнителя на объект Заказчика по аварийной заявке - не более 6 часов с момента получения заявки, если иной срок не согласован Сторонами в зависимости от характера неисправности.

5.4. Срок восстановления работоспособности оборудования и сетей - в минимально возможный срок, но не позднее срока, установленного контрактом или согласованного Сторонами в заявке, с учетом наличия необходимых запасных частей и технологической возможности выполнения работ.

5.5. Работы, требующие отключения оборудования, линий связи или ограничения функционирования телефонной сети, выполняются только после предварительного согласования с Заказчиком, за исключением аварийных случаев, когда промедление может привести к большему ущербу или полной потере связи.

6. Требования к качеству, безопасности и персоналу Исполнителя

6.1. Услуги должны оказываться качественно, своевременно, в полном объеме и в соответствии с условиями государственного контракта, настоящим техническим заданием, эксплуатационной и технической документацией на оборудование.

6.2. При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать требования законодательства Российской Федерации, обязательные требования охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, правил эксплуатации оборудования и внутренних режимных требований Заказчика, доведенных до Исполнителя.

6.3. Исполнитель обязан использовать исправные инструменты, приборы, средства измерений, средства индивидуальной защиты, лестницы, расходные материалы, запасные части и иные средства, необходимые для оказания услуг.

6.4. К оказанию услуг допускаются работники Исполнителя, имеющие необходимую профессиональную подготовку, практические навыки обслуживания и ремонта оборудования АТС, телефонных сетей и IP-телефонии, а также группу по электробезопасности не ниже II при выполнении работ, требующих такой квалификации.

6.5. Документы, подтверждающие квалификацию работников Исполнителя, наличие необходимых допусков и проверку знаний требований охраны труда/электробезопасности, предоставляются Исполнителем по мотивированному требованию Заказчика.

6.6. Исполнитель несет ответственность за действия своих работников, соблюдение ими требований безопасности, сохранность имущества Заказчика и возмещение ущерба, причиненного Заказчику или третьим лицам при оказании услуг, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и государственным контрактом.

6.7. Неблагоприятные условия, срочность выполнения работ и иные обстоятельства не являются основанием для нарушения обязательных требований охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности.

7. Требования к материалам, запасным частям и совместимости

7.1. Используемые Исполнителем материалы, запасные части, комплектующие и расходные материалы должны быть новыми, исправными, пригодными для использования по назначению, совместимыми с имеющимся оборудованием Заказчика и не ухудшать его функциональные, технические и эксплуатационные характеристики.

7.2. При необходимости применения запасных частей и расходных материалов к имеющемуся оборудованию Заказчика допускается использование оригинальных либо совместимых аналогов, обеспечивающих корректную работу оборудования, если иное прямо не обусловлено требованиями технической документации оборудования и необходимостью обеспечения совместимости.

7.3. Все расходы Исполнителя, связанные с использованием инструментов, приборов, расходных материалов и запасных частей, необходимых для оказания услуг в пределах предмета контракта, включаются в цену контракта, если проектом контракта не предусмотрено иное.

7.4. Установка материалов и комплектующих, не соответствующих требованиям безопасности, совместимости или эксплуатационной документации оборудования, не допускается.

8. Результат оказания услуг и отчетные документы

8.1. Результатом оказания услуг является работоспособное состояние оборудования АТС, IP-телефонии, телефонной сети, станционного, линейного и кроссового оборудования Заказчика, а также оформленные отчетные документы.

8.2. По итогам оказания услуг Исполнитель передает Заказчику: акт оказанных услуг; заполненный Журнал регламентных работ; при необходимости - дефектные ведомости, рекомендации по эксплуатации, перечень замененных запасных частей и расходных материалов.

8.3. В акте оказанных услуг указывается полный перечень фактически выполненных работ, адрес объекта, оборудование или участок сети, на котором выполнялись работы, дата выполнения работ, выявленные и устраненные неисправности.

8.4. Журнал регламентных работ заводится и ведется Исполнителем. После окончания срока действия государственного контракта Журнал передается Заказчику и остается у Заказчика.

9. Порядок приемки оказанных услуг

9.1. Приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком в порядке и сроки, установленные государственным контрактом и Федеральным законом № 44-ФЗ.

9.2. Заказчик проверяет объем, качество и результат оказанных услуг, в том числе работоспособность оборудования АТС, IP-телефонии и телефонной сети в целом либо на соответствующем участке, по которому выполнялись работы.

9.3. При выявлении недостатков Заказчик вправе оформить мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием выявленных недостатков и срока их устранения, если иной порядок не установлен контрактом.

9.4. Недостатки, возникшие по вине Исполнителя, устраняются Исполнителем своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком или установленный контрактом.

9.5. Оказание услуг с нарушением требований настоящего технического задания признается ненадлежащим исполнением обязательств по государственному контракту и влечет ответственность Исполнителя в соответствии с условиями контракта и законодательством Российской Федерации.

10. Гарантийные обязательства

10.1. Гарантийные обязательства распространяются на все выполненные Исполнителем работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования АТС, IP-телефонии и телефонной сети, а также на установленные Исполнителем запасные части, комплектующие и расходные материалы, если их установка выполнялась в рамках контракта.

10.2. Гарантийный срок на оказанные услуги составляет не менее 6 месяцев с даты подписания Сторонами документа о приемке соответствующих услуг.

10.3. Все расходы, связанные с устранением недостатков, выявленных в течение гарантийного срока и возникших по вине Исполнителя, включая стоимость выезда, диагностики, доставки комплектующих, ремонтных работ и иных необходимых действий, несет Исполнитель.

10.4. Гарантийные обязательства не распространяются на недостатки, возникшие вследствие действий третьих лиц, нарушения Заказчиком правил эксплуатации, аварий электропитания, обстоятельств непреодолимой силы либо иных причин, не связанных с действиями/бездействием Исполнителя, если это подтверждено документально.

11. Требования, направленные на соблюдение статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ

11.1. Описание объекта закупки носит объективный характер и содержит требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам услуг, необходимым для удовлетворения потребности Заказчика.

11.2. Требования к участнику закупки, квалификации работников Исполнителя, материалам, запасным частям и порядку оказания услуг установлены исключительно в объеме, необходимом для надлежащего оказания услуг и обеспечения безопасности работ.

11.3. Настоящее техническое задание не содержит требований к конкретному участнику закупки, его деловой репутации, производственным мощностям, технологическому оборудованию и трудовым ресурсам сверх требований, необходимых для исполнения контракта, а также не устанавливает иных условий, необоснованно ограничивающих конкуренцию.

11.4. Указание на товарные знаки, модели и производителей относится к описанию имеющегося оборудования Заказчика и обусловлено необходимостью обеспечения совместимости при его обслуживании и ремонте. При использовании материалов, запасных частей и комплектующих допускается применение эквивалентных совместимых решений, если они обеспечивают надлежащее функционирование имеющегося оборудования Заказчика.

12. Заключительные положения

12.1. Исполнитель обязан обеспечить непрерывность оказания услуг в течение срока действия государственного контракта и не допускать необоснованного перерыва в обслуживании оборудования и сетей Заказчика.

12.2. Все работы на объектах Заказчика выполняются с соблюдением пропускного и внутриобъектового режима Заказчика.

12.3. Вопросы, не урегулированные настоящим техническим заданием, регулируются государственным контрактом, Федеральным законом № 44-ФЗ и иными применимыми нормативными правовыми актами Российской Федерации.