ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования пищеблока.

1. Общие требования к оказываемым услугам

- При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать правила пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности. Проведение технического обслуживания, ремонт, чистка, наладка, смазка, регулировка оборудования должны обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования. Ответственность за  нарушения правил пожарной безопасности, правил и норм охраны труда и техники безопасности во время оказания услуг возлагается на Исполнителя.

- Техническое обслуживание оборудования должны проводиться согласно руководствам по эксплуатации оборудования, техническим паспортам. Работа оборудования должна соответствовать техническим характеристикам, указанным в технических паспортах, и должна обеспечивать работоспособность оборудования в полном объеме.

- Исполнитель должен до начала оказания услуг представить Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для оказания услуг с целью получения разрешения на въезд на территорию учреждения.

- Техническое обслуживание оборудования осуществляется силами, средствами, квалифицированным персоналом с использованием запасных частей и комплектующих изделий Исполнителя без дополнительной оплаты.

- Исполнитель обязан иметь и вести техническую и эксплуатационную документацию, в т. ч. «Журнал проведения технического обслуживания» с хранением его на объекте Заказчика.

2. Наименование, периодичность и объем оказываемых услуг

Перечень технологического и бытового электрооборудования

№	Наименование оборудования	Количество

1	Электросковорода	                                   1

2	Шкаф жарочный	                                   1

3	Электроплита				      4

4	Картофелечистка	                                   1

5	Электромясорубка	                                   1

6	Протирочная машина                                     1

7	Электроплита ПЭ-6	                                   1

8	Ларь	                                                               1

9	Холодильник Бирюса	                                  10

10 Шкаф холодильный                          	      2

11	Холодильник Pozis	                    2

Продовольственный склад

1	Ларь	                                                              4

2	Шкаф холодильный	                                  1

Научный отдел эксперементальной хирургии с виварием ИНЦХТ (Фаворского 1)

1	Холодильник бытовой                                   5

Лаборатория клеточной патофизиологии и биохимии

1	Холодильник DAEWOO FR-3801	     1

2	Морозильная камера INDESIT SER-167    1

3	Холодильник INDESIT BIA 18	                   1

4	Холодильник INDESIT BA20.025	     1

2.1.Техническое обслуживание  оборудования пищеблока включает в себя:

- внешний осмотр на соответствие оборудования правилам техники безопасности;

- выявление и устранение неисправностей оборудования;

- проверка приборов автоматики, отключающих устройств;

- систематическую проверку работоспособности систем и комплектующих изделий во всех режимах работы;

- проведение ремонта в случае выявления неисправностей оборудования, а также по заявке Заказчика.

Техническое обслуживание оборудования пищеблока выполняется согласно пункту 2.2 настоящего Технического задания в сроки, согласованные с Заказчиком, в рабочие дни с 8:00 до 15:00 часов.

2.2. Периодичность оказания услуг по техническому обслуживанию пищеблока:

2.2.1. На холодильном оборудовании :

Таблица 2

№ п/п	Перечень оказываемых услуг	Периодичность оказания услуг

1	Проверка  герметичности систем	1 раз в месяц

2	Проверка работы компрессора по шуму и нагреву	1 раз в месяц

3	Проверка приборов автоматики, отключающих устройств	1 раз в месяц

4	Проверка температурного режима работы холодильной установки	1 раз в месяц

5	Очистка холодильного агрегата от пыли и грязи	1 раз в месяц

6	Проверка работоспособности датчиков температур	1 раз в месяц

7	Устранение утечек хладона	по мере необходимости

2.2.2. На тепловом оборудовании :

Таблица 3

№ п/п	Перечень оказываемых услуг	Периодичность оказания услуг

1	Проверка работы тепловых нагревательных элементов (электрических конфорок, ТЭН и других элементов)	1 раз в месяц

2	Проверка токоведущих шин, регуляторов режима работ	1 раз в месяц

3	Проверка электросоединений, протяжка и чистка электрических контактов	1 раз в квартал

4	Проверка работоспособности контрольных приборов, датчиков и уровней	1 раз в месяц

5	Удаление накипи на нагревательных элементах, чистка кипятильной камеры	1 раз в квартал

6	Проверка работоспособности предохранительных клапанов	1 раз в неделю

7	Притирка и регулировка предохранительных клапанов	по мере необходимости

8	Проверка заземляющего контура и плотности соединения его

с оборудованием	1 раз в месяц

9	Проверка работоспособности приборов автоматики, отключающих устройств	1 раз в месяц

2.2.3. На механическом оборудовании:

Таблица 4

№ п/п	Перечень оказываемых услуг	Периодичность оказания услуг

1	Проверка работы оборудования на холостом ходу, в рабочем режиме	1 раз в месяц

2	Проверка рабочих органов, узлов, деталей на предмет износа	1 раз в месяц

3	Шлифовка ножей, решёток	1 раз в квартал

4	Замена смазки в редукторах	по мере необходимости

5	Смазка подшипников, трущихся деталей	1 раз в месяц

6	Проверка заземляющего контура и плотности соединения его с оборудованием	1 раз в месяц

7	Проверка работоспособности приборов автоматики, отключающих устройств	1 раз в месяц

3.Порядок проведения технического обслуживания и ремонта

1.  Оперативный и технический контроль оказания услуг осуществляет Заказчик самостоятельно либо          представитель Заказчика.

- Выезд технического специалиста Исполнителя для выполнения технического обслуживания оборудования осуществляется согласно пункту 2.2 настоящего Технического задания и по предварительному согласованию с Заказчиком.

- По факту выполнения технического обслуживания составляется и подписывается обеими Сторонами акт сдачи-приемки оказанных услуг, в котором указывается перечень оказанных услуг, а в случае выполнения ремонта - замененная или подлежащая замене комплектация запасных частей.

- В случае необходимости выполнения ремонта оборудования на объект выезжает технический специалист Исполнителя для дефектации (осмотра, диагностики неисправностей) оборудования, по факту которой составляется акт дефектации с указанием списка необходимой комплектации запасных частей и услуг по ремонту, с указанием их стоимости, сроков поставки комплектации и выполнения ремонта.

- В случае выявления неремонтируемого оборудования, Исполнитель оформляет и направляет Заказчику  заключение  на его списание без дополнительной оплаты.

- Услуги по ремонту оплачиваются по факту.

- При обнаружении Заказчиком в ходе приемки  недостатков составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Исполнителем.

- Заказчик вправе отказаться от приемки результата оказания услуг и оплаты в случае  обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Исполнителем.

- Исполнитель несет ответственность за:

- соблюдение норм охраны труда и техники безопасности,

- своевременное устранение недостатков и дефектов.

- повреждение имущества Заказчика;

- в иных случаях в соответствии с заключенным контрактом и действующим законодательством.

- Гарантийный срок на результаты оказанных услуг по техническому обслуживанию и ремонту - не менее 12 месяцев, на установленные запасные части (детали) – согласно гарантии завода-изготовителя.

В случае предоставления некачественной услуги, повлекшей выход из строя оборудования или его части, Исполнитель за свой счет обязан в период гарантийного срока устранить выявленные Заказчиком недостатки в соответствии со стандартами, нормами и правилами по техническому обслуживанию оборудования в течение суток.