II. Техническое задание (описание объекта закупки)

| № п/п | Наименование товара | Характеристика или № ТРУ в ЕАТ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Переходник Ду 25x15 Сталь | Материал: Сталь. Диаметр присоединения: 25x15 мм. Max рабочее давление: 16 бар. Толщина стенки: 2.8 мм. | Штука | 2 |
| 2 | ППРС Американка внутренняя резьба 20x1/2 | Материал: Полипропилен: Латунь. Диаметр трубы:20 мм. Тип резьбы:1/2F. | Штука | 6 |
| 3 | Комбинированная муфта PPRC Дн20x15 белая | Материал: Полипропилен, латунь. Тип фитинга: Муфта комбинированная. Диаметр трубы: 20 мм. Тип резьбы: 1/2M. Max рабочая температура: +80 °С. | Штука | 6 |
| 4 | Тройник PP-R белый, 20 мм | Размер боковых отверстий: 20х20. Размер верхнего отверстия: 20. Материал: Полипропилен (ПП¦PP). Тип фитинга: Тройник. Цвет: Белый. Номинальное давление: 25 бар. | Штука | 4 |
| 5 | Муфта PP-R белая, 20 мм | Материал: Полипропилен. Тип фитинга: Муфта. Диаметр трубы: 20 мм. Цвет: Белый. Max рабочая температура: +90 °С. | Штука | 10 |
| 6 | Угольник 45 PPR 20мм | Угол: 45 град. Материал: Полипропилен (ПП¦PP). Тип фитинга: Уголок. Диаметр трубы: 20 мм. Цвет: Белый. Номинальное Давление: 25 бар. Max рабочая температура: +95 °С. | Штука | 12 |
| 7 | Угольник PP-R белый, 20х90° | Угол: 90 град. Материал: Полипропилен (ПП¦PP). Тип фитинга: Уголок. Диаметр трубы: 20 мм. Цвет: Белый. Номинальное давление: 25 бар. Max рабочая температура: +95 °С. | Штука | 12 |
| 8 | Труба PP-R белая, армированная стекловолокном | Длина: 2 м. Диаметр: 20 мм. Толщина стенки: 3.4 мм. Материал: Полипропилен стекловолокно. Армирование: Стекловолокно. Тип водоснабжения: Для холодной/горячей воды. | Штука | 5 |
| 9 | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения 3х2,5 | Номинальное сечение токопроводящих жил: 2,5 Квадратный миллиметр. Форма поперечного сечения кабеля: Круглая. Число токопроводящих жил: 3. Конструктивное исполнение токопроводящих жил: Ок-однопроволочная круглая. Материал токопроводящих жил: Медные токопроводящие жилы. Наличие брони: Небронированный Наличие металлического экрана: Без экрана. Тип: ВВГнг(А)-LS Материал изоляции токопроводящих жил: Изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В). Материал наружной оболочки Из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности | Метр | 200 |
| 10 | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией низкого напряжения 3х1,5 | Номинальное сечение токопроводящих жил: 1,5 Квадратный миллиметр. Форма поперечного сечения кабеля: Круглая. Число токопроводящих жил: 3. Конструктивное исполнение токопроводящих жил: Ок-однопроволочная круглая. Материал токопроводящих жил: Медные токопроводящие жилы. Наличие брони: Небронированный Наличие металлического экрана: Без экрана. Материал изоляции токопроводящих жил: Изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности (В). Материал наружной оболочки Из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной горючести или пониженной пожарной опасности | Метр | 200 |
| 11 | Монтажный каучуковый прозрачный 310 мл | Назначение: Универсальный. Тип: Контактный. Основа клея: Синтетический каучук. Цвет: Прозрачный. Вид тары: Туба 310мл Первоначальная хваткость:120 кг/м². Прочность склеивания: 25 кг/см². Температура применения: От +10 до +30 °С. Время схватывания: 10-15 мин. Время высыхания: 72 ч. Морозостойкий: да. | Штука | 10 |

| Требования к поставке: |  |
| --- | --- |
| Предоставляемый документ, подтверждающий качество товара | Декларация/ Сертификат соответствия |
| Отгрузка Товара (место поставки) | г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А |
| Срок поставки | В течение 10 рабочих дней с момента подписания контракта |
| Срок гарантии | 12 месяцев |
| Специальные условия, обусловленные спецификой товара | В цену товара включаются: доставка, разгрузка на склад Заказчика. |